##### 2.3. Разработка алгоритма технологии модернизации сервера.

Предполагаемый по условию дипломного проекта длительный срок работы сервера, появление на рынке новых программ, требующих для своей работы увеличение ресурсов памяти и дискового пространства, увеличение и усложнение задач, которые обязательно будут происходить в столь длительный период, неизбежно приведут к осознанию необходимости модернизации.

Чтобы понять, что необходима модернизация, необходимо произвести диагностику сервера тестирующими программами, например Win Bench 99, Win Checkit, Системный монитор. Эти программы оценивают производительность оперативной памяти, процессора и жестких дисков.

Сервер

Диагностика

Необходимо модернизировать процессор

Необходимо модернизировать память

Необходимо модернизировать дисковое пространство

Установить дополнительную память

Технологическая карта №1

Добавить еще памяти

Технологическая карта № 1

Необходимо модернизировать память

Диагностика

Соответствует требованиям

Возврат к нормальной работе

Необходимо модернизировать процессор

Установить процессор с более высокой тактовой частотой

Технологическая карта №2

Диагностика

Соответствует требованиям

Возврат к нормальной работе

Необходима

модернизация

Установить второй

процессор

Технологическая карта №3

Диагностика

Соответствует

требованиям

Технологическая карта №4

Необходимо модернизировать дисковое пространство

Необходимо организовать RAID

массив

Установить дополнительный БП

Технологическая карта №5

Диагностика

Организовать RAID массив другого уровня, с возможностью горячей замены дисков

Диагностика

Соответствует требованиям

Технологическая карта №6

Соответствует требованиям

Возврат к

нормальной работе

2.3.1 Технология модернизации.

Проанализировав основные направления модернизации сервера составим технологические карты.

###### Технологическая карта №1

#### Установка дополнительной память

| № п/п | Признак необходимости модернизации | Используемое оборудование | Нормальные показатели | Методические указания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 | Недостаточно оперативной памяти | Утилита “Cисте-мный монитор” | Стабильная работа сервера | Выключить сервер, отсоединить шнур питания. Открыть крышку серверного корпуса. Установить в свободный разъем модуль памяти DIMM, нажав на модуль до фиксации защелок. Закрыть крышку серверного корпуса. Включить сервер. |

###### Технологическая карта №2

Установка процессора с более высокой тактовой частотой.

| № п/п | Признак необходимости модернизации | Используемое оборудование | Нормальные показатели | Методические указания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 | Низкая производительность процессора | Утилита “ Cистемный” монитор” | Нормальная работа системы | Выключить сервер, отсоединить шнур питания. Открыть крышку серверного корпуса. Отсоединить кабель вентилятора процессора от серверной платы. Надавив на фиксаторы, вынуть процессор из направляющих. Вставить в направляющие процессор с более высокой тактовой частотой. Пальцами надавить на процессор до полной фиксации . Подсоединить кабель вентилятора процессора к серверной плате. Закрыть крышку серверного корпуса. Включить сервер. |

# Технологическая карта №3

# Установка дополнительного процессора.

| № п/п | Признак необходимости модернизации | Используемое оборудование | Нормальные показатели | Методические указания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 | Недостаточная производительность сервера. | Утилита “ Cистемный монитор | Нормальная работа системы | Выключить сервер, отсоединить шнур питания. Открыть крышку серверного корпуса. В разъем для второго процессора вставить в направляющие процессор. Пальцами надавить на процессор до полной фиксации. Подсоединить кабель вентилятора процессора к серверной плате. Закрыть крышку серверного корпуса. Включить сервер. |

###### Технологическая карта №4

Организация RAID массива.

| № п/п | Признак необходимости модернизации | Используемое оборудование | Нормальные показатели | Методические указания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 | Система не обеспечивает надежность хранения данных. | Утилита “Cистемный монитор” | Надежное хранение данных | Выключить сервер, отсоединить шнур питания. Открыть крышку серверного корпуса. Для организации RAID массива, необходимо переоборудовать серверный корпус. Открутить 4 винта крепления шасси для жестких дисков. Удалить из серверного корпуса шасси для жестких дисков. Вставить в серверный корпус шасси RAID массива с магистралью SCSI. Закрепить шасси RAID массива четырьмя винтами к корпусу. Установить в шину PCI RAID контроллер. Подсоединить к магистрали SCSI кабель SCSI от RAID контроллера. Подключить кабель питания к магистрали SCSI. Вставить в RAID массив жесткие диски (их количество должно быть не менее 2) Закрыть крышку серверного корпуса. Включить сервер. |

###### Технологическая карта №5

Установка дополнительного БП.

| № п/п | Признак необходимости модернизации | Используемое оборудование | Нормальные показатели | Методические указания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 | Недостаточно мощности БП | - | Надежное резервирование по питанию | Выключить сервер. Установить в отсек для дополнительного БП с задней стороны серверного корпуса дополнительный БП. Закрепить его к корпусу четырьмя винтами. Включить сервер |

###### Технологическая карта №6

Организация RAID массива, с возможностью горячей замены дисков.

| № п/п | Признак необходимости модернизации | Используемое оборудование | Нормальные показатели | Методические указания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 | Остановка сервера при замене дисков. |  | Надежная работа севера | Выключить сервер, отсоединить шнур питания. Открыть крышку серверного корпуса. Для организации RAID массива, необходимо переоборудовать серверный корпус. Открутить 4 винта крепления шасси RAID массива. Отсоединить кабель SCSI от магистрали SCSI RAID массива. Отключить кабель питания от магистрали SCSI RAID массива. Удалить из серверного корпуса шасси RAID массива. Установить в серверный корпус корзину для дисков горячей замены. Подключить к корзине кабель SCSI от RAID контролера. Подключить кабель питания к корзине для дисков горячей замены. Взять диск, вставить в держатель для дисков, скрепить четырьмя винтами (так для всех имеющихся дисков). Вставить держатель с диском в корзину для дисков горячей замены. Включить сервер |

2.3.2. По разработанной технологии произведем модернизацию предложенных конфигураций сервера.

##### 2.3.2.1 Конфигурация №1

Рассмотрим сервер (конфигурация №1). Основой сервера является серверная плата L440GX+(подробная информация раздел 1.1), имеющая интегрированный видеоадаптер Cirrus Logic GD 548  и сетевую карту Fast Ethernet, что является хорошим показателем надежности, так как большинство проблем происходит из-за плохих контактов, к тому же, серверы предназначены на длительное время эксплуатации. Сетевой адаптер выбирает скорость работы - 10 Мб/с или 100 Мб/с - автоматически. Серверная плата имеет две равноправные шины PCI, обладает хорошей расширяемостью, так как способна работать как с одним процессором, так и с двумя, возможность установки до четырех модулей памяти DIMM общей емкостью 2Gb.

В сервере установлены:

- SCSI диск 9.1Gb Seagate Barracuda 18XL ST39236LW, обладающий высокой пропускной способностью (скорость передачи форматированных данных - от 12.9 до 29.6 Mbit/s), средним временем поиска 5.9мс, скоростью вращения шпинделя (7200 об/мин), кэш-памятью 4Mb, повышенной защитой от механических воздействий и значением среднего времени наработки на отказ - 1.2 млн часов.

- память DIMM 256Mb SDRAM ECC PC100 с коррекцией ошибок

- процессор Pentium II – 450

- блок питания 350 Вт.

Протестировав сервер утилитой «Системный монитор» (раздел 2.3), было выявлено следующее: при подключении к серверу небольшого количества клиентов (15-20), сервер работал достаточно стабильно, но в пиках активности сети, процессор загружался на 100%, объем свободной памяти резко уменьшался, за счет выделения части оперативной памяти под кэш диска. При максимальном подключении (100 пользователей), наблюдается, что производительность сервера резко падает, и сервер работает с перегрузкой. Такая конфигурация сервера не приемлема для работы при таком количестве подключений. Это означает, что необходима модернизация.

2.3.2.2 Процесс модернизации до конфигурации №2.

Можно поменять процессор на процессор более высокой тактовой частоты, он это не актуально. Оптимально будет добавить второй процессор Pentium II – 450 для разделения нагрузки и повышению производительности.

Для файлового сервера и сервера приложений производительность видеосистемы не имеет принципиального значения, поэтому видеосистему модернизировать не будем.

Диски представляют собой механические устройства с относительно невысокой скоростью обмена. Для повышения скорости файловых операций, считываемые с диска или записываемые на диск, данные обязательно кэшируются. Это позволяет во много раз повысить скорость обмена с диском. Чем больше оперативной памяти выделяется под кэш диска, тем быстрее работает сервер. Добавим еще один модуль памяти DIMM 256Mb SDRAM ECC PC100, увеличив общий объем памяти до 512Mb.

Самым эффективным способом повышения производительности дисковой подсистемы является применение RAID. Наряду с выполнением задачи повышения надежности хранения информации, массивы RAID позволяют поднять производительность дисковых операций в несколько раз. Таким образом, для повышения производительности дисковых операций необходимо  добавить в конфигурацию №1 сервера два жестких диска 9.1Gb Seagate Barracuda 18XL ST39236LW, контроллер RAID Intel SRU21 и организовать RAID массив. Теперь увеличив дисковое пространство до 27,3Gb, диски будут работать параллельно, как единый логический диск, тем самым увеличивается быстродействие.  Необходимо организовать  массив RAID-0, так как этот массив обеспечивает максимальную скорость обмена, что необходимо для файлового сервера.

Таким образом, добавив в сервер дополнительные устройства, необходимо не допустить перегрузку блока питания. Для этого необходимо рассчитать потребляемую мощность сервером, для того, чтобы определить, сможет ли блок питания БП350Вт обеспечить такую мощность (раздел 1.6).

Необходимо заменить БП350Вт на два БП400Вт. Один блок питания будет находиться в работе, второй будет в резерве на случай выхода из строя первого, тем самым, обеспечивая дополнительную надежность.

Рассчитав быстродействие и надежность сервера конфигурации №2 (раздел 1.4, 1.5), видно, что быстродействие возросло в 3 раза, а надежность увеличилась с 0.9686 до 0.9788, по сравнению с конфигурацией №1, это является хорошим показателем.

Протестируем сервер конфигурации №2 «Системным монитором» (раздел 2.3). По диаграммам утилиты видно, что процессор используется на 50%, за счет параллельной работы двух процессоров. Количество свободной памяти возросло, но все же при высокой активности сети  ее количество сильно снижается, что в дальнейшем, при обработке процессором большого количества информации, может не хватать.

Как и следовало ожидать, до тех пор пока данные, отводимые на сервере для каждого клиента, размещаются в кэше сервера, производительность сервера с RAID-массивом и без него практически одинакова. Однако с ростом числа клиентов данные не умещаются в кэше и возрастает количество обращений сервера к диску. Вот тут-то и начинает сказываться преимущество использования RAID-массива. Производительность сервера с RAID-массивом (конфигурация №2) в этом режиме приблизительно в 3 раза выше его производительности без RAID-массива (конфигурация №1). В целом сервер работал стабильно, без перегрузок.

Так как сервер должен эксплуатироваться в течение 10-15 лет, необходимо обеспечить дополнительную надежность. Модернизируем сервер.

2.3.2.3 Конфигурация №3.

Наиболее узким местом сервера является сетевая карта, необходимо обеспечить бесперебойную работу сервера при внезапном выходе из строя интегрированной в серверную плату Intel L-440GXH+ сетевой карты Fast Ethernet. Поэтому необходимо установить резервную сетевую карту. Необходимо установить в слот PCI резервный сетевой адаптер Intel EtherExpress PRO/100, у которой выбор скорости работы - 10 Мб/с или 100 Мб/с - происходит автоматически, что удовлетворяет условиям задания дипломного проекта. Адаптер имеет низкий коэффициент использования ресурсов центрального процессора. На карте имеется буферная память размером в 16 КВ и контроллер Intel 82556.

Со временем усовершенствуется программное обеспечение, которое требует больше системных ресурсов. Необходимо обеспечить серверу надежную и бесперебойную работу при смене программного обеспечения на более усовершенствованную. Для этого необходимо добавить два модуля памяти DIMM 256Mb SDRAM ECC PC100, таким образом, увеличив общий объем памяти до 1024Mb.

При необходимости работать с данными, которые ни в коем случае нельзя потерять или которые должны быть всегда доступны для пользователя, необходимо организовать массив RAID-5 с горячей заменой дисков, при котором при выходе из строя какого либо диска, система автоматически подключит резервный диск и восстановит информацию с отказавшего диска. Для этого необходимо переоборудовать серверный корпус SC5000, добавив в него корзину для дисков с горячей заменой.

Так как, сервер рассчитан на длительную эксплуатацию, нужно предотвратить переполнение диска файлами. Поэтому необходимо заменить имеющиеся диски 9.1Gb на более большие по объему пять дисков 18.4Gb Seagate Barracuda 18XL. Четыре из трех дисков будут в работе, а четвертый будет находиться в горячем резерве.

Стабильность по питанию уже обеспечивают два дублирующих блока питания. Но для полной надежности необходимо поставить бесперебойный источник питания, который должен будет обеспечить работу сервера в течение 30 минут после пропадания электроэнергии, чтобы система смогла завершить работу без потери информации. Поэтому необходимо установить бесперебойный источник питания Back UPS 500W AVR APS.

Протестировав конфигурацию №3 программой «Системный монитор» (раздел 2.3), можно сделать выводы: система работает стабильно, даже при максимальном подключении 100 пользователей, все показатели в норме. Сервер удовлетворяет все требования задания и сможет обеспечить надежную работу в течение 10-15 лет. Рассчитав надежность (раздел 1.2), получаем, что надежность увеличилась до 0,9808 против 0,9686 первой конфигурации, быстродействие возросло 4 раза по сравнению с конфигурацией №1.