# Белгородский индустриальный колледж

По предмету: Стандартизация

Выполнил: Образцов А. А.

Приняла: Прокопенко Е. Б.

2001

Часть 1. Стандартизация на предприятии.

Работу по стандартизации, проводимую в пределах предприятия или организации, называют заводской стандартизацией. Она способствует повышению технического уровня данного предприятия и вместе с тем является одним из важнейших элементов государственной системы стандартизации, системы комплексного управления качеством продукции. Характер и направление заводской стандартизации зависит от особенностей и вида выпускаемой продукции, типа производства и прочих факторов. Объектом заводской стандартизации являются детали и узлы выпускаемой продукции, технологическая оснастка и инструменты, технологические процессы, вопросы организации и управления производством и качеством продукции и пр.

Кроме того, на предприятиях могут разрабатываться стандарты для ограничения или дополнения ГОСТов, ОСТов и РСТ типами, размерами, нормами и требованиями которые находят преимущественное применение на данном предприятии. При этом характеристики, установленные в стандартах предприятия, должны полностью соответствовать характеристикам, принятым в исходных стандартах.

Вопросами стандартизации на предприятиях занимаются отделы или бюро стандартизации, подчинённые главному инженеру. В их функции входит организация разработки и пересмотра стандартов предприятия, проведение работ по унификации продукции и технологической оснастки, внедрение стандартов всех видов и категорий на предприятии, учёт экономической эффективности стандартизации, обеспечение предприятия внутри- и внезаводской документацией в области стандартизации, участие в разработке мероприятий, способствующих повышению качества продукции.

Важнейшие функции отделов стандартизации предприятий – участие в разработке государственных и отраслевых стандартов в соответствии с планами стандартизации, а также осуществление нормоконтроля технической документации, разрабатываемой предприятием.

Нормоконтроль является обязательной и важнейшей формой проверки всех видов чертежей и технической документации. Он обеспечивает внедрение стандартов всех категорий в производство. При нормоконтроле устанавливают целесообразность разработки в новых конструкциях оригинальных и специальных деталей, узлов и механизмов; степень использования в проектируемых объектах стандартных и унифицированных деталей и узлов, а также ранее разработанных удачных конструкций; соответствие размеров и других параметров рядам предпочтительных чисел; правильность выбора и обозначение допусков, посадок, шероховатости и отклонений формы и расположения поверхностей; комплектность и правильность оформления технической документации.

Часть 2. Графическое изображение допусков и отклонений.

Графический способ допусков и отклонений, который устанавливают на размеры деталей и их соединений, обладает высокой наглядностью. Этот метод позволяет быстро определить характер соединения деталей и облегчает выполнение различных расчётов, связанных с точность деталей и соединений. Рассмотрим принцип графического изображения допусков отдельных деталей.

Совместим контуры отверстий и валов, изготовленных по определённым размерам, так, чтобы совпали их осевые линии. Тогда действительные размеры всех годных деталей окажутся в зонах, ограниченных предельными размерами. Сумма этих зон, расположенных симметрично относительно оси, выражает допуски отверстия TD и вала Td. Однако такое изображение допусков неудобно. Для упрощения и повышения наглядности эскизов удобнее изображать зоны допусков отверстий валов целиком. Для этого предельные контуры отверстий и валов совместим нижним образующими. Тогда при тех же размерах допуски можно изобразить зонами, расположенными между верхними образующими совмещённых контуров.

Поле допуска – поле, ограниченное верхним и нижним отклонениями. Поле допуска определяется величиной допуска и его положением относительно номинального размера. При графическом изображении поля допусков показывают зонами, которые ограничены двумя линиями, проведёнными на расстояниях, соответствующих верхнему и нижнему отклонениям.

Положение поля допуска относительно номинального размера или нулевой линии определяется одним из двух отклонений – верхним или нижним, которое называют основным.

Часть 3. Участники обязательной сертификации.

Участниками сертификации являются изготовители продукции и исполнители услуг, заказчики – продавцы, а также организации, представляющие третью сторону – органы по сертификации, испытательные лаборатории, специально уполномоченные федеральные органы исполнительной власти.

Основные участники – заявители, органы по сертификации и испытательные лаборатории. Именно они участвуют в процедуре сертификации каждого конкретного объекта на всех этапах этой процедуры.

Изготовители при проведении сертификации обязаны:

реализовывать продукцию, исполнять услугу только при наличии сертификата, выданного или признанного уполномоченным на то органом или декларацию о соответствии;

обеспечивать соответствие реализуемой продукции требованиям НД, на соответствие которым она была сертифицирована, и маркирование её знаком соответствия;

указывать в сопроводительной технической документации сведенья о сертификате или декларации о соответствии и НД, которым она должна соответствовать и обеспечивать доведение этой информации до потребителя;

обеспечивать беспрепятственное выполнение своих полномочий лицами ОС и должностными лицами, осуществляющими контроль за сертифицированной продукцией;

приостанавливать или прекращать реализацию продукции: если она не отвечает требованиям НД; после истечения срока действия сертификата; в случае приостановки его действия или отмены решением ОС; по истечению срока действия декларации о соответствии; по истечению срока годности или срока службы продукции;

Орган по сертификации выполняет следующие функции:

сертифицирует продукцию, выдаёт сертификат и лицензию на применение знака соответствия;

осуществляет инспекционный контроль за сертифицируемой продукцией.

приостанавливает либо отменяет действие выданных им сертификатов;

представляет заявителю необходимую информацию.

Аккредитованные испытательные лаборатории осуществляют испытание конкретной продукции или конкретные виды испытаний и выдают протоколы испытаний для целей сертификации.

ИЛ несёт ответственность за соответствие проведённых ею сертифицированных испытаний требованиям НД, а также за достоверность и объективность результатов.

Для организации и координации работ в системах сертификации однородной продукции или группы услуг создаются центральные органы систем сертификации (ЦОС).

Специально уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области сертификации выполняет следующие функции:

формирует и реализует государственную политику в области сертификации, устанавливает общие правила и рекомендации по проведению сертификации на территории Российской Федерации и опубликовывает официальную информацию о них;

проводит государственную регистрацию систем сертификации и знаков соответствия, действующих в РФ;

опубликовывает официальную информацию о действующих в РФ системах сертификации и знаках соответствия и представляет её в установленном порядке в международные организации по сертификации;

Главным участником работ по сертификации является эксперт – лицо, аттестованное на право проведения одного или нескольких видов работ в области сертификации. От его знаний, опыта, личных качеств, т.е. компетентности, зависят объективность и достоверность решения о возможности выдачи сертификата.