VII. Маркшейдерские работы.

Маркшейдерские работы при проведении тоннеля со стороны Северного портала до конца закругления R=1000 м.

При проведении данного тоннеля маркщейдерская служба должна обеспечить правильное проектное направление выработки, контроль проведения, исполнительную съемку и составление маркшейдерских чертежей.

- Проведение тоннеля начинаем с т.1.  На участке т.1- т.2 тоннель имеет прямолинейный участок.  Направление выработки задается из начальной т.1 и продолжается по мере ее проходки в заданном направлении.

а) В горизонтальной плоскости направление задается путем отложения теодолитом в натуре горизонтального проектного угля.

При отложении проектного угла в створе визирного луча теодолита закрепляют 3 точки на расстоянии 5 м друг от друга.  На эти точки подвешивают отвесы, создающие створ, который в дальнейшем будут использовать проходчики при проведении тоннеля.  Заданные направления проходчики могут использовать до момента удаления груди забоя на расстояние 30-40 м, после чего процесс задания направления оси выработки повторяется.

б) В вертикальной плоскости задание направления выработке осуществляется боковыми реперами.  Задание направление осуществляется при помощи нивелира.  В стенке выработки закладывается боковой репер с уклоном, который равен проектному уклону выработки.  На высоте d от почвы закрепляется репер R1 и определяется его отметка H1.

Далее на расстоянии 5-6 м от репера R1 прокладывается репер R2 на высоте, которая вычисляется по формуле:

H2= H1+ i L,  где

i – заданный уклон;

L – горизонтальное расстояние между R1 и R2.

Положение выработки по проекту определяется откладыванием отрезка d от репера R2.

2. При проведении криволинейного участка т.1 – т.4 тоннеля с радиусом закругления R=1000 м и углом поворота =35 задание направления круговой линии ее оси осуществляют по направлениям вписанных в нее хорд одинаковых длин.

Выбрав минимально возможное число хорд n=3, находим значение центрального угла для одной хорды, равное:

ϕn = 353= 11,6

Определяем длину одной хорды:

l= 2R Sin/2n = 21000Sin 35/ 23 = 150 м.

Внутренние углы 1 при начальной точке кривой 1 и конечной точке кривой 4 и углы 2 при промежуточных точках 2 и 3 вычисляем по формулам:

1= 180-/2n = 180-35/23= 174,2

2= 180-/n = 180-35/3= 168,3

На участках в т.2 – 3 и  т.3 – 4 задание направления выполняется аналогично, как и на участке в т.1 – 2 .