Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

29

КП. 36 09 01 31.405.11.07.ПЗ

7 Монтаж

Перед установкой сушилки производят разбивку монтажных осей, определяют положение контрольной точки вертикальной оси сушильной башни, к которой привязаны столбики фундаментов под стойки каркаса башни и циклонов. Согласно произведённой разбивке сооружают столбчатый фундамент под каркас сушильной башни и циклонов. Сначала на столбики устанавливаются стойки каркаса башни, выверяют их на вертикальность, а затем монтируют площадку обслуживания и лестницы с перилами. Цилиндрическую часть башни собирают на болтах, из отдельных заготовок. Стыки листов нержавеющей стали у башни сваривают аргонодуговой сваркой. Швы затирают несколькими наждачным кругами и полируют войлочными и матерчатыми кругами с применением полирующих паст. Нижнюю коническую часть башен также собирают из 3 секторов. На перекрытии размеряют воздухораспределительную часть. К отдельной площадке крепят батарею циклонов и разгрузочный циклон, который соединяется с башней воздуховодами. К нижнему торцу конуса башни крепят электромагнитный пускатель, а к нижней, конической части циклонов – шлюзовые затворы, к которым присоединяют тройники отсасывающего воздуховода. Транспортный вентилятор устанавливают на полу цеха под башней и соединяют с циклонами через воздуховоды. Вытяжной вентилятор монтируют на перекрытие башни, при этом всасывающий патрубок вентилятора соединяют воздуховодом с выходными патрубками циклонов. К нагнетательному патрубку подключают воздуховод, который выводят в атмосферу. На полу производственного помещения устанавливают фильтр для воздуха, нагнетательный вентилятор и нагреватель воздуха. К нагревателю подключается линия для подвода пара и отвода конденсата. На нулевой отметке устанавливают пульт управления, монтируют электропривод, КИП и проводят испытание сушилки.

Расчёт удельной нагрузки на основание фундамента

Исходные данные:

Длина ножек-опор a =   250 мм.

Ширина ножек-опор  b =  250 мм.

Количество опор-ножек n = 30

Масса машины Мм=   40000 кг.

Коэффициент динамичности примем α =0,9

Нормативное давление на грунт Rн = 250 кПа.

- Определяем площадь подошва фундамента:

F=a⋅b⋅n,

[4, с. 137]   (7 .1)

F=0,25 ∙ 0,25∙30 = 1,88м2

- Определяем вес машины:

GМ=ММ⋅g= 40000 ∙ 9,81 = 392400 Н

[4, с. 137]   (7.2)

- Определяем статическое давление на грунт:

Р=GМ(α⋅F)≤RН

[4, с. 137]   (7.3)

Р=392400/(0,9 ∙ 1,88) = 231915 Па = 231,9 кПа RН

Следовательно, ножки-опоры подобраны правильно.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

30

КП.07.ПЗ