3 Инструкция по эксплуатации

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

КП. 36 09 01 31.405.11.03.ПЗ

1.Подготовка оборудования к работе:

Перед пуском в эксплуатацию сушильную установку необходимо проверить:

а)чистоту фильтрационных прокладок входного фильтра и фильтров виброохладительного устройства;

б)состояние масла и смазку распыляющего агрегата;

в)состояние и натяжку ремня распыляющего агрегата;

г)состояние всех движущихся частей, главное, наличие и исправность оградительных устройств;

д)чистоту самой камеры сушилки и циклонных аппаратов, в том числе и трубопровод, который присоединен ко всем частям сушилки;

е)чистоту внутреннего пространства виброохладительного устройства, включая подводящий трубопровод;

ж)состояние и чистоту решетки виброохладительного устройства, обратить особое внимание на отверстия в решетке, чтобы они были чистыми;

з)правильно ли закрыты все крышки на трубопроводе на турникетах, правильно ли установлен трубопровод для подведения продукта к распыляющему агрегату;

и)количество воды в рабочем баке.

Все обнаруженные неполадки устранить до начала эксплуатации.

2.Эксплуатация оборудования:

1)Включить главный включатель на распределителе, выключателем на панели управления включить измерение и регулирование, включить главный выключатель на распределителе виброохладительного устройства, включить масляный насос на распылитель.

2)Переключатель «ручное» - автоматическое на панели установить в положение «ручное», переключатель «блок» - «от блок» установить в положение «блок».

3)Подготовить к работе подогревающий калорифер следующим образом:

а)убедиться в закрытии регулирующего клапана;

б)открыть дренажный вентиль на 1-2 оборота, полностью открыть вентиля  подачи конденсатав емкость продувной и  обводной линии конденсатных

горшков;

в)медленно открыть вентили  подачи пара таким образом, чтобы давление на манометре не превышало 0,5 атм.;

г)после перехода всего конденсата в емкость 6 и появление пара из дренажной линии закрыть дренажный вентиль .

4)Открыть вентиль подвода обдувающего воздуха лицевых крышек ротационного питателя.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

КП.03.ПЗ

5)Включить вытяжной вентилятор (при закрытой шибере во всасывающем трубопроводе), включить нагнетательный вентилятор (при закрытой шибере во входном трубопроводе), включить вентиляторы подачи воздуха в вибро-охладительное устройство.

6)Пустить в работу подогревающий калорифер следующим образом:

а)открыть регулирующий клапан, установить рабочее давление Р=11-12 атм.;

б)открыть вентиль подачи охлаждающей воды на конденсатный насос, вентиль подачи конденсата от насоса должен быть открыт.

7)Открыть шибера вытяжного и нагревательного вентиляторов таким образом, чтобы в камере сушилки создалось разрежение от 10 до 15 кгс/м2, открыть шибер в вытяжном трубопроводе за виброохладительным устройством так, чтобы в камере виброохладительной установки создалось разряжение от 0,25 до 0,30 кПа.

8)Включить виброохладительную установку.

9)Включить ротационный питатель.

10)Включить вибрационный лоток.

11)Включить электромагнитные встряхиватели.

12)Включить турникеты циклоновых аппараторов.

13)Открыть вентиль подачи воздуха и ротационному питателю.

14)Наблюдать за температурой на показательных приборах и постепенно согреть сушилку. Как только температура на выходе из сушилки достигнет 50 °С, включить распылитель.

15)Открыть краны подающего трубопровода так, чтобы на всасывании дозирующего насоса был открыт привод воды из рабочего бака.

16)Как только температура на выходе достигнет 70-80°С, включить передачу дозированного насоса (зубчатых), вариатор установить на минимальное дозирование. Необходимо следить за тем, чтобы изменение дозировки молока или изменение оборотов насоса проводилось только при действующем вариаторе.

17)Проконтролировать температуру на выходе из сушилки и одновременно повышать дозировку зубчатого насоса так, чтобы выходная температура была около 70-80°С, при температуре на входе 185-190°С.

18)Как только выпарной аппарат начнет подавать молоко в бачок, переставить краны не всасывающем трубопроводе так, чтобы на зубчатый насос прекратилась подача воды, а открылась подача молока.

19)Вручную при помощи вариатора приспособить дозировку зубчатого насоса так, чтобы выходная температура греющего воздуха была приблизительно 70-80°С. Все изменения дозировки необходимо проводить постепенно, чтобы не произошло нарушение производственного режима или запуск в башню влажного воздуха.

20)После установления температур переключить выключатель «ручное» - «автоматическое» в положение «автоматическое».

21)Проверить через смотровое окошко виброохладительной установки сыплется ли сухое молоко на начало решетки охлаждающей секции.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

КП.03.ПЗ

После установки процесса сушки на автоматический ход необходимо наблюдать:

1)постоянно за всеми производственными данными на пульте управления;

2)за давлением пара (Р=11-12 атм.);

3)за исправной работой конденсатных горшков;

4)за давлением на линии подачи конденсата из подогревающего калорифера в емкость и за давлением в самой емкости (Р=0-0,3 атм.);

5)за исправной работой конденсатного насоса;

6)за сгущенным молоком, поставляемым выпаркой, при высоком загущении необходимо регулировать температуру греющего воздуха, повышающегося после выхода из сушилки;

7)периодически контролировать через смотровое окошко в виброохладительной установке, передвигается ли высушенное молоко по решетке лодки;

8)постоянно контролировать работу турникетов, распыляющего агрегата, приставных вибраторов виброохладительной установки и вибрационного лотка, а также работу ротационного питателя; постоянно следить, чтобы не произошла закупорка возвратного трубопровода сухим молоком от ротационного питателя в виброохладительную установку;

9)в случае парения или появления свищей на отводящих линиях конденсата подогревающего калорифера или в емкости, а также повышения давления в емкости до 1 атмосферы необходимо открыть вентиль подачи конденсата в линию на котельную и закрыть вентиль подачи конденсата в емкость, сообщить о неисправности дежурному слесарю или механику цеха и сделать запись в рабочем журнале.

3.Остановка оборудования.

После окончания рабочей смены необходимо остановить сушилку следующим образом:

1)переключатель на панели «ручное» - «автоматическое»»переключить в положение «ручное», переключатель «блок» - «от блок» в положение «от блок»;

2)переставить краны на всасывающем трубопроводе так, чтобы на зубчатый насос прекратилась подача молока, а открылась подача воды;

3)перекрыть пар на подогревающий калорифер вентилями и регулирующим клапаном;

4)наблюдать за выходной температурой воздуха за сушилкой и понижать подачу воды зубчатым насосом;

5)как только подача зубчатого насоса будет отрегулирована на минимум, а температура выходящего воздуха понизится ниже 80°С, останавливается зубчатый насос;

6)включить распылитель и после его остановки отключить масляный насос подачи масла на подшипники распылителя;

7)если выходная температура понизится ниже 60°С, отключается нагнетательный вентилятор и приоткрываются и фиксируются двери сушильной каме

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

КП.03.ПЗ

ры, а если температура понизится на 40° С, отключается вытяжной вентилятор;

8)отключить остальные механизмы и приспособления в следующем порядке: электромагнитные встряхиватели, турникеты циклонных аппаратов, работу виброохладительной установки, вибрационный лоток, вентиляторы подачи воздуха в виброохладительную установку, ротационные питатели виброохладительной установки и вибрационного лотка, перекрыть вентиль подачи воздуха и ротационному питателю;

9)закрыть вентиль подвода обдувающего воздуха лицевых крышек ротационного питателя;

10)выключить главный выключатель на распределителе виброохладительного устройства, выключателем на панели управления выключить измерение и регулирование, включить главный выключатель на распределителе;

11)открыть двери в сушилку.

4.Эксплуатация автоматической системы пожаротушения

При аварийной ситуации (пожаре) на сушильной установке VRA-4 включается автоматическая система пожаротушения (АСП).

АСП предназначена для предотвращения опасности возгорания сухого обезжиренного молока при достижении температуры выходящего воздуха свыше 120 ° С.

АСП состоит из центробежного насоса, соединительного трубопровода, туннельных сопел, щита автоматического управления пожаротушением с КИП.

На цилиндрической части сушильной установки VRA-4 под распределительной спиралью равномерно по окружности распределены 10 водораспылительных сопел. На цилиндрических частях обоих циклонных аппаратов помещены 4 сопла. Сопла соединены с помощью трубопровода с центробежным насосом. На трубопроводе расположена автоматически управляемая запорная арматура. В вытяжном трубопроводе сушильной установки помещен чувствительный элемент датчика температуры.

Контрольно-измерительные приборы находятся на передней панели щита управления пожаротушением. Показывающие приборы - манометры с пределом измерения 0 - 250°С предназначены для визуального наблюдения температуры на выходе из сушилки и при повышении температуры выходящего воздуха свыше 120°С они включают автоматическую систему пожаротушения. Самопишущий мост типа КСМ2 - 004 с пределом измерения 0 -200°С предназначен для контроля и регистрации температуры выходящего воздуха на диаграммном ленте.

Порядок работы:

1)Перед началом работы сушильной установки VRA-4 необходимо установить переключатели на щите пожаротушения в положение «автоматика», а также включить самопишущий мост КСМ2 -004.

2)Диаграммную ленту и чернила меняет слесарь КИПиА. Диаграммы с записями хранятся в производственной лаборатории.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

КП.03.ПЗ

3)Время пуска, остановки, передачи смены аппаратчиками, работающими на сушильной установке VRA-4 регистрировать на диаграммной ленте.

4)Отклонение от заданных режимов, поломки основных технологических агрегатов и элементов сушильной установки аппаратчиком фиксировать на диаграммной ленте.

5)Вентиль на трубопроводе подачи воды на центробежный насос должен быть постоянно открытым и опломбированным.

6)Записи на диаграммной ленте производят: слесарь КИПиА при замене её, а аппаратчик в процессе работы сушильной установки.

7) При каждой записи указывается дата, время суток, номер сушильной установки. Разборчиво фамилия и подпись.