Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

31

КП. 36 09 01 31.405.11.08.ПЗ

8 Техника безопасности при эксплуатации

установки

Требования безопасности.

К работе на сушильной установке VRA-4 допускаются лица, прошедшие медицинское освидетельствование, подготовленные по специальности, ознакомленные с настоящей инструкцией.

I Необходимо выполнять.

1)Применять выданную в пользование спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты-вкладыши противошумные «Беруши».

2)Спецодежду застегивать на все пуговицы, волосы убрать под головной убор (платок или колпак).

3)Содержать в чистоте рабочее место и не допускать его загромождения.

4)Устранять скользкость пола, удаляя разлитую жидкость.

5)Не дотрагиваться до движущихся частей оборудования и других открытых, токоведущих частей.

6)Включать и выключать рубильники и пускатели только сухими руками.

II Запрещается.

1)Производить какие-либо замеры, регулировку и ремонт во время работы сушильной установки VRA-4.

2)Снимать ограждение.

3)Производить смазку узлов во время работы.

4)Обливать водой электродвигателя и токоведущие части.

Смазка и уход

Уход за центробежными вентиляторами и их смазку следует производить по инструкции изготовителя. Ежедневно производить контроль состояния и натяжение ремня распылителя. Замену масла для смазки подшипников распылителя производить после 2000 часов эксплуатации. Смазку валов двойных клапанов производить ежедневно перед началом эксплуатации. Промывку фильтрующих элементов входного фильтра охлаждающего пневмотранспорта осуществлять раз в неделю обыкновенными синтетическими моющими средствами. Изношенные фильтрующие элементы надо заменить новыми.

Относительно недостатков и ухода производить запись в рабочем (эксплуатационном) журнале сушилки.

В течение обслуживания необходимо соблюдать инструкцию и меры безопасности.