1. Исследовательский  раздел .

1.1.  Общая  характеристика  АТП.

1.1.1.  Полное  наименование  предприятия , его  тип , ведомственная  принадлежность .

ЗАО  “Рейс” - является  автотранспортным  предприятием  грузового  типа.

Ведомственной  принадлежности  не  имеет , так  как является  акционерным  обществом.

На  сегодняшний  день  в  ЗАО  “Рейс”  находится  139  автомобилей , из  которых  по  маркам :

-  ЗИЛ  -  57 ед.

-  КамАЗ  -  54 ед.

-  КрАЗ  -  2 ед.

-  МАЗ   - 6 ед.

-  ГАЗ  -13 ед.

- АЗЛК - 4ед.

-  УАЗ -1ед.

-  ПАЗ - 2ед.

1.1.2.  Характеристика  условий  эксплуатации  подвижного  состава.

Предприятие  ЗАО “Рейс”  осуществляет  перевозки  различных  грузов предприятий , организаций , частных  лиц.  В  том  числе , производит  транспортное  обслуживание   хлебокомбинатов  №1,№5.

Так же  ЗАО “Рейс” осуществляет  обслуживание  предприятий ,организаций социальной  сферы  обслуживания : детские  сады , больницы - осуществляет  перевозку  строительных  материалов  от  заводов  изготовителей  до  строительных  площадок .  Такими  заводами  являются :  завод “Кемма” и “КПД и СК”, а  так же  другие  предприятия  и организации.

ЗАО ”Рейс” осуществляет  перевозки  внутригородские , межобластные и  в республики  бывшего  СССР: Казахстан , Таджикистан , Украину , Белоруссию.

Исходя  из  условий  эксплуатации , категория  условий  эксплуатации  (КУЭ) относится  к  III.

1.1.3.  Характеристика  подвижного  состава.

Подвижной  состав  ЗАО”Рейс”  по  состоянию  на  1.01.97 г.

Таблица 1.1.

Грузовые  автомобили.

|  |  | Количество автомобилей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовая модель | Тип грузоподъем-ности. | Базовые |  | само- сва- | седе- льные | фур-гоны | спец. подв. |  |  |  |  |  |
|  |  | оди-ноч. | с ри- цеп. | льные | тяга- чи |  | сост. |  |  |  |  |  |
| ЗИЛ -130 | большой от5т.до8т. | 3 | 3 | --- | --- | 28 | 2 |  |  |  |  |  |
| ЗИЛ - 431610 | большой от5т.до8т. | 1 | 4 | --- | --- | 13 | 1 |  |  |  |  |  |

Продолжение  таблицы  1.1.

|  |  | Количество автомобилей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовая модель | Тип грузоподъем-ности. | Базовые |  | само- сва- | седе- льные | фур-гоны | спец. подв. |  |  |  |  |  |
|  |  | оди-ноч. | с ри- цеп. | льные | тяга- чи |  | сост. |  |  |  |  |  |
| ЗИЛ - 131 | большой от5т.до8т. | 1 | --- | --- | --- | --- | 1 |  |  |  |  |  |
| КамАЗ - 5320 | большой от 8т. и более | 15 | 6 | 26 | 5 | --- | 2 |  |  |  |  |  |
| КрАЗ - 257 | особо большой от 8т. и более | --- | --- | 2 | --- | --- | --- |  |  |  |  |  |
| МАЗ - 500 | особо большой от 8т. и более | --- | --- | 6 | --- | --- | --- |  |  |  |  |  |
| ГАЗ - 53А | средней от3т. до 5т. | --- | --- | --- | --- | 3 | --- |  |  |  |  |  |
| ГАЗ - 3307 | особо малой от 0,3 т. до 1,5 т. | --- | --- | --- | --- | 1 | --- |  |  |  |  |  |

Таблица 1.2.

Автобусы  и  легковые  автомобили.

| Тип / класс | Длина / литраж | Марка / модель | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Малый | 1,5 | АЗЛК - 2141 | 4 |
| Средний | от 1,8 до 3,5 | ГАЗ - 31029 | 7 |
| Средний | от 1,8 до 3,5 | ГАЗ - 2417 | 2 |
| Легковой ав-ль повышенной прохо- димости | от 1,8 до 3,5 | УАЗ - 469 | 1 |
| Малый | 7 м. | ПАЗ - 672 | 2 |

1.14.  Методы  организации  управления  производством  ТО и ремонта подвижного  состава.

Метод  организации  производства  плановопредупредительный.  Управление  производством  осуществляется  с  элементами  ЦУПа.

Схема существующей в АТП структуры технической службы

Главный инженер

ПТО                                 АРМ                       ОГМ                            ОМТС

Начальник  АРМ

Комплекс  ТО                Комплекс подготовки                     Комплекс  ТР

производства

бригада   бригада     диагнос-                                           бригада№1          бригада№2

ТО-1        ТО-2         тика

Производственные участки                                        Оборотный  склад

Участок  по  ремонту  рулевой  аппаратуры

Участок  по  ремонту  пневмогидравлических  систем

Медницкий  участок

Кузнечно-рессорный  участок                             Вулканизационный  участок

Участок  РТИ                                                        Агрегатный  участок

Моторный  участок                                              Участок  по  ремонту ГБО

Электротехнический  участок                               Жестяницкий  участок

Механический  участок

Цех  по  ремонту  прицепов

Мойка

Плотницкий  участок

Цех топливной  аппаратуры

Обойный  участок

Аккумуляторный  участок

Техническое  обслуживание  и текущий  ремонт   осуществляется   комплексными  бригадами  на  комплексных  постах.

ТО-2 планируется  по  пробегу.

ТО-1 осуществляется на поточной линии.

ТО-2  на  проездных  постах; количество  постов  3шт. (для  автопоездов)

В  технологию  проведения  ТО-2  включается  диагностика.  Перед  ТО-2 автомобиль   ставится  на  Д-2.  Проверяется  тормозная  система , углы  установки  колес , проверяется  содержание  вредных  веществ  в  отработанных  газах.

ТР  организован  на  14  тупиковых  комплексных  постах   постах , из  которых  8  постов  организованны  на  тупиковых  канавах , 1 пост на  подъемнике  П-133 и 2 поста  на  подъемниках   П - 238.   Два  поста  на  канавах  оборудованы канавными  подъемниками   П -113  оснащенных  набором  приспособлений  для  монтажа , демонтажа  агрегатов : коробки  передач , среднего  моста  и  т.д.

Хранение  автомобилей  в межсменный  период  осуществляется  на  открытой  и закрытой  стоянках.  Открытая  стоянка , на  64  автоместа , оборудована системой  электрического подогрева  масла  в картере  двигателя.  Крытая  стоянка  на  70  автомест  находится  в  теплых  боксах , обогреваемых  центрально-отопительной  системой.

1.1.5.  Основные  показатели  работы  ЗАО”Рейс”  за  1996 год.

Таблица 1.3.

| Наименование показателя | Обозначение | Ед. измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| I.Транспортная работа. |  |  |  |
| 1. Среднесписочное количество автомобилей. | Аи | ед. | 139 |
| 2. Грузооборот. | Q | тыс.тонн км | 6324,2 |
| 3. Среднесуточный пробег. | lсс | км. | 173,5 |
| 4. Коэффициент выпуска ав-лей. | aв | ----- | 0,49 |
| 5. Общий годовой пробег. | Lг | тыс.км. | 4312,7 |
| 6. Время в наряде. | Тн | час. | 7,12 |
| 7. Простой авт-лей в исправном состоян. из-за отсутствия работы. | АДбр | дни | 460 |
| II. Техническая служба. |  |  |  |
| 1. Коэффициент тех. готовности | aт | ------ | 0,86 |
| 2. Цельнодневные простои по технической неисправности. 2.1. Всего: | АДтоир | дней | 4769 |
| в том числе: 2.2. В капитальном ремонте и его ожидании. | АДкр | дней | 476 |

Продолжение  таблицы 1.3.

| Наименование показателя | Обозначение | Ед. измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.Удельный простой в ТОиТР. | dтоир | дней / 1000км | 0,75 |
| 4. Кол-во ремонтных рабочих. | Ршт | чел. | 48 |

1.1.6. Основные  недостатки  в  работе  технической  службы.

Не проводятся  регулярно  оперативные  совещания  с  руководителями  подразделений  технической  службы  по  глобальным  вопросам.

Недостаточная  квалификация  руководителей  АРМ.  Отсутствует  система  создания и работы  АРМ  склад  оборотных  средств.

Прекращено:

- восстановление  коленчатых  валов;

- восстановление стеклянных  рассеивателей  фонарей и подфарников;

- изготовление  некоторых  видов  резинотехнических  изделий;

- изготовление  зеркал  заднего  вида  в  сборе

- проведение  углубленной  диагностики  автотранспортных  средств.

Клапана  не  притираются, гильзы  не растачиваются, не хонингуются - нет  квалифицированных  кадров.

Аккумуляторщик  не  осуществляет  регулярный  контроль  АКБ и их  техническое  обслуживание  при  ТО-1,ТО-2.

Поточные  линии  ТО-1 и ТО-2  расположенны  таким  образом , что сквозное

движение  по  ним  большегрузных  автомобилей  и  тем  более  автопоездов  крайне  затруднено  или  практически  невозможно , так  как  производственные  помещения проектировались  40 лет  назад , для  автомобилей  малого  класса.

Теснота производственных помещений. Не технологичность поточной линии комплексов ТО-1, ТО-2.

В  скором  будущем  предприятие  планирует  создание  работы  АРМ  через склад  оборотных  средств , восстановление  ЦУПа. Так  же планируется  обучение персонала  для  повышения  его  квалификации.

1.2.  Характеристика  и  анализ  работы  аккумуляторного  участка.

1.2.1 Назначение  аккумуляторного  участка.

Аккумуляторный  участок  предназначен  для  ТО , контроля и текущего  ремонта  АКБ.

Участок  работает  251 день  в  году, в одну  смену с 8-00 до 17-00 ч.

Схема  управления  участком.

Главный  инженер

ПТО                             АРМ

Начальник  АРМ

Комплекс  подготовки

производства.

Производственные  участки               Оборотный

склад

Аккумуляторный  участок

1.2.2.  Характеристика  принятых  методов  организации  технологических процессов.

Перечень  основных  работ.

1. Зарядка  АКБ.

2.Приготовление  электролита.

3.Заливка  и  добавка   электролита.

4. Корректирование  плотности  электролита.

5.Проведение  контрольно-тренировочных  циклов.

6.Ремонт  АКБ.

Как  для  АТП  “Рейс” , так  и для  сторонних  организаций   по  договору.

На  существующем   аккумуляторном   участке  имеется  5  рабочих    мест.

1) Передвижное  рабочее  место  аккумуляторщика -  предназначено  для  проведения   в   планово- предупредительном   порядке  ТО  аккумуляторных батарей  ;

2) Контрольно-разборочное  рабочее  место ;

3) Ремонтно-сборочное   рабочее   место  ;

4) Рабочее  место  по  приготовлению  электролита ;

5) Рабочее  место  по  заряду  аккумуляторных   батарей .

1.2.3.  Оснащенность   оборудованием , технологической  оснасткой.

Таблица 1.4.

| № п/п |  | Наименование, крат. хар-ка |  |  | Тип, модель |  |  | Кол-во ед. |  |  | Размер в плане, мм |  |  | Общая площ., кв.м |  |  | Мощн. эл.дв., кВт |  |  | Стоимость, т.р ед. общая |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Станок настоль -ный,сверлиль- ный. |  | НС- -12А |  |  | 1 |  |  | 300х400 |  |  | 0,12 |  |  | 1 |  |  | 1050 |  |  | 1050 |  |  |  |  |
| 2 |  | Дистилятор |  | ДЭ-4-2 |  |  | 1 |  |  | 400х400 |  |  | 0,13 |  |  | 4 |  |  | 967 |  |  | 967 |  |  |  |  |
| 3 |  | Электротель- фер |  | 8002М |  |  | 1 |  |  | 100х7200 |  |  | 0,76 |  |  | 0,5 |  |  | 884 |  |  | 884 |  |  |  |  |
| 4 |  | Выпрямитель |  | ВСА-5 |  |  | 2 |  |  | 200х350 |  |  | 0,14 |  |  | 1,08 |  |  | 1216 |  |  | 2432 |  |  |  |  |
| 5 |  | Источник пос- тоянного тока |  | УИП- 200БП2 |  |  | 1 |  |  | 600х600 |  |  | 0,36 |  |  | 1 |  |  | 1133 |  |  | 1133 |  |  |  |  |
| 6 |  | Электротигель для плавки свинца |  | ГОО- -942 |  |  | 1 |  |  | 380х410 |  |  | 0,16 |  |  | 2 |  |  | 1380 |  |  | 1380 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Электротигель для плавки мастики,V=3,2л |  |  | 8022 |  |  | 1 |  |  | 360х400 |  |  | 0,14 |  |  | 1,5 |  |  | 1135 |  | 1135 |  |  |  |
|  | 8 |  | Вентиляция приточная 1500об/мин; 2куб.м./ч. |  |  | Собств изго- товлен |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 4000 |  | 4000 |  |  |  |
|  | 9 |  | Вентиляция вытяжная 3000об/мин, 6куб.м./ч. |  |  | Cобств изго- товлен |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 12000 |  | 12000 |  |  |  |
|  | 10 |  | Тележка |  |  | 536М |  |  | 1 |  |  | 400х800 |  |  | 0,32 |  |  | --- |  |  | 1558 |  | 1558 |  |  |  |
|  | 11 |  | Комплект при- способлений и инструмента для ремонта АКБ |  |  | ПТ- 7300М |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  | 1675 |  | 1675 |  |  |  |
|  | 12 |  | Пробник |  |  | Э-107 |  |  | 1 |  |  | 80х150 |  |  | 0,012 |  |  | --- |  |  | 39 |  | 39 |  |  |  |
|  | 13 |  | Пробник |  |  | Э-108 |  |  | 1 |  |  | 80х150 |  |  | 0,012 |  |  | --- |  |  | 40 |  | 40 |  |  |  |
| 14 |  | Стол для конт- роля и прове- рки АКБ |  | Р-83 |  |  | 1 |  |  | 870х2400 |  |  | 2,09 |  |  | --- |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  |
| 15 |  | Стол для ре- монта АКБ |  | Р-86 |  |  | 1 |  |  | 870х2020 |  |  | 1,75 |  |  | --- |  |  | 950 |  |  | 950 |  |  |  |  |

Продолжение  таблицы 1.4.

|  | № п/п |  | Наименование, крат. хар-ка |  | Тип, модель |  | Кол-во ед. |  | Размер в плане, мм |  | Общая площ., кв.м |  | Мощн. эл.дв., кВт |  | Стоимость, т.р ед. общая |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16 |  | Стеллаж для ожидающих заряда АКБ |  | Г-117 |  | 1 |  | 710х2000 |  | 1,42 |  | --- |  | 450 |  | 450 |  |
|  | 17 |  | Верстак слесарный |  | Собст. изгот. |  | 1 |  | 700х1200 |  | 0,84 |  | --- |  | 1006 |  | 1006 |  |
|  | 18 |  | Шкаф инстру- ментальный |  | Собст. изгот. |  | 1 |  | 435 х 950 |  | 0,41 |  | --- |  | 500 |  | 500 |  |
|  | 19 |  | Ванна с шламо- уловителем |  | Собст. изгот. |  | 1 |  | 500х600 |  | 0,3 |  | --- |  | 1000 |  | 1000 |  |
| 20 |  | Бак для развед. электролита |  | Собст. изгот. |  | 1 |  | 400х400 |  | 0,16 |  | --- |  | 700 |  | 700 |  |  |
| 21 |  | Бак для дисти- ллированной воды |  | Собст. изгот. |  | 1 |  | 400х400 |  | 0,16 |  | --- |  | 500 |  | 500 |  |  |
| 22 |  | Стеллаж для АКБ |  | Собст. изгот. |  | 2 |  | 2600х700 |  | 1,82 |  | --- |  | 450 |  | 450 |  |  |
| 23 |  | Стол для доли- вки воды |  | Собст. изгот. |  | 1 |  | 700х1500 |  | 0,74 |  | --- |  | 400 |  | 400 |  |  |
| 24 |  | Стол канцеляр. |  | --- |  | 1 |  | 655х1135 |  | 0,74 |  | --- |  | 650 |  | 650 |  |  |
| 25 |  | Стул |  | --- |  | 2 |  | 405х420 |  | 0,34 |  | --- |  | 90 |  | 90 |  |  |
|  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  | 11,09 |  | 14,08 |  |  |  | 36094 |  |  |

1.2.4.Специализация  исполнителей  на  аккумуляторном  участке.

Все  работы  по  ТО  и  ТР  аккумуляторов  выполняет  один  аккумуляторщик.

1.2.5.  Система  оплаты  труда  и  затраты  на  выполнение  работ.

На  предприятии  существует  две  формы  оплаты  труда:

- повременно  премиальная  (основная  часть  зарплаты  плюс  премия  до  330%)

- окладная , назначается  квалифицированным  рабочим  в твердой  сумме.

Таблица 1.5.

| № | Статьи затрат. | Сумма руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заработная плата | 852270 |
|  | в том числе начислено премии: | 280% |
| 2 | Затраты на запасные части | 4000000 |
| 3 | Затраты на материалы | 4876482 |
| 4 | Всего затраты: | 8876482 |
| 5 | Годовой пробег парка | 4312,7 |

Продолжение таблицы 1.5.

| № | Статьи затрат. | Сумма руб. |
| --- | --- | --- |
| 6 | Затраты на единицу продукции | 166236 |

1.2.6.  Анализ  использования  рабочего  времени.

Таблица 1.6.

| Структура рабочего времени | Продолжительность |  |
| --- | --- | --- |
| Рабочее время всего | 480 |  |
| в том числе: |  |  |
| 1. Оперативное время | 324 | 185 |
| 2. Обслуживание рабочего места | 15 | 15 |
| 3. Подготовительно-заключительное время | 29 | 17 |
| 4. Регламентированные перерывы | 27 | 27 |
| 5. Нерегламентированные перерывы по причинам: |  |  |
| - отсутствия работы | 85 | 236 |
| - продолжительные перерывы |  |  |

1.2.7.  Система   выдачи  задания  рабочим , контроль  за  выполнением  и  качеством  работы.

Ежедневно  в  7-50__8-00ч.  проводится  оперативное  совещание  у  начальника АРМ  всех  работников  АРМ, где  начальник  АРМ  подводит  итоги  предыдущей смены  и  выдает  задание  на предстоящую.

Ежедневно  проводятся  оперативные  производственные совещания  в16-00 , которые  проводит  в  АРМ  главный  инженер  с  привлечением   начальника  АРМ,

старших  механиков  , начальника  ПТО, начальников  МТС  и ОТК по необходимости.

На  этих  совещаниях  производится  рассмотрение  итогов  прошедшего  рабочего  дня  и  вырабатывается    задание  для  АРМ  на  следующий  день.

Контроль  над  объемом  и  качеством  выполняемых  работ , осуществляется  сменными   мастерами.

1.2.8.  Система  обеспечения  рабочих  необходимыми  запасными  частями , материалами  и  ремонтным  фондом.

Система  обеспечения  производится  через  оборотный  и  центральный  склады в  следующем порядке:

- расходные  материалы , в  том  числе  кислота   , получаются  аккумуляторщиком

по  требованиям   выписанным  начальником  АРМ и  подписанным   главным инженером   или  начальником  ПТО  с  центрального  склада. Доставка  запчастей на рабочие посты зоны ТР и участки осуществляется такелажно-транспортной бригадой .

1.2.9.  Организация  охраны  труда , пожарная  безопасность ,защита  окружающей  среды.

На предприятии имеются следующие  нормативные документы по охране труда:

- Конституция.

- КЗоТ.

- Стандарты.

- СН и П.

- СН  245-71.

- Ведомственные  документы.

- Постановления  местных  органов  власти.

Санитарно-техническое состояние помещения участка , пожарная безопасность:

- Стены помещения не сгораемы.

- Высота от пола до потолка 4м.

- Отделка помещения произведена в соответствии с ведомостью отделочных работ.

- Аккумуляторный участок находится рядом с зоной ТО. Непосредственного сообщения с помещениями для хранения автомобилей не имеет.

- Участок оборудован центральным отоплением.

- Отопление зарядного помещения производится центральным водяным , в виде цельных сварных труб без фланцев и вентилей. Расстояние от АКБ до отопительных приборов не менее 1м. , что исключает местный нагрев аккумуляторов.

- На участке есть приточно-вытяжная  вентиляция обеспечивающая 2,5-кратный обмен воздуха в час. В помещении для зарядки 8-кратный обмен воздуха в час. Так же предусмотрена естественная вентиляция. Вентиляторы установлены вне помещения.

- Помещение имеет естественное боковое освещение и искусственное 15Вт на 1кв.м. 220В.

- Все светильники общего освещения снабжены абажурами-рефлекторами, защищающими глаза рабочих от ослепления. Подводящая электропроводка  в светильники заключена в металлические трубы.

- Промывочная  вода  сливается в специальную емкость.

- Имеется один огнетушитель, информационно-предупредительные таблички.

Требуется:

-Восстановление состояния и комплектации средств пожаротушения.                        - Проведение телефона для оперативной работы и вызова,при необходимости, пожарной команды или бригады "Скорой помощи".

-Свинец необходимо складировать в отдельный ящик, исключающий попадание в организм человека или почву.

-Установить ящик с песком.

1.2.10. Основные недостатки в работе аккумуляторного участка и основные мероприятия по их устранению.

Недостатки:

-недостаточный контроль за объемом и качеством работ ;                                           -не пользование имеющимися приспособлениями, в результате чего возможно                           повреждение  деталей и травмирование  исполнителя работ ;

- не достаточная оснащенность ;

-у рабочих отсутствует заинтересованность в конечных результатах труда, так как нет стимула.

Данный проект предлагает внедрение арендного подряда. Это позволит  повысить уровень оснащенности , в результате чего сократится оперативное  время  на выполнение операций по ТО и ТР  АКБ , улучшится   качество   выполняемых работ , повысится производительность труда.

В результате внедрения арендного подряда у рабочих появится заинтересованность в конечных результатах труда , так как появится стимул ; вследствие чего повысится качество выполняемых работ , появятся тенденции к самоконтролю , повысится экономия расходных материалов и запчастей , увеличится срок службы аккумуляторных батарей , повысится производительность труда.