Б И Л Е Т   8

1. Меры пожарной безопасности. Правила пользованием порошковым

огнетушителем.

1. Работа на высоте.

Работник находится  выше 1,3м от поверхности грунта,  перекрытия

или рабочего настила; в электроустановках - выше 1м.

Используются спец. устройства:

подмости, стремянки, переносные лестницы и др. (все деревянное,

хвойных и лиственных пород, без сучков и трещин).

Перед работой произвести осмотр,  не должно быть поперечных тре-

щин. Проверить  на устойчивость,  стремянки на колесах или разд-

вижные лестницы-стремянки д.б. обеспечены запорным устройством.

Предупредить от случайных толчков,  падения лестниц (должен под-

держивать другой человек).

Запрещено:

- устройство временных  настилов  на  случайных  опорах  (ящики,

кирпичи и т.п.);

- применение металлических лестниц, стремянок для ремонта элект-

роустановок;

- применение лестниц и стремянок сбитых гвоздями,  без врезанных

в тетиву ступенек;

- ставить приставную лестницу под углом менее  75  без  дополни-

тельных укреплений в верхней части лестницы;

- работать с двух верхних ступенек без перил и упоров;

- находиться на ступеньках более чем 1 человеку;

- переходить на высоте с одной лестницы на другую;

- работать  около  и  над  работающими машинами с использованием

электрического и механического инструмента.

Лестницы и  стремянки  должны иметь инвентарные номера и испыты-

ваться не реже одного раза в год.

2. Работа с электропаяльником.

Эл.паяльник должен отвечать требованиям, предъявляемым к исправ-

ному эл.инструменту.

Без заземления разрешается применять паяльник на 220в в  помеще-

ниях без повышенной опасности, до 42в - с повышенной опасностью,

в особо опасных - с защитными средствами.

Рабочее место  должно  быть  оборудовано вытяжкой,  столы должны

быть покрыты линолеумом и иметь гладкие торцевые поверхности.

Запрещается работать  без  подставок из негорючего материала,  а

также применять автотрансформаторы.

Работники, выполняющие пайку, должны иметь спецодежду и очки.

4. Какие мероприятия необходимо провести перед выполнением работ на

оборудовании ЭВМ без снятия напряжения?

Безопасное расположение работающих по  отношению  к  находящимся

под напряжением  токоведущим  частям,  организация беспрерывного

надзора за работающим, применение основных и дополнительных изо-

лирующих защитных  средств.  Работа  на  оборудовании без снятия

напряжения проводится в исключительных случаях  по  распоряжению

нач. цеха  либо по утвержденномц графику профилактических работ.

О выполнени работ должна быть сделана запись в оперативном  жур-

нале.

Работа проводится не менее 2 работниками с кв. не ниже 3.

Применяемые электроинструменты  и  измерительные  приборы должны

быть заземлены, в соответствии с правилами ТБ.

5. Воздействие эл.тока на организм человека в зависимости от  вели-

чины тока.

Бывают: ощутимые, неотпускающие, фибрилляционные.

Ощутимые токи - переменный (0,5 - 1,5 мА),

постоянный ( 5 - 7 мА).

При этом легкое дрожание пальцев,  покалывание.  Такие  токи  не

представляют серъезной опасности.

Наименьшее значение тока, при котором человек не может самостоя-

тельно оторвать от токоведущих частей руки, называется пороговым

неотпускающим. Для переменного тока -  10 - 15 мА,

для постоянного тока -  50 - 80 мА.

Вызывает сильные судороги мышц рук и ног.

Фибриляционные токи  вызывают  фибрилляцию  сердца  - аритмичное

сокращение сердечной мышцы. Переменный ток - больше 100 мА,

постоянный ток - 300 мА и более.

В электроустановках до 500в переменный ток более опасен для  че-

ловека, чем постоянный. С увеличением частоты опасность уменьша-

ется.