# Лекція 2

## Класифікація електромагнітних явищ

Існують загальні підходи для спрощення:

- Рівняння стаціонарного електромагнітного поля. Інколи можна розглядати постійні струми. При цьому в рівнянні (*) зникають похідні: rot {H=4πcjdiv {B=0rot {E=0div {D=4πρПриклад використання: розрахунок наводок.

- Розглянемо систему рівнянь у вакуумі, де σ=0. Рівняння магнітостатики: rot {H=4πcjdiv {B0, рівняння електростатики: rot {E=0div {D4πρ. Рівняння магнітостатики має місце і там, де E→0.Рівняння Максвела нехвильове. Хвильовим воно стає в однорідному ізотропному середовищі. Звідси E=−∇ϕ тобто divε∇ϕ=4πρ звідки одержуємо рівняння Лапласа: Δϕ=−4πρε(з урахуванням заряду), Пуасона: Δϕ=0(без).

- Квазістатичне наближення: Dλ<<1, D- розмір об’єкту. Тоді рівняння Максвела спрощуються. Розглянемо метал: там просторові переходи дуже швидко зростають (швидке затухання) тобто частинними похідними можна знехтувати.

- Для монохроматичного лінійного поля можна використати метод комплексних амплітуд: позбавляємося частинних похідних тобто спрощуємо рівняння Максвела. Рівняння ЕМП в комплексній формі будемо розглядати лише для лінійних рівнянь, хоча існує метод і для нелінійних. Розглянемо рівняння:rot {H=1c∂D∂t+4πcjrot {E−1c∂B∂t. Зробимо наступну заміну:H=Hr,t=12heiωt+he−iωt=Reheiωt=Rehe−iωt, та аналогічно j=12j0eiωt+j0e−iωt. Підставивши отримаємо: rotheiωt+he−iωt=1c∂∂teeiωt+ee−iωt+4πcj0eiωt+j0e−iωt, прирівнявши коефіцієнти отримуємо: rot h=iωce+4πcj0rot e=−iωch- ми спростили рівняння. Для того, щоб записати лінійне ДР у комплексних амплітудах, потрібно: а) замість дійсних змінних записати комплексні змінні; б) замість похідних по часу треба записати iω. Для того щоб знайти розв’язок рівняння, потрібно розв’язати спрощене рівняння, а потім знайти реальну частину від одного з виразів: H=Reheiωt або H=Rehe−iωt. Часто рівняння записують з урахуванням того, що хвильовий вектор k=ωc=2πλ, де ω=2πT=2πf. Надалі ми будемо працювати в комплексних амплітудах.

Було б зручно звести рівняння Максвела до хвильових, але це можна зробити лише у деяких випадках, які і розглянемо.

## Плоскі хвилі

Розглядатимемо плоскі хвилі в однорідному ізотропному середовищі.

Задача: знайти характеристики плоскої хвилі в такому середовищі.

x

y

z

Розв’язок:

- Обираємо декартову систему координат;

- Рівняння Максвела: ΔU+k2εμU=0; де U=Hx,Hy,...,Ez. У плоскої хвилі на хвильовому фронті амплітуда і фаза однакова. Нехай хвиля розповсюджується в напрямку z, то ∂∂x=∂∂y=0. Отримаємо ∂2Ex∂z2+k2Ex=0 (з ΔEx+k2Ex=0). Розв’язок отриманог рівнянння осцилятора: Ex=C1e−ikz+C2eikz.

Перейдемо до справжньої компоненти поля: Exспр=ReExeiwt=ReC1e−ikzeiωt=C1cosωt−kz де ωt−kz=Const- рівняння хвильового фронту (фаза =Const). Цей фронт розповсюджується зліва направо. Якби ми взяли замість C1e−ikzкомпоненту C2eikz, то одержали б ωt+kz=Const- фронт, що рухається справа наліво.

Розглянемо rot {E=−ikμH0.

ijk∂∂x∂∂y∂∂zEx00=ijk00∂∂zEx00=j∂Ex∂z=−ikμH=j−ikμHy. −ikμHy=C1−iKEx; Hy=ExKkμ, тобто маємо дійсно праву трійку E,H,k. Оскільки K=kεμ, то Ex=μεHy,ExHy=με=ρ .

Таким чином у плоскій хвилі E і Hзалежні величини: якщо одне з них задане, то друге визначається лише серидовищем (див. *). Це в СГСЕ, в інших системах по іншому. Наприклад, в СІ у вакуумі ExHy=μ0ε0=377 (Ом) – опір вільного простору (хвильовий опір простору).

## Затухання електромагнітних хвиль (ЕМХ).

Нехай вздовж осі Zрозповсюджується ЕМХ: Ae−iKz=Ae−ikεμz=Ae−iωcεμz≈Ae−ikεz; тут ωt−kεμz=Const; ωt=kεμz; ωkεμ=ωcωεμ=cεμ. Розглянемо в середовищі, де μ=1, (найрозповсюдженіший випадок); ε=ε'−iε''. Тоді Ae−iKz=Ae−ikε'−iε''z=Ae−iK'−iK''z=K'=ReKK''=ImK=Ae−iK'ze−K''z. З’явилася дійсна величина −K''zв експоненті. Тобто кожна хвиля затухає.