# Лекція 7

## Хвильовий опір хвильовода.

Для Т – хвилі: EtHt=με=1 (для вакууму). Для ТЕ, ТМ хвиль введення хвильового опору не є однозначною задачею, бо існує кілька компонент. Домовились відносити опір до поперечної компоненти: zH01=EyHx=λхвλ01.

zn=11−λ0λкр2

## Електродинамічні потенціали

Векторний і скалярний потенціали вводяться наступним чином: H=rot {A; E=−gradΦ−1c⋅∂H∂t. У першому рівнянні, очевидно, A можна задавати з точністю до grad. При цьому рівняння Максвела:

∇2E−μεc2⋅∂2E∂t2=4πεgradρ+4πc2μ∂j∂t∇2H−μεc2⋅∂2H∂t2=−4πεrot {j

Тоді отримаємо рівняння для ЕД потенціалів:

ΔA+k02A=−4πcΔΦ+k02Φ=−4πρ

Рівняння для Т, ТЕ, ТМ хвиль різні. Щоб звести їх до одного виду, використовуючи потенціали Ez=k2−β2χx,ye−iβz, Hz=k2−β2Ψx,ye−iβz, де χ- електрична скалярна функція, Ψ- магнітна скалярна функція. Якщо для Т – хвилі Ez=0 завжди, то χ≠0, а Ez перетворюється в нуль завдяки k2−β2=0. Рівняння для χ,Ψ:

Δχ+k2−β2χ=0ΔΨ+k2−β2Ψ=0.

При цьому компоненти Ex=−iβ∂χ∂x−ikμ∂ψ∂ye−iβzHy=−ik0ε∂χ∂x−iβ∂ψ∂ye−iβz.

Інші компоненти можна отримати методом, який розглядався раніше. Для циліндричної СК: Eϕ=ikμ∂Ψ∂r−iβ1r⋅∂χ∂ϕeiβz.

## Круглий хвильовід.

Очевидно, будемо користуватися циліндричною СК r,ϕ,z:

Шукатимемо хвилю H. Можна розв’язати ΔHz+k2−β2Hz=0, однак ми розв’яжемо рівняння для скалярних потенціалів: ΔΨ+k2−β2Ψ=0. З урахуванням вигляду оператора Лапласа у циліндричній системі координат одержимо: ∂2Ψ∂r2+1r⋅∂Ψ∂r+1r2⋅∂2Ψ∂r2=−k2−β2Ψ=−g2Ψ.

Використаємо метод відокремлення змінних:

Ψ=RrΦϕ;

R. .Φ+1rR.Φ+1r2Φ. .R=−g2RΦ | :RΦr2

r2R. .R+rR.R+Φ. .Φ=−g2r2. Звідки очевидно, що:

а) Φ''Φ=−m2⇔Φ''+m2Φ=0⇒Φϕ=A⋅Cosmϕ+α, тут α - будь-який кут повороту, залежить лише від вибору координат (з’явився через симетрію задачі). Оберемо α=0.

б) r2R''R+rR'R+r2g2=m2- ЛДР зі змінними коефіцієнтами, тому звичайним шляхом його розв’язувати неможливо; потрібно застосувати спеціальні функції. Приведемо рівняння до стандартного вигляду: заміною  x=gr воно зводиться до рівняння Бесселя:

d2Rdx2+1x⋅dRdx+1−m2x2R=0.

Його розв’язками є циліндричні функції (функції Бесселя):

Rmx=A1Jmx+A2Nmx   (*)

Функції Неймана Nm0→∞, а тому очевидно, що A2=0, тому що поле при r=0 повинно бути скінченим. Таким чином, якщо в задачі існує точка x=0, то розв’язок завжди береться у вигляді (*), де A2=0, тобто у вигляді функції Бесселя: Rm(x)=Jm(x).

Таким чином, Ψm=AmCosmϕ Jmgr, Ψ=mAmCosmϕ Jmgr.

Скористаємося граничними умовами. Оскільки Hz=g2Ψx,y; а Eϕa=0; то можна записати: Eϕ=−ikμ1g2∂Hz∂r=ikμ∂Ψ∂r⇒∂Ψa∂r=0. Отже, Jm'ga=0- це є умова для визначення g. Корені цього рівняння аналітично не отримуються, але їх можна знайти чисельно:

x01x02x03...x11x12x13...x21x22x23...............

gmna=xmn, де m- номер хвилі, n- номер рядку.

| n | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 3.83 | - |
| 1 | 1.84 | - |

Отже, βmn2=k2−gmn2. Таким чином, для хвилі H01:g01=3.83a. Критична довжина хвилі у хвилеводі визначається з умови β=0⇒kкр2−g2=0⇒kкр=2πλкр=g⇒kкр01=2πa3.83=1.64a. Аналогічно H11:λкр11=2πa1.84=3.41a.

Тепер знайдемо картину хвиль. Для цього скористаємося топологічними перетвореннями:

Перетворюючи H10 в декартову СК, одержали H11 в циліндричній СК.

Перший індекс – змінна по ϕ, другий – змінна по r. Таким чином у круглому хвильоводі “головною”, “найкращою” є хвиля H11 (в той час як у квадратному - H10.