# Лекція 9

## Лінії передач для інтегральних схем.

В інтегральній електроніці використовуються в основному плоскі лінії.

- Симетрично – смушкова лінія (ССЛ): вона відкрита, тому має втрати.

- Не симетрично – смушкова лінія (НСЛ):

- Мікросмушкова лінія (microstrip line) – МСЛ. Тут ємність дуже велика, енергія сконцентрована. Підкладка з діелектрика ε~10. Лінія двоповерхова – це не дуже зручно.

- Щілинна лінія (slot line). Вона є одноповерховою:

- Компланарний хвильовід – все в одній площині.

## Поля в несиметрично – смушковій лінії.

Складність розв’язання цієї задачі полягає в тому, що граничні умови тут – нерегулярні; не можна покласти, що на поверхні E=0. Використовують наближені методи; зокрема конформних відображень.

Наближення: Існує Т – хвиля (нехтуємо випромінюванням). Використаємо симетрію задачі. Цікавимося випромінюванням на краю.

Треба розв’язати задачу: знайти розв’язок рівняння Лапласа у верхній площині з напівнескінченним розрізом. Використаємо метод конформних відображень: тут застосовується інтегральне конформне перетворення Кристофеля – Шварца.

Розглянемо ламану лінію, що в точці а змінює напрямок на кут απ:

dzdω=ω−Aα−1. Якщо є два зломи, то dzdω=cω−ω1γ1ω−ω2γ2, де γ1=1−α1, γ2=1−α2, ω1≡A1,ω2≡A2. В нашій конкретній задачі ламану можна подати у вигляді:

Кут відраховується проти годинникової стрілки від наступного напрямку до попереднього. α1=2;γ1=1−2=−1α2=0;γ1=1−0=1, dzdω=cω−ω1−1ω−ω21=cω−ω1ω−ω2, перенесемо точки: zω−∞→0id→−1.

Проінтегрувавши отримаємо шукане перетворення: z=cω+lnω+C1. Константи C та C1 визначаються з умов: id=c−1+ln−1iπ+C1, отже C1=id−Ciπ−1. Умовою −∞→0 ми не можемо скористатися, бо одержимо ∞. Використаємо фізичні міркування:

Загальний вид відображення z=dπlnω+C; бо область інваріанта відносно зсуву вздовж ОХ (трансляційна симетрія).

Зрозуміло, у нашій задачі область при z→−∞⇒ω=0. При ω→0перетворення набуває вигляду: z=Clnω+C1. Порівнюючи з z=dπlnω+C∀⇒C=dπ, C1=id−dπiπ−1=dπ. Отже шукане перетворення: z=dπω+lnω+1.

Для того, щоб знайти розв’язок у верхній півплощині, необхідно перетворити її в конденсатор, використовуючи перетворення зворотне до ln: ω=eξ. Тоді відображення, що перетворить вихідну область (z) (край конденсатора) у конденсатор (ξ), має вигляд: z=dπeξ+ξ+1.

Тепер необхідно розв’язати рівняння у плоскому конденсаторі та скористатись зворотнім перетворенням: V=V0πyξ, yξ=πV0V. z=x+iy=dπexξ+iyξ+xξ+iyξ+1.

Таким чином: x=dπexξCosyξ+xξ+1y=dπexξSinyξ+yξ.

Запишемо рівняння еквіпотенційних поверхонь: x=dπexξCosπV0V+xξ+1y=dπexξSinπV0V+πV0V.

ЕПП V=0 переходить в x=dπexξ+xξ+1,y=0.

ЕПП V=V0 переходить в x=dπ−exξ+xξ+1,y=d.

Таким чином, отримаємо таку картину еквіпотенціальних поверхонь:

Тепер знайдемо електричні силові лінії. Ці лінії перпендикулярні ЕПП, однак ми знайдемо їх в аналітичний спосіб. Очевидно, в (ξ) такі силові лінії, як на малюнку. Знайдемо образ цих ліній у просторі (z). Наприклад, xξ=0yξ=0⇒x=2πdy=0,xξ=0yξ=π⇒x=0y=d. Отримаємо картину ЕП в (z):

Часто важливо знайти напруженість поля в певній точці: E=−gradU.

Ex=−1dxdV=1−dπexξπV0SinπVV0; Ey=−1dydV=1−dπexξπV0CosπVV0+dV0