# Лекція 22

## Лінійний детектор, змішувач.

### J=JSeeVkT−1; V=VCCosωCt+ϕC+VгетCosωгетt+ϕгет. Якщо розписати квадратний член, то одержимо:

iпч~VCCosωCt+ϕC⋅VΓCosωΓt+ϕΓ~VCVΓCosωC−ωΓt+ϕC−ϕΓ

i~VC2 - постійний струм, тобто iпч=AVCVΓCosΩΓt+ϕC−ϕΓ.

С

Гет

ППЧ

ПЧ

Підсилювач проміжної частоти

Принципова схема супергетеродинного приймача НВЧ – діапазону. Відгук пропорційний квадрату сигналу.

Розглянемо характеристики приймача:

- Втрати перетворення: L=PНВЧРПЧ>3dB, бо існують втрати на дзеркальні канали, тощо. У діапазоні 40ГГц типове значення L~6÷7dB.

- Шум-фактор (класичне визначення): F=PCPшвхPCPшвих.

Шум завжди підсилюється більше ніж сигнал, тому F показує, у скільки разів шум підсилюється більше, ніж сигнал. F=PCPшвхPCPшвих=1gPш вихPш вх≥1, бо немає схем в яких F<1. F=1gPш вихPш вх=1ggPш вх+Рш вих0Pш вх=1+Рш вих0gPш вх=1+Рш вх0Pш вх, де Рш вих0 - шум, згенерований всередині.

Позначено Рш вх0=Рш вих0 g - ми виносимо джерело струму за підсилювач. Погано в формулі те, що F залежить від Рш вх, тобто від оточуючого середовища. Домовились, що Pш вх=kT0Δf,T0=293K. Тоді для добрих приймачів: F=1+kTeΔfkT0Δf, де Te - еквівалентна температура входу (шуму) приймача. Тоді F=1+TeT0 .

Знайдемо мінімальну потужність, яку приймає приймач Рш вх=Рш вх+Рш вх0=2FРш вх - шум-фактор. Він показує, у скільки разів еквівалентні шуми більше, ніж зовнішні шуми.

Визначимо F для змішувача:

F=РсРшвхРсРшвих=Рс вхРш вхРш вихРс вих=РНВЧРПЧРш вихРс вих=LРш вихРс вих=LTcT0=Lnш~1

- бо це пасивний прилад. Для наступної схеми можна записати:

звідки F=Lnш+FППЧ−1 - врахуємо шуми подальших каскадів. В середньому Fнорм=Lnш+0,41.

Pmin=2FkT0Δf=10−13Вт. Pmin=2FkT0Δf, бо впевнений прийом при Р в 2 рази меншій, ніж максимальній.

## Балансний змішувач.

Якщо уявити, що у генератора є деякий контур, то при перекритті ωC та ωΓ може виникнути биття генератора з самим собою навіть при відсутності сигналу. Балансний змішувач бореться саме з цим – він знищує гармоніки гетеродина.

Розглянемо його схему:

ПЧ

С

Г

Г, ГГ

С

ГГ – гармоніка гетеродина. На двох діодах сигнал має різні полярності. Струм проміжної частоти залежить від фази на діоді. Отже струм від гетеродина буде в один бік, і на котушці приймача перетвориться в нуль. Сигнал струму буде фіксуватися окремо.

Г

Г

Г

С

Гетеродин

ПЧ

Г

С

## Керування параметрами НВЧ за допомогою діодів.

- pin- діод – використовується для керування амплітудою НВЧ.