# Лекція 36

## Аналіз та синтез НВЧ – елементів.

## Хвильові матриці п - полюсника.

Розглянемо відому матрицю розсіювання S. Нехай маємо 2n- полюсник, у нього n входів і виходів. Для кожного входу та виходу є падаюча та відбита хвилі.

Будемо користуватися нормованими величинами: akak2=Pkпад- для падаючої хвилі, bkbk2=Pkвід - для відбитої. ai, bi - амплітуди падаючої та відбитої хвиль, Piпад, Piвід- відповідні потужності.

Будемо вважати, що відбита хвиля зумовлена всіма хвилями, що увійшли в 2n - полюсник: b1=S11a1+S12a2+...+S1nan................................................bn=Sn1a1+Sn2a2+...+Snnan. Маємо матрицю:

b1b2⋮bn=S11S12...S1nS21S22...S2n............Sn1Sn2...Snn⋅a1a2⋮an, можна записати в матричному вигляді: b=Sa.

Фізичний зміст Skk - коефіцієнт відбиття від к – того порту. Skk' - коефіцієнт передачі з k' порту у к – тий.

- Побудуємо матрицю ідеального вентиля. b1=S110a1+S120a2; b2=S211a1+S220a2; b2=a1. Отже S=0010.

- Побудуємо матрицю для циркулятора: Матриця S не ермітова, бо враховує поглинання. В ермітових втрат енергії немає.

S=0001100001000010

- Отримаємо матрицю наступного з’єднання хвилеводів:

b1a1=Γ1 - коефіцієнт відбиття від порту 1. Γ1=ρ2−ρ1ρ2+ρ1=R−1R+1, де R=ρ2ρ1. S11=Γ1, S22=b2a2=1−R1+R. Так як Рпад1=Рвід1+Рпрот2то a122=b122+b222, отже S12=S21=2RR+1.

- Матриця шматку хвильоводу: тут враховується фаза; S=0e−iβle−iβl0, b2=a1e−iβl - це враховує відставання по фазі на βlна відстані l.

## Рівняння інцеденцій.

Матриця розсіювання для з’єднання малополюсників, якщо відомі матриці окремих малополюсників. Нехай маємо довільний набір елементів.