Приложение В

Хроматическая дисперсия волокна

Если выбрать разность показателей преломления сердцевины и оболочки Δ и радиус сердцевины α таким образом, что V<2,405, то в волокне возможно распространение только одной моды. Какие трудности и выгоды сопряжены с применением одномодового волокна?

Остановимся вначале на преимуществах. Прежде всего, ожидается резкое возрастание широкополосности волоконного тракта передачи из-за отсутствия межмодовой дисперсии, определяемой в моногомодовом волокне разностью скоростей мод. Но полоса возрастает не безгранично. Дело в том, что большинство реально применяемых в ВОПС источников света – полупроводниковых лазеров и особенно светоизлучающих диодов имеет достаточно широкий спектр излучаемых оптических частот. Даже когда используется источник с повышенной когерентностью, например РОС - лазер уширение спектра происходит за счет модулирующего сигнала тем сильнее, чем больший объем информации стремятся передать.

В свою очередь, конечная ширина источника влечет за собой появление дисперсионных эффектов. В общем случае время прохождения излучением данной моды отрезка волокна можно связать с аналогичным временем, которое потребовалось в случае бесконечно узкого спектра источника излучения, сосредоточенного на длине волны λ0.

Ограничиваясь первыми членами ряда Тейлора в окрестностях λ0, имеем:

τгрλ=τλ0+λ - λ0dτdλλ0+λ−λ022d2τdλ2λ0+...≈τλ0+Δτ,                                                        (1)

Первый член характеризует временное запаздывание, связанное с конечностью скорости света. Второй член можно преобразовать, используя формулу :

τгр=L∂B∂ω=nгрLc0,                                                                                                                   (2)

где nгр – групповой показатель преломления в волокне. Как уже известно, в дали от отсечки (V>>0) nгр→n1, т. е. стремится к групповому показателю материала сердцевины, а вблизи от VVl nгр→n2 для мод с l=0,1. Для промежуточного случая, который как раз и интересует нас (в одномодовых волокнах обычно 1<V<2,4), перепишем  в виде:

τгр=L∂β∂k0∂k0∂ω=Lc0,                                                                                                 (3)

где k0 – волновое число в свободном пространстве. Уширение спектра источника оптических сигналов λ−λ0=Δλ≠0 приводит к изменению длительности импульса Δτ:

Δτ=dτгрdλΔλ=dτгрdk0⋅dk0dλΔλ=−2πλ02dτгрdk0Δλ,      		                                                    (4)

Δτ=−Lc0k0d2βdk02Δλλ=SΣΔλ,       		                                                                        (5)

Итак, внутримодовая (хроматическая) дисперсия Δλ зависит от второй производной d2βdk02, входящей в дисперсионный коэффициент SΣ, выражаемый в пс/км ∙ нм.

Фазовый параметр В для случая Δ<<1 (слабонаправляющее волокно) можно связать с постоянной распространения следующим образом:

β≈k0⋅n2⋅1−ΔB,    		                                                                                  (6)

Следовательно, постоянная распространения β имеет два компонента. Один чисто материальный (k0n2), другой же зависит от свойств материала, так и от фазового параметра B, который, в свою очередь, зависит для каждой моды от параметра V волокна. Если теперь временно считать материальную дисперсию несущественной, т.е.dn2/dk0 , то можно получить из:

dβdk0≈n2⋅Δ⋅dBdk0=n2ΔddVVB,                                                                           (7)

Следовательно:

d2βdk02=n2Δk0Vd2VBdV2.				                                                    (8)

Дисперсионный коэффициент Sω, который в данном случае определяет волноводную дисперсию:

Sω=−L⋅n2⋅Δc0⋅λ0⋅Vd2VBdV2,                                                             	                     (9)

То есть определяется прежде всего выражением V2[d2(VB)/dV2]. Ход этой функции для одномодового волокна показан на рисунке 1 вместе с графиками других важных параметров волокна в диапазоне 0,6≤V≤2,4. В диапазоне 1,3<V<2,6 кривая V2[d2(VB)/dV2 хорошо аппроксимируется формулой, вполне пригодной для инженерных расчетов:

Vd2VBdV2≈0,08+0,549⋅2,834−V2,	                                                  (10)

Если теперь временно пренебречь волноводной дисперсией, то дисперсионные свойства волокна уже определяются только свойствами материала.

r,b

0,6

1,5

2,4

b

r

1,5

1,0

0,5

Рисунок 4.3 – Зависимость параметров одномодового волокна от

параметра V

Рисунок 1-Зависимость параметров одномодового волокна от параметра V

Спектральную зависимость показателя преломления стекол в диапазоне 0,6...2 мкм можно описать трехчленной дисперсионной формулой Селмейера:

n2λ=1+i=13Aiλ2λ2−li2,                                                                                           (11)

где коэффициенты  и  Ai, li - значения для стекол различных составов находят подгоночным методом, что бы данная функция соответствовала графику полученному экспериментальным способом, это необходимо для получения универсальной формулы рассчитывая дисперсию на других длинах волн, определяются экспериментально.

Для изготовления световодов, используемых в области длин волн 0,8…1,8 мкм, применяются кварцевые стекла с добавками окиси германия, фосфора, повышающими показатель преломления кварца, и добавками окиси бора, фтора, понижающими показатель преломления стекла.

Из (11) можно получить выражение для группового показателя преломления стекла:

dndλ=−1n⋅i=13Ai⋅liλ2−li2;Nλ=nλ−λdndλ.		    	                                                            (12)

M=λc⋅d2ndλ2=λc⋅i=13Ai⋅li2⋅3⋅λ2+li2λ2−li23−dndλ2/nλ,                                        (13)

Получаем:

S=Sm+Sω=−Lc0⋅[n2⋅Δλ0⋅(0,08+0,549⋅0,08+0,549⋅2,348−V2+

+1n⋅i=13Ai⋅li2⋅3⋅λ2+li2λ2−li23−1n2⋅i=13Ai⋅liλ2−li22],                                                                  (14)

Подставляем численные значения найденные выше изложенным способом:

S=−[1,4642⋅0,00251,523⋅10−6⋅0,08+0,549⋅2,834−1,79612+

+[0,70285⋅10−6⋅0,07277⋅10−62⋅3⋅1,55⋅10−62+0,07277⋅10−621,55⋅10−62−0,07277⋅10−623+

+0,41463⋅10−6⋅0,1143⋅10−62⋅3⋅1,55⋅10−62+0,1143⋅10−621,55⋅10−62−0,1143⋅10−63+

+0,89745∗10−6⋅9,8961⋅10−62⋅3⋅1,55⋅10−62+9,8961⋅10−621,55⋅10−62−9,8961⋅10−623−

−1n2(0,7028⋅10−6⋅0,0727⋅10−61,55⋅10−62−0,0727⋅10−62+0,4145⋅10−6⋅0,1143⋅10−61,55⋅10−62−0,1143⋅10−6+

+0,8974⋅10−6⋅9,8961⋅10−61,55⋅10−62−9,8961⋅10−62)2]13⋅108⋅1,468=3,49585585  пс/нм·км.

Знак и величина материальной дисперсии зависят от типа материала, используемого для создания волоконного световода.