Приложение Д

Таблица 1– Матрица ИКМ потоков в кольце СЦИ (с учетом нового направления)

| Куда Откуда | АТС-52 | АТС-55 | RSU-54 | АТС-53 | АТС-56/57 АМТС** | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АТС-52 | - | 3 | 2 | 3 | 7 | 15 |
| АТС-55 | 3 | - | 2 | 3 | 8 | 16 |
| RSU-54 | 2 | 2 | - | 2 | 6 | 12 |
| АТС-53 | 3 | 3 | 2 | - | 11 | 19 |
| АТС-56/57 АМТС** | 6 | 8 | 6 | 9 | - | 29 |
|  |  |  |  |  |  | 91 |

Примечание: **  В  ИКМ  потоке  «от»  и «в» АТС-56/57/АМТС учтены и  потоки «к» и «от» АТСЭ-565/УСП

## Продолжение  ПРИЛОЖЕНИЕ Д

STM-1

АТСЭ-565

1000 №

АТСКУ-55

6040 №

АТСКУ-52

3020 №

АТСЭ-56/57

12000 №

АМТС

УСС

АТСЭ-53

10000 №

STM-4 Ring

S4

С12

ADM

Tx

S4

Rx

Tx

Rx

S4

С12

ADM

Tx

S4

Rx

Tx

Rx

S4

С12

ADM

Tx

S4

Rx

Tx

Rx

S1

С12

TM

S4

S4

С12

ADM

Tx            Rx

Rx            Tx

29 E1

19 E1

16 E1

15 E1

10 E1

S4

S4

С12

ADM

Tx            Rx

Rx            Tx

RSU-54

3500 №

12 E1

TM

S1

С12

Рисунок 1 – Схема проверочного  плана мультиплексирования сети СЦИ г. Кызыл Орда с новым направлением

Продолжение Приложение Д

Основные блоки мультиплексора

Мультиплексор состоит из следующих основных блоков:

трибные блоки с набором электрических портов для приёма входных потоков различной скорости (от 2 до 155 Мбит/с);

- двух пар (основной и резервной) мультиплексоров и коммутаторов для мультиплексирования, локальной коммутации и управления потоками, двух оптических агрегатных блоков с выходными портами 622 Мбит/с (STM-4) ”восток” и ”запад” для формирования выходных потоков;

- двух (основного и резервного) блоков питания;

- интерфейсами контроля и управления, служебным каналом.

Он обеспечивает мультиплексирование различных входных потоков, подаваемых на входные электрические порты трибных интерфейсов: до 252 потоков 2 Мбит/с, или до 12 потоков 34 Мбит/с, или до шести или 12 частично заполненных потоков 155 Мбит/с в один или два потока 622 Мбит/с, формируемых на выходе оптических агрегатных блоков. Мультиплексор и его блоки имеют следующие характеристики:

а) интерфейсные входы и выходы трибов:скорость передачи данных на входе 2 Мбит/с или 622 Мбит/с, входной импеданс  120 Ом (симметричный вход) для 2 Мбит/с;

б) оптические входы и выходы трибов и агрегатных блоков: длина волны 1310   нм для коротких и средних оптических секций, 1550 нм для длинных секций, максимально допустимые потери на секцию 12/12/24 дБ для коротких, средних и длинных секций при 1310 нм и  24 дБ для длинных секций при 1550 нм, тип волокна оптического кабеля – одномодовый;

в) электрические входы  и выходы блоков с STM-1 линейный код CMI входной импеданс 75 Ом.

Структурная схема мультиплексора SDM-4 приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 Структурная схема мультиплексора SDM-4 (SDM-1)

Все блоки системы распределяются между двумя подсистемами – подсистемой управления и связи и подсистемой, связанной с трафиком.

К платам, связанным с трафиком, относятся:

- TR #1 – TR #18- платы компонентных интерфейсов;

- ASF – две или четыре агрегатные платы передатчика/приемника и форматтера SDH;

- BIM – два интерфейса шины и матрицы;

- BIMF – два интерфейса шины и матрицы - полные, включая сквозные и местные перекрестные соединения.

К платам общего  управления относятся:

- MCP4 – управляющий процессор мультиплексора (с модулем энергонезависимой памяти NVM);

- COM – коммуникационная плата;

- AMU4 – блок сигнальных уведомлений и обслуживания.

Кроме того, в состав аппаратуры входят:

- FTPS – фильтр и источник питания Telecom;

- FCU – блок управления  вентилятором.

Каждая компонентная плата 2 Мбит/с содержит восемь компонентных интерфейсов. Все компонентные платы взаимозаменяемы, так что любую плату можно вставлять в любой слот, предназначенный для плат компонентных интерфейсов. Это свойство обеспечивается архитектурой внутренней шины.

Для компонентных плат предусмотрено восемнадцать мест. Это позволяет предусмотреть компонентные платы в качестве резервных для целей защиты.

Имеется до восьми слотов, предназначенных для плат компонентных интерфейсов STM-1. Платы компонентных интерфейсов STM-1 несут частично или целиком заполненные сигналы, которые сосредоточиваются в SDM-4 для передачи через агрегатный интерфейс STM-4.

SDM-4 контролируется и управляется посредством центрального процессора, который осуществляет связь с различными частями системы и с внешним миром.

Подстатив мультиплексора в полной комплектации изображен на рисунке 3.

Рисунок 3– Подстатив мультиплексора SDM-4 (SDM-1)

В мультиплексоре может быть предусмотрено автоматическое резервирование основных блоков по схеме (N+1), где N – число работающих блоков.

NE

NE

PRC – Первичный эталонный генератор

RX – Приемник сигнала синхронизации

SSU – Вторичный тактовый генератор

NE – Сетевой элемент

RX

SSU

АТСКУ-55

АТС-565

STM-4 Ring

NE

NE

NE

NE

АТС-52

АТС-56/57

RSU-54

АТСЭ-53

STM-1

PRC

Спутниковая система GPS

PRC

PRC

PRC

Рисунок 4− Функциональная схема синхронизации сети СЦИ

Таблица 2 −  Информация в байте маркера синхронизации SSM

| Значения битов 5-8 байта SM | Качество сигнала синхронизации | Уровень качества |
| --- | --- | --- |
| 0010 | PRC (G.811) | Q1 |
| 0100 | SSU-A, транзитный (G.812T) | Q2 |
| 1000 | SSU-B, локальный (G.812L) | Q3 |
| 1011 | SEC (G.813) | Q4 |
| 0000 | Качество неизвестно | Q5 |
| 1111 | Не используется | Q6 |