Приложение Г

Технические характеристики лавинного фотодиода марки QDAX – 500 изготовленный  из InGaAs/InGaAsP/InP

диапазон длин волн ∆λ, нм					  	  750 … 1700

полоса частот шума Fш, МГц 						                475

чувствительность приёмного модуля Рмин, дБ			      минус 40

динамический диапазон (АРУ) LАРУ,					       28

темновой ток Iт, А								       10-8

коэффициент лавинного умножения М 					       10

эквивалентная ёмкость (перехода) Спер, пФ				       0,5

полоса частот ∆F, ГГц							                 3,5

напряжение смещения Uсм, В						                  50

монохроматическая токовая чувствительность Si, А/Вт		        10

Продолжение Приложении Г

Программа на языке программирования Borland Pascal 7.0.

### Программа расчета надежности  участка сети с  СЦИ

program avail;

var

S,i:Integer;

S1,t_nf,L,L1,V,lam,m:real;

begin

writeln;writeln;writeln;

write('Please input time of no-failure operation  ');read(t_nf);

writeln;

write('Please input number of network elements (NE) in ring  ');read(S1);

S:=round(S1);

writeln;

writeln('Please input distance between network elements, km');

L:=0;

for i:=1 to S-1 do

begin

write('Distance between NE',i:2,' - NE', i+1:2,'  ');

read(L1);

L:=L+L1;

end;

write('Distance between NE',S:2,' - NE 1  ');

read(L1);

L:=L+L1;

writeln;

V:=1/t_nf;

lam:=V/L;

m:=V*8760;

writeln;

writeln('Result`s:');

writeln;

writeln('Total length  L = ',L:5:3,' km');

writeln('Failure rate V = ',V:5:9);

writeln('Failure rate for total length l = ',lam:5:9);

writeln('Failure dencity m = ',m:5:9);

end.

Результаты работы программы приведены ниже.

Please input time of no-failure operation

Please input number of network elements (NE) in 1

Please input distance between network elements, km

Distance between NE 1 – NE2  2.835

Result`s:

Total length  L = 2.835km

Failure rate V = 0.000012953

Failure rate for total length  = 0.0000045689

Failure dencity m = 0.113471503

### Продолжение Приложение Г

### Алгоритм программы расчета надежности участка сети с СЦИ

Начало

1

Время безотказной работы t_nf

Число сетевых элементов в кольце S

for i:=1 to S-1

Расстояние между сетевыми элементами

i и i+1, L1

Расстояние между сетевыми элементами

S и 1, L1

L:=L+L1;

V:=1/t_nf;

lam:=V/L;

m:=V*8760;

L, V, lam, m

L:=0

L:=L+L1

2

3

5

6

7

8

10

9

Конец

11

4

### Рисунок 1-Алгоритм программы расчета надежности участка сети с СЦИ

Таблица 1– Расстояния в километрах между узлами SDH кольца с новым направлением

| Откуда | Куда |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АТС-52 | АТС-55 | RSU-54 | АТС-53 | АТС-56/57 АМТС | АТС-565/УСП** |
| АТС-52 | 0 | 3,818 | 9,280 | 12,115 | 15,677 | 0 |
| АТС-55 | 16,197 | 0 | 5,462 | 8,297 | 11,859 | 0 |
| RSU-54 | 10,735 | 14,553 | 0 | 2,835 | 6,397 | 0 |
| АТС-53 | 7,900 | 11,718 | 17,180 | 0 | 3,562 | 0 |
| АТС-56/57 АМТС | 4,338 | 8,156 | 13,618 | 16,453 | 0 | 2,835 |
| АТС-565/УСП** | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,835 | 0 |

Примечание: ** Новое направление соединенное  в существующее кольцо SDH АТС-565/УСП- АТС-56/57АМТС.

Таблица 2 – Надежность связей в двунаправленном кольце с новым направлением

| Узел | Надежность, ρ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АТС-52 | АТС-55 | RSU-54 | АТС-53 | АТС-56/57 АМТС | АТС-565/УСП** |
| АТС-52 | - | 0,998 | 0,997 | 0,996 | 0,995 | - |
| АТС-55 | 0,998 | - | 0,998 | 0,997 | 0,996 | - |
| RSU-54 | 0,997 | 0,998 | - | 0,998 | 0,997 | - |
| АТС-53 | 0,996 | 0,997 | 0,998 | - | 0,998 | - |
| АТС-56/57 АМТС | 0,995 | 0,996 | 0,997 | 0,998 | - | 0,995 |
| АТС-565/УСП** | - | - | - | - | 0,995 | - |

Примечание: ** Новое направление соединенное  в существующее кольцо SDH АТС-565/УСП- АТС-56/57АМТС.

Таблица 3 − Надежность связей в однонаправленном кольце с новым направлением

| Узел | Надежность, ρ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АТС-52 | АТС-55 | RSU-54 | АТС-53 | АТС-56/57 АМТС | АТС-565/УСП** |
| АТС-52 | - | 0,997 | 0,996 | 0,995 | 0,994 | - |
| АТС-55 | 0,994 | - | 0,997 | 0,996 | 0,995 | - |
| RSU-54 | 0,995 | 0,994 | - | 0,997 | 0,996 | - |
| АТС-53 | 0,996 | 0,995 | 0,994 | - | 0,997 | - |
| АТС-56/57 АМТС | 0,997 | 0,996 | 0,995 | 0,994 | - | 0,993 |
| АТС-565/УСП** | - | - | - | - | 0,993 | - |

Примечание: ** Новое направление соединенное  в существующее кольцо SDH АТС-565/УСП- АТС-56/57АМТС.