3 Рабочая документация

3.1 Краткая характеристика оборудования и основные расчеты по определению параметров ВОСП

3.1.1 Характеристики приёмопередатчика

Характеристики приёмопередатчика ВОСП  приведена в виде таблицы 3.1.

Таблица 3.1- Характеристики приёмопередатчика

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Скорость передачи, Мбит/с | 155,52 |
| Рабочий диапазон волн, нм | 1530 … 1560 |
| ## Передающий блок: |  |
| ## Тип источника лазер | QML 5S791 |
| ## Средняя выходная мощность, дБ | -2 |
| ## Максимальный коэффициент модуляции, дБ | 10 |
| ## Спектральная ширина на –20 дБ, нм | 0,1 |
| ## Пороговый ток, мА | 8 … 45 |
| ## Модулирующий ток, мА | 10 … 50 |
| ## Частота модуляции, ГГц | 0,8 |
| ## Напряжение питания, В | 1,5 |
| ## Приёмный блок: |  |
| ## Минимальная чувствительность, дБ | -29,5 |
| ## Шумовая полоса, МГц | 475 |
| ## Темновой ток, А | 10-8 |
| ## Полоса частот, ГГц | 3,5 |
| ## Коэффициент лавинного умножения | 10 |

3.1.2 Расчет помехозащищенности некогерентных ВОСП

Для скорости приёма 155,52 Мбит/с в использумой аппаратуре используем лавинный фотодиод марки QDAX – 500 изготовлен из InGaAs/InGaAsP/InP с техническими характеристиками, которые приведены в конце пояснительной записки [П.Г.].

Для качественного приема сигнала необходим определенный уровень соотношения Сигнал / Шум [14].

Расчет производим для рабочей температуры Т = 300 К:

Аз=Рс−Рш=−10⋅lgРсРш,                                                                           (3.1)

Сигнальная составляющая тока определяется [14]:

I = Si · РC,					                                                         (3.2)

Где Р с = 10 0,1 · Рмин = 10-2,95 = 0,0011.

Квантовая эффективность[14]:

η=Si⋅ℏ⋅fq,				                                                           (3.3)

где	ћ – постоянная Планка и составляет ћ = 6,62 · 10-34 Вт с/Гц; q = 1,6 · 10-19 Кл; f = с/λр = 3 · 108 / 1,55 · 10-6 =1,935 · 10-14 , тогда [14]:

η=10⋅6,62⋅10−23⋅1,935⋅10141,6⋅10−19=8

Эквивалентная емкость С и сопротивление нагрузки фотодиода R связаны следующим соотношением с полосой пропускания прибора [14]:

Δf=12⋅π⋅R⋅C,				                                                           (3.4)

Из формулы (3.4) находим R [14]:

R=12⋅π⋅Δf⋅C=12⋅3,14⋅3,5⋅109⋅0,5⋅10−12=90,99 Ом

Известно несколько способов приема оптического сигнала:

- прямое фотодетектирование (включает некогерентный энергетический прием);

- метод фотосмещения (когерентный, гетеродинный).

Ниже рассматриваем некогерентную ВОСП.

Определяем для некогерентной  ВОСП отношение сигнал/шум  по формуле (3.5) с учетом формулы 3.1:

#### РсРш=I22⋅q⋅В⋅I+IТ+4⋅k⋅T⋅B⋅Fш/R,                                                                                  (3.5)

РсРш=0,001122⋅1,6⋅10−19⋅3,5⋅109⋅0,0011+10−8+4⋅1,38⋅10−23⋅300⋅3,5⋅109⋅475⋅106/90,99=0,00399.

3.1.3 Расчет порога чувствительности ПРОМ  ВОСП

Порог чувствительности для цифрового ПРОМ (приемного оптического модуля) рассчитываем по формуле (3.6) согласно [15]:

PПОР=2qΔfQMMχSi[1+1+β],   	                                                                     (3.6)

где коэффициент:

β=qIT+2kTFШRM2χq2QΔf,				                                                 (3.7)

где Q – аргумент функции ошибок , для РОШ =10-7  Q = 5,2 [15].

После подстановки  получим β=126,3 (для ЛФД) [15].

Тогда, согласно формуле 3.6:

PПОР=2⋅1,6⋅10−19150⋅106⋅5,52101210[1+1+126,3]=0,035 мкВт

Пороговая чувствительность ПРОМ позволяет принимать полезный сигнал без дополнительных усилителей, потому что минимальный уровень приема сигнала приемника составляет 1,5 мкВт.

3.1.4 Вопросы  надежности  ВОСП

Надежность – одна из важнейших характеристик современных сетей связи. Особенно высокие требования по надежности предъявляются к кабельным магистралям с большой пропускной способностью [22].

Основной задачей системы технического обслуживания оптических кабельных магистралей является обеспечение качественной и бесперебойной работы трактов и каналов связи.

Данная задача решается в условиях воздействия на ВОЛС различных дестабилизирующих факторов, приводящих к появлению неисправностей, ухудшающих качество передачи информации и отказам связи в части каналов, отдельных трактов или к полному прекращению связи по ВОЛС.

В связи с отсутствием экспериментальных данных о длительности эксплуатации ВОЛС можно воспользоваться средними значениями для обычных кабельных магистралей. Данное предположение основано на идентичности основных причин возникновения отказов.

Отказы возникают в результате внешних воздействий или из-за внутренних причин, статистика которых характеризуется следующими данными в процентах (таблица 3.2):

Таблица 3.2- Статистика отказов

| Причины отказов ВОСП (с ВОЛС) | Доля, % |
| --- | --- |
| Механические повреждения от земляных работ | 61 |
| Ошибки строительства и эксплуатации | 9 |
| Грозы | 17 |
| Сели, землетрясения, обвалы, вибрации грунта | 7 |
| Прочие причины | 6 |

Отказы и неисправности ВОСП (с ВОЛС) возникают в любой момент, образуя во времени случайный процесс – поток отказов.

Процесс устранения отказов на ВОСП характеризуется временем восстановления tВ, которое в данном дипломном проекте (с учетом статистики в реальных ВОСП) принимается равным 0,5 ч. Время безотказной работы ТБ.Р>>tВ и ТБ.Р = 7,72·104 ч.

Тогда интенсивность потока отказов будет равна [22]:

 = 1/ТБ.Р,		                                                                                         (3.8)

= 1/7,72·104 = 12,953·10-6ч-1

Восстановление исправного состояния ВОСП происходит в течение случайного времени tВ, распределенного по закону Пуассона с параметром, называемым производительностью подсистемы [22]:

 = 1/tВ, 		                                                                                         (3.9)

 = 1/0,5 = 2 ч-1

Определим интенсивность отказов для ВОСП протяженностью (на участке УСП-АМТС ГТС г. Кзыл-Орда) L = 2,835 км [22]:

 = /L,                                                                                                        (3.10)

= 12,953·10-6/2,835 = 4,5689·10-6 ч-1/км

Одним из основных параметров оценки качества работы ВОСП является плотность повреждений m, приходящихся на 2,835 км трассы в год [22]:

m = ·L·8760,			 		                                             (3.11)

где 	8760 – число часов в году; L – длина трассы, при которой определяется значение m:

m = 4,5689·10-6 ·2,835 ·8760 = 0,1134

По приведенным выше формулам была составлена программа на языке программирования Borland Pascal 7.0. Результаты работы и алгоритм программы представлены (рисунок 1)  в конце пояснительной записки [П.Г.].

3.2  Проверочная оценка надежности существующей кольцевой структуры SDH с новым направлением

Известно, что первичная, или транспортная сеть SDH, подвержена относительно частым повреждениям. Однако трудно определить, какое влияние эти повреждения оказывают на трафик или качество передачи информации, поскольку величина потерянного трафика зависит от конкретного времени повреждения, возможностей перемаршрутизации, от резервирования на самой трассе [25].

Известно также, что в сетях SDH применяется защитное резервирование (protection) и резервное восстановление (restoration). Первое производится автономно  на физическом уровне, с использованием заранее выделенных резервных емкостей, второе, в зависимости от ситуации на сети, предполагает переключение трактов на сетевом уровне под действием команд системы управления [25].

Под надежностью сети будем понимать минимальную надежность связи между всеми парами узлов сети.

Возможны два варианта реализации кольцевой структуры одно- и двунаправленная схема кольца. В двунаправленной схеме направление обхода кольца задается исходя из минимального расстояния, которое необходимо пройти до встречного узла. Выбранные направления обхода между различными узлами указаны в таблице 1[П.Г].

Рассмотрим задачу определения надежности связи в сети между двумя узлами, если известно множество путей, которые могут быть использованы для этой связи, и известны надежность рij всех ребер bij и надежность рi всех узлов аi сети, образующих пути [26].

Надежность ρstk k-го пути μstk оценивается вероятностью работоспособного состояния всех ребер и узлов, образующих этот путь, то есть:

ρstk=∀bij∈μstkpij⋅∀al∈μstkpl,                             		                                    (3.12)

Эта формула используется при последовательном соединении элементов составляющих путь. При параллельном соединении элементов с надежностями pl,…,pnобщая надежность системы определяется [26]:

ρ=1−i=1n1−pi,                                                                                          (3.13)

В нашем случае параллельными являются основные и резервные пути, причем если основной и резервный путь устанавливаются по совпадающим участкам сети, то будем считать, что имеется только основной путь.

Для кольцевой двунаправленной структуры сети имеется два параллельных пути: один основной путь в прямом направлении по кольцу и один резервный в обратном. Поэтому, исходя из формулы (3.12) имеем:

ρ=p0+pр−p0⋅pр,				    	                                    (3.14)

гдеp0– надежность основного пути; pp − надежность резервного пути определяются по формуле (3.13) [26].

Для определения надежностей путей, зависящих от их длины и числа узлов, будем использовать следующий метод расчета.

Исходные данные для расчёта приведены ниже в таблице 3.3.

Таблица 3.3- Исходные данные для расчёта

| Параметры надежности | Значение |
| --- | --- |
| Интенсивность отказов оборудования узла, ,1/ч | 10∙Е-7 |
| Интенсивность отказов кабеля (на 1 км длины), ,1/ч | 5∙Е-7 |
| Среднее время восстановления отказа линии связи, час | 5 |

Интенсивность восстановления равна согласно формуле (3.9). Таким образом, надежность волоконно-оптической линии связи длиной L равна:

ρ=11+L⋅λμ,				                                                         (3.15)

Каждому узлу сети присвоим целое число, соответствующее номеру узла при прямом обходе кольца. Тогда любое соединение от узла с кодом i к узлу с кодом j будет проходить через b линейных участка и b + 1 узла, где b определяется в зависимости от кода узла [26].

Таким образом, имеем для надежности основного пути:

p0=pn(b+1)⋅i=1bpl,                                                                                        (3.16)

где pn и pl– соответственно надежность узла и надежность линии (звена) сети [26].

Для упрощения расчетов будем определять надежность не каждого ребра сети в отдельности, а всех линий пути вместе взятых (суммарной длиной Lμ ):

p0=pn(b+1)⋅p(Lμ),                                                                                       (3.17)

где p(Lμ) – надежность линии связи длиной Lμ [26].

Резервный путь от узла i к узлу j используется только в том случае, если какой-либо узел или ребро в прямом направлении окажется неработоспособным. Надежность резервного пути будет определяться только надежностью пути в обратном направлении от исходного узла до целевого, который физически совпадает с прямым путем от целевого узла до исходного (j - i).

Поэтому надежность резервного пути определяется по формуле (3.17) с учетом отношения (3.16), в котором  i = j,   j =i:

Рассчитаем надежности связей узла 52(АТСЭ) кольца СЦИ:

ρ5255=pn(n+1)⋅11+L5255⋅λμ,                                                                            (3.18. а)

ρ5254=pn(n+1)⋅11+L5254⋅λμ,                                                                            (3.18. б)

тогда согласно формулам (3.18. а) и (3.18. б):

ρ5255=(0,999)2⋅11+3,818⋅5⋅10−85=0,998

ρ5254=(0,999)3⋅11+9,28⋅5⋅10−85=0,997

Аналогично вычисляем надежности других узлов сети, выбирая кратчайшее расстояние обхода кольца (учитываем и новое направление). Результаты расчета представлены в таблице 2 [П.Г.].

Для кольцевой однонаправленной сети в отличие от двунаправленного кольца, прямой и обратный пути сигналов проходят по разным участкам сети, так как информация передается только в одном направлении. Таким образом, надежность основного пути определяется [26]:

p0=pi−j0⋅pj−i0,				                                                         (3.19)

где  и и  определяются по описанной выше методике расчета надежности в двунаправленном кольце (определяем и на новое направление).

Результаты вычислений надежностей связей в однонаправленном  кольце приведены в таблице 3 [П.Г.].

Анализ сети СЦИ ГТС г. Кзыл-Орды с новым направлением осуществляется по критериям надежности и пропускной способности транспортной системы сети.

Минимальное значение надежности согласно таблицам 3.5  и 3.6:

 двунаправленное кольцо   0,995;

 однонаправленное кольцо   0,993.

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что лучшим как по критерию надежности, так и по пропускной способности является вариант двунаправленного кольца.

3.3 Вопросы организация сети СЦИ

3.3.1 Проверочный план мультиплексирования

Транспортная сеть ГТС города Кзыл-Орды построена на оборудовании SDH производства компании ECI Telecom (Израиль). В узлах сети расположены синхронные цифровые мультиплексоры (Synchronous Digital Multiplexer  SDM), связанные друг с другом магистральными оптоволоконными кабелями [27].

В настоящее время сеть предоставляет возможность передачи до 63 каналов Е1 (2 Мбит/с) по модулю STM-1 или 252 Е1 по модулю STM-4. Такая пропускная способность обеспечивает передачу 1890 или 7560 телефонных каналов, используя при этом лишь два оптических волокна в кабеле, используемым PDH-интерфейсом является G.703 [27].

От пользователей в SDM поступают потоки 2,048 Мбит/с, трассы прохождения потоков задаются программно. Кольцевая структура и резервирование каналов обеспечивают связность сети при авариях на магистралях и бесперебойность передачи данных.

План мультиплексирования включает в себя информацию о топологии сети, линейных и трибутарных соединениях в пределах проектируемой сети и соединениях с другими сетями СЦИ.

На его основе выбирается необходимый уровень линейного сигнала (STM-N)  и рассчитывается требуемый объем оборудования СЦИ.

Выбранная по критерию надежности и пропускной способности радиально-кольцевая топология сети наиболее удачно подходит для организации связи городской телефонной сети. Главным преимуществом данного выбора является стопроцентное резервирование нагрузки станций входящих в основное кольцо [27].

Тип резервирования – 2F-BSHR (двухволоконное двунаправленное самовосстанавливающееся кольцо), позволяет в автоматическом режиме коммутировать основные потоки полезной нагрузки к узлам сети в обход поврежденного линейного участка сети.

Исходными данными для расчета сети СЦИ (с новым направлением) является матрица соединительных линий между АТС (таблица 2). Пользуясь данными этой таблицы, определим число ИКМ потоков в кольце СЦИ (с новым направлением) [П.Б.].

При этом необходимо учесть, что через АТС-56/57/АМТС проходит исходящая и входящая нагрузка на АТС-565/УСП. Кроме того, сетевой элемент АТС-56/57/АМТС обрабатывает исходящий и входящий трафик на и от АМТС и входящий трафик на УСС. Результаты расчетов сведем в таблицу 1 [П.Д.]

Емкость линейного сигнала  STM-N при резервировании в режиме 2F-BSHR виртуально разделяется на две равные части (соответственно для рабочих и резервных трактов). Поэтому уровень линейных сигналов в двунаправленном кольце с резервированием 2F-BSHR определяется суммарным максимальным числом ИКМ трактов на одном из его участков [27]:

Nсумм.2Мбитс=Nосн.2Мбитс+Nрез.2Мбитс, 	    	                                               (3.20)

где 	Nосн.2Мбитс– количество основных 2 Мбит/с трактов; Nрез.2Мбитс– количество резервных 2 Мбит/с трактов.

Nрез.2Мбитс- определяется как:

Nрез.2Мбитс=Nосн.2Мбитс.

По таблице 3.7 находим максимальное число основных 2 Мбит/с трактов:

Nмакс.осн.2Мбитс=91 тракт 2Мбит/с.

Учитывая формулу (3.20) найдем Nсумм.2Мбитс:

Nсумм.2Мбитс=91+91=182 тракта 2Мбит/с.

Данная топология сети требует использования  сигнала уровня STM-4.

Число требуемых для организации СЦИ сети мультиплексоров:

- уровень STM-4 (мультиплексор ввода-вывода) – 5 мультиплексоров;

- уровень STM-1 (терминальный мультиплексор) – 6 мультиплексора (2 мультиплексора в направлении АТС-56/57/АМТС-. АТСЭ-565/УСП).

Схема проверочного плана мультиплексирования сети представлена  на рисунке 1 [П.Д].

3.3.2 Проверочный расчет объема линейного оборудования СЦИ

Для подключения станции к кольцу SDH на станции предусматривается установка мультиплексора ввода/вывода (ADM) SDM-4 и SDM-1 (в новом сегменте SDM-1).

Мультиплексор служит как для сборки (мультиплексирования) высокоскоростного потока из низкоскоростных, так и для демультиплексирования, т.е. разборка высокоскоростного потока с целью выделения низкоскоростных потоков [28].

Мультиплексор может также осуществлять локальную коммутацию входа одного трибного интерфейса на выход другого трибного интерфейса. Как правило, эта коммутация ограничена трибами 2 Мбит/с [28].

Мультиплексор ADM позволяет осуществлять сквозную коммутацию выходных потоков, а также осуществлять замыкание канала приема на канал передач  в случае выхода из строя одного из направлений. Наконец, он позволяет (в случае аварийного выхода из строя мультиплексора) пропускать основной оптический поток мимо него в обходном режиме. Все это дает возможность использовать ADM в топологиях типа кольца (а также по топологии  «точка-точка») [28].

В дипломном проекте предлагается на  рассматриваемом участке АТС-56/57/АМТС- АТСЭ-565/УСП, также использовать однотипное оборудование. Применение однотипного оборудования-мультиплексора позволяет упрощать вопросы по взаимодействию различных участков сети в целом.

В конце пояснительной записки приведены  основные блоки и структурная  схема, а также внешнее исполнение мультиплексора (рисунки 2,3) [П.Д.].

Количество трибутарных модулей рассчитывается  с учетом принципа их резервирования 1:N (один резервный модуль на группу из N рабочих):

Nобщ.EI=]Nст.2МбитсNмод. 2Мбитс[+1 , модулей,                                                        (3.21)

Где 	Nст.2Мбитс – число 2 Мбит/с трактов ввода/вывода на сетевом узле; Nмод.2Мбитс – количество 2 Мбит/с трактов включаемых в один модуль.

Для данного трибутарного модуля Nмод.2Мбитс=8.

Количество трибутарных потоков на сетевом узле берем из таблицы (3.7).

N52.общ.EI=158+1=2 модуля,

N55,общ.EI=168+1=3 модуля,

N54,общ.EI=128+1=2 модуля,

N53,общ.EI=198+1=3 модуля,

N5657,общ.EI=298+1=4 модуля.

3.3.3 Вопросы организации синхронизации сети СЦИ

Существует список рекомендаций МСЭ устанавливающих стандарты для большинства параметров синхронизации: G.803, G.810, G.811, G.812, G.823, G.824.

Главные составляющие цепи синхронизации СЦИ показаны в следующей таблице (таблица 3.4).

Таблица 3.4- Главные составляющие цепи синхронизации СЦИ

| Главные составляющие цепи синхронизации СЦИ | Функции |
| --- | --- |
| первичный опорный тактовый генератор – PRC | определяет долговременную стабильность частоты синхронизации |
| вторичный (ведомый) тактовый генератор – SSU (Synchronization Supply Unit) | регенерирует синхросигнал после прохождения им цепи элементов сети и служит временной заменой для части сети в случае выхода из строя PRC или потери соединения с ним |
| внутренний тактовый генератор в элементах сети СЦИ – SETS (SDH Equipment Timing Source) | предоставляет большую гибкость в выборе сигналов для синхронизации. |

Данные источники синхронизации (таблица 3.4) имеют следующие характеристики (таблица 3.5).

Таблица 3.5- Характеристики источников синхронизации

| Источники синхронизации | Характеристики |
| --- | --- |
| PRC – автономный и радиоуправляемый на спутниках GPS навигационной системы (Рекомендация МСЭ G.811), (имеются два вида): | 1)выходной интерфейс: 2048 МГц и 2048 кбит/с (Рекомендация МСЭ G.703); 2)собственная точность: ± 110Е-11. |
| Вторичный (ведомый) тактовый генератор SSU – второй уровень в иерархии качества оборудования синхронизации. Его характеристики (Рекомендация МСЭ G.812): | 1)входной интерфейс: 2048 МГц, 2048 Кбит/с (Рекомендация МСЭ G.703); 2)собственная точность: 210Е-9…310Е-7. |

Источник синхронизации в оборудовании СЦИ SETS соединен с входным или выходным сигналами сетевого элемента через интерфейсы передающие полезную нагрузку или  интерфейсы синхронизации.

Характеристики (Рекомендация МСЭ G.813):

- синхронизирующие входные сигналы:

- Т1, источник – СЦИ, (STM-N) (G.707);

- Т2, источник – PDH, 2048 кбит/с (G.703/704);

- Т3, источник – синхросигнал 2048 МГц или 2048 Кбит/с (G.703/704);

- синхронизирующие выходные сигналы:

а) Т4, внешний сигнал синхронизации 2048 МГц (G.703);

б) Т4, 2048 кбит/с (G.703/704).

- собственная точность: минимальная ± 4,6∙10Е-6.

Структурная схема SETS показана на рисунке 3.1.

Для транспортировки сигнала синхронизации в сети СЦИ обычно используются сигналы полезной нагрузки (трафика). Для удовлетворения стандартам качества цифровых международных соединений (G.822) первичный источник синхронизации должен соответствовать стандарту PRC (G.822).

Внутренний тактовый

генератор SETS

T1

T3

T4

T0

T1

T2

T1

интерфейс

T0

интерфейс

T2

T0

интерфейс

T0

интерфейс

T1

Интерфейс

внешней синхронизации

Прием

Передача

PDH

Внешний синхросигнал

2048 кГц

Прием

Передача

STM-N

Передача

Прием

STM-N

Рисунок 3.1 − Синхронизация оборудования СЦИ

Для надежной синхронизации, мультиплексоры сети СЦИ должны иметь несколько дублирующих источников синхронизации:

PRC или источник сигнала качеством не ниже PRC;

вторичный тактовый генератор (SSU);

собственный источник синхронизации (SETS).

Максимально допустимое количество сетевых элементов сети (NE) между двумя SSU равно 20, максимально допустимое количество SSU в цепи синхронизации – 10. Общее число последовательно синхронизируемых элементов (NE и SSU) не должно превышать 60.

Распределение сигнализации для проектируемой сети показано на  рисунке 4 [П.Д.].

Самовосстанавливающиеся структуры в сети СЦИ –  кольца и звенья в условиях аварии на сети выполняют автоматическую переконфигурацию распределения синхронизации, которая управляется с помощью тайм-маркера и  приоритетов переключения оборудования СЦИ. Критерием для переключения источников в сетевых элементах синхронизации могут служить следующие события:

LOS (потеря сигнала);

LOF (потеря цикла);

AIS (сигнал индикации аварии);

ТМА (аварийный сигнал маркера синхронизации);

Exc.BER (интенсивность битовых ошибок 10−3).

Информация в байте маркера синхронизации SSM приведена в конце пояснительной записки (таблица 2) [П.Д.].

Информация о качестве источника синхронизации передаётся в битах 5–8 байта S1 заголовка MSOH кадра STM-1. В таблице 2 указана информация, содержащаяся в байте маркера синхронизации SSM [П.Д.].

Пояснения к таблице 2[П.Д.]:

PRC, при получении SSM со значением 5-8 битов 0010, каждый сетевой элемент синхронизируется этим опорным генератором с уровнем качества Q1.

SSU-A, при получении SSM со значением 5-8 битов  0100 указывает на использование источника синхронизации, соответственно G.812T ITU-T с уровнем качества Q2.

SSU-B, уровень качества Q3 почти на порядок ниже, чем для транзитного SSU.

SEC, источник синхросигналов мультиплексора байт маркера синхронизации SSM посылается том случае, если в списке приоритетов отсутствуют другие источники тактовых сигналов.

Качество неизвестно: этот байт SSM передаётся сетевым элементом на выход STM до тех пор, пока внутренний кварцевый генератор не будет синхронизирован с источников входящих тактовых сигналов.

Для синхронизации не используется байт маркера синхронизации со значением 5-8 битов 1111 (Q6) передаётся автоматически в случае синхронизации SDH-порта в обратном направлении. Таким образом, предотвращается образование шлейфа по синхронизации.

Основными требованием при планировании сети синхронизации является  наличие основных и резервных путей распространения сигнала синхронизации, с соблюдением требуемой иерархии, а также отсутствие возможностей возникновения замкнутых петель синхронизации.

Узел АТС-56/57/АМТС назначается ведущим (мастер-узел). На него подается сигнал синхронизации от внешнего PRC (Q1). В качестве источника будем использовать эталонный сигнал PRC с частотой 2048 кГц от спутниковой системы глобального позиционирования GPS. Он является первым приоритетом для узла АТС-56/57/АМТС. Альтернативным источником синхронизации для ведущего узла является станция DMS-100/200 АТС-56/57/АМТС.

От узла АТС-56/57/АМТС основная синхронизация Q2 распределяется в сигнале STM-4 последовательно к узлам АТС-55, АТС-55 (направление по часовой стрелке) и к узлам АТС-53, RSU-54 (направление против часовой стрелки), с первым приоритетом для этих узлов.

Схема организации синхронизации сети СЦИ представлена на рисунке 1 [П.Е.].

Распределение источников синхронизации на сети СЦИ  ГТС города Кзыл-Орды показаны (в таблице 1) в конце пояснительной записки [П.Е.].

3.3.4 Вопросы организации  сети управления

Менеджмент сети – термин, обозначающий процесс по которому одна или несколько управляющих систем, контролирует сеть оборудования.

Для того чтобы управление имело место, необходимо существование  коммуникационного пути между каждым элементом оборудования (NE) и его системой управления (EM-OS), а также между несколькими системами управления EM-OS. Необходимым является также наличие  графического пользовательского интерфейса (ГПИ) в системе управления.

Коммуникационные каналы сети передачи данных (СПД) между элементами сети и их системой управления несут:

- информацию управления;

- информацию конфигурации;

- запросы информации от системы управления к элементам;

- аварийную информацию и сообщения ответов от элементов к  системе управления.

В сетях СЦИ, каналы СПД в основном транспортируются в байтах служебных каналов передачи данных (DCC) заголовка кадра STM-N.

Базовые требования к каналам СПД:

- доставка сообщений от источника к пункту сообщения;

- возможность альтернативной маршрутизации;

- скорость доставки сообщения.

Для осуществления функций эксплуатации, администрирования, обслуживания при  передаче сообщений по каналам СПД Международной организацией по стандартизации  (ISO) разработана модель, представляющая собой набор, или стек, протоколов (уровней) ориентированный на эталонную модель взаимодействия открытых систем (OSI Stack).

В сети управления СЦИ (SMS), содержащей несколько ЕМ используются, по крайней мере, два независимых протокола: OSI протокол с NSAP адресацией (соединения ЕМ-OS–NE) и TCP протокол c IP адресацией (соединения ЕМ-OS–ЕМ-OS). Оба вида адресации относятся к сетевому уровню модели ISO.

Рассмотрим структуру только NSAP адресации, поскольку проектируемая сеть управления будет состоять только из одного ЕМ.

Для каждого сетевого элемента должен быть определен один уникальный NSAP адрес. Длина NSAP адреса имеет максимум 20 байт (40 знаков) и состоит из двух частей: начальной части домена (IDP) и специфической части домена.

IDP подразделяется, в свою очередь, на две части: идентификатор полномочий и формата (AFI) и начальный идентификатор домена (IDI).

Структура NSAP адреса приведена на рисунке 2 [П.Е.].

Существуют несколько форматов, которые поддерживаются: МККТТ Х.121, ISO 3166,  ISO 6523. Для данного проекта выбран формат ISO 6523,  который применяется для  NSAP адресации при построении СЦИ сетей в Республике Казахстан.

Структура NSAP адреса:

- идентификатор полномочий и формата AFI (один байт) указывает формат и кодирование применимое к NSAP адресу;

- начальный идентификатор домена IDI (два байта) является идентификатором международного кода;

- специфическая часть домена высшего порядка HODSP (длина не фиксирована), запрашивается компаниями - операторами для своих сетей от ISO;

- идентификатор домена DID (длина не фиксирована), определяется оператором сети;

- идентификатор системы SID (длина не фиксирована), определяется оператором сети;

- поле NSAP SEL (один байт) всегда выбирается равным 01.

Заголовки SOH и POH цикла STM-1 имеют достаточно большую ёмкость, которая может быть использована для формирования различных служебных каналов. Общий объём заголовка составляет 90 (89+1) байт. Использование каждого байта эквивалентно созданию канала 64 кбит/с. Все указанные байты могут быть разделены на три типа (рисунок 3) [П.Е.].

Типы байтов SOH и POH, а также  формирования и значения NSAP адресов  узлов сети СЦИ ГТС (таблица 2) приведены в конце пояснительной записки [П.Е.].

Управление сетью будет осуществляться на оборудовании eNM ECI Telecom, являющимся наиболее оптимальным решением задачи менеджмента и обслуживания проектируемой сети СЦИ. Система управления отвечает всем самым современным требованиям, предъявляемым к системам такого рода, а многие ее функции являются уникальными.

Доступ к системе SDM-4 предоставляется обслуживающему персоналу через интерфейсы различных типов, обеспечивающих либо местный, либо дистанционный доступ к SDM-4 и подчиненным узлам сети. Эти интерфейсы разработаны в соответствии с рекомендациями ITU-T M.3010 и G.773.

На рисунке 4 (а также в таблице 3.6)  представлены интерфейсы управления, поддерживаемые SDM-4 (SDM-1) [П.Е.].

Таблица 3.6- Интерфейсы управления, поддерживаемые SDM-4 (SDM-1)

| Интерфейсы управления | Выполняемая функция |
| --- | --- |
| интерфейс eEM | для доступа к отдельному сетевому элементу через ПК |
| интерфейс ethernet сетевого администратора ECI (eNM) | для связи с пультом eNM через "шлюзовой" узел |
| интерфейс Q3 | для связи с сетью телекоммуникационного управления (TMN); |
| интерфейс канала SDH передачи данных (DCC), | обеспечивающий физический слой передачи сообщений между узлами SDM-4 внутри сети посредством байтов SOH (D1-D3, D4-D12) канала передачи данных |
| встроенный операционный канал (EOC) на кадрированном компонентном интерфейсе | обеспечивающий доступ к подчиненным узлам, таким, как гибкие мультиплексоры |
| интерфейсы служебной линии и пользовательского канала | позволяющие обслуживающему персоналу устанавливать связь с другой аппаратурой SDM-4 по оптическому кольцу или цепи |

Мощный пульт управления на базе компьютера SUN Microsystems предоставляет пользователю обширные возможности управления и контроля и реализует функции OAM&P, подробно определяемые в рекомендациях ITU-T G.784.

Сетевой администратор ECI eNM обеспечивает всестороннее управление в пределах сети, включая  контроль и управление на уровне сети, а также детальное управление сетевыми элементами. eNM предоставляет усовершенствованные возможности по управлению сетью в целом и мощные средства управления сквозным обслуживанием. Сюда входят  топология сети, определение трасс, автоматическое и ручное определение маршрутов, управление производительностью и т.д.

Система управления предоставляет оператору множество различных возможностей для управления сетью (таблица 3.7).

Таблица 3.7- Различные возможности операторов для управления сетью

| Возможности операторов | Примечание |
| --- | --- |
| Собирать и анализировать аварийные сообщения в режиме реального времени | осуществлять мониторинг и конфигурацию удаленного сетевого элемента (до уровня блока) |
| Автоматически создавать канал указанием его начальной и конечной точек | контролировать качество канала без нарушения связи, устанавливать «петли» на ближнем и дальнем концах, а также контрольные точки на любом участке пути, что существенно облегчает поиск неисправности |
| Строить каналы с одним входом и несколькими выходами | что создает удобную среду для передачи оцифрованных сигналов кабельного телевидения |
| Редактировать конфигурации канала без перерыва связи | переводить периферийное оборудование сети на новую версию программного обеспечения из центра управления без перерыва связи |

eNM осуществляет доступ к одному или более шлюзовым сетевым элементам конфигурации через каналы LAN, а к остальным сетевым элементам –  через канал передачи данных (DCC) инфраструктуры.

Дополнительные преимущества для оператора вытекают из того обстоятельства, что все перечисленные функции поддерживаются в современной графической многооконной среде со всплывающим меню, оперативной справочной информацией и т.д. Программное обеспечение управления связью опирается на семиуровневую модель OSI, работающую в среде UNIX.

Информационная модель на основе CMISE соответствует ISO 9595, разрабатываемым рекомендациям ITU-T и стандарту ETSI на аппаратуру SDH.

Схема управления проектируемой сети СЦИ изображена на рисунке 5 [П.Е.].

3.4 Строительство и монтаж ВОЛС

3.4.1 Прокладка оптического кабеля

Различают следующие методы прокладки волоконно-оптического кабеля в грунте: траншейный или бестраншейный метод при прокладке непосредственно в грунте; прокладка тяжением при прокладке в предварительно проложенную в грунте пластмассовую гибкую трубу.

Способы прокладки кабеля в грунте могут чередоваться на трассе в зависимости от условий прокладки. Кабель может прокладываться как вручную, так и с помощью механизированных установок на соответствующих глубинах:

# - 0,6 м на участках со скальными грунтами;

# - 1,2 м в насыпных, песчаных и гравийных (предгорье) грунтах;

# - 1,25м в супесчаных и суглинистых грунтах;

# - 1,2 м в глинистых грунтах;

# - до 1,5  на пахотных и поливных землях;

# - 1,2 м в особо плотных грунтах, а также на пересечениях сухих русел рек и размываемых оврагов.

# На проектируемом участке преобладают глинистые и суглинистые грунты. На трассе превалирует III категория грунта.

Разработка траншей и котлованов с откосами без креплений в нескольких грунтах выше уровня грунтовых вод, с учетом поднятия, или грунтах, осушенных, допускается при глубине и крутизне откосов согласно таблице 3.8.

Таблица 3.8 – Наибольшая допустимая крутизна откосов траншей

| # Грунт | Угол, град и крутизна откоса при глубине раскопки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,5-3,0 м. |  | более 3,0 м. |  |
| Насыпной | 45 | 1:1,00 | 45 | 1:1,25 |
| Песчаный и гравийный | 45 | 1:1,00 | 45 | 1:1,00 |
| Супесок | 56 | 1:0,67 | 50 | 1:0,85 |
| Суглинок | 63 | 1:0,5 | 53 | 1:0,75 |
| Глина | 76 | 1:0,25 | 53 | 1:0,5 |
| Лес с сухой почвой | 63 | 1:0,5 | 53 | 1:0,5 |

Прокладку кабеля рекомендуется выполнять под постоянным оптическим контролем, который осуществляется по результатам измерения затухания ОВ кабеля с помощью оптического тестера или рефлектометра. Для обеспечения постоянного оптического контроля строительной длины ОК, освобождают закрепленный на щеке барабана верхний (А) и нижний (Б) концы кабеля, разделывают их и подготавливают к сварке шлейфа на оптических волокнах.

Способ прокладки ОК с использованием защитного полиэтиленового трубопровода применен в данном дипломном проекте, т.к. на трассе имеются многочисленные преграды, расположенные близко друг от друга, затруднен доступ, а также имеются грунты с твердыми включениями.

Прокладка ОК осуществляется комплексными механизированными специальными машинами и механизмами общестроительного назначения (тракторы, бульдозеры, экскаваторы и др.), а также для прокладки кабеля (кабелеукладчики, тяговые лебедки, пропорщики грунта и др.). В случае, если условия местности не позволяют использовать технику, прокладка производится с выноской вручную всей строительной длины кабеля, который укладывается вдоль траншеи, а затем опускается в нее.

Так как используемый нами кабель будет иметь среднюю строительную длину L=2 км. Традиционные методы прокладки, когда всё тяговое усилие воспринимается начальным участком кабеля, оказываются неприемлемыми, что вызывает необходимость применения новой технологий и специальных технических средств. Необходимость прокладки больших строительных длин при малом допустимом усилии является принципиальным отличием, требующим нового подхода к технологии прокладки кабеля.

При прокладке следует соблюдать особую осторожность, так как мощное кабелеукладочное оборудование в процессе движения может повредить стекловолокно. Особенно вредно сказываются динамические нагрузки при резкой остановке кабелеукладочной машины, крутых поворотов, нарушение синхронности движения машин колонны и т.д.

Руководством по строительству ВОЛС предусмотрен 100%-ный контроль кабеля на кабельной площадке, это позволяет определить соответствие параметров кабеля  его паспортным данным.

При пересечении трассы кабеля с другими подземными сооружениями должны соблюдаться следующие габариты по вертикали: от трамвайных и железнодорожных путей – не менее 1 метра от подошвы рельсов; от шоссейных дорог – не менее 0,8м ниже дна кювета, от силовых кабелей выше или ниже 0,5м, от водопровода и канализации – выше на 0,25м; от нефте и газопровода – выше или ниже на 0,5м.

В странах Западной Европы применяется технология прокладки волоконно-оптического кабеля в защитной трубе, что позволяет облегчить силовую конструкцию кабеля и уменьшить силу тяжения кабеля. Эта технология позволяет разделить строительные работы на земляные по прокладке трубы и чисто кабельные – протяжка кабеля, монтаж муфт, измерения. Данный метод позволяет до 100% использовать длину кабеля, что уменьшает количество муфт, затухание в кабеле. Прокладка кабеля в защитную трубу создаёт дополнительную механическую защиту кабеля, защиту от грызунов и от влияющих напряжений. Технология прокладки кабеля в трубе позволяет уменьшить эксплуатационные расходы на весь период эксплуатации кабеля. Замена кабеля позволяет свести  к минимуму земляные работы. Прокладка трубы при механизированном способе не требует тщательного контроля за силой тяжения. На пересечениях с автомобильными, железнодорожными путями, водными преградами используется та же самая защитная труба, что позволяет не резать кабель на пересечения.

Рассмотрим особенности прокладки трубы в готовую траншею, а также механизированный способ прокладки.

3.4.2 Прокладка трубы в готовую траншею

Основным требованием к траншее является отсутствие перепадов по глубине, для этого необходимо делать планировку дна траншеи. Одним из главных требований к прокладке трубы является, как можно большая прямолинейность по горизонтали и вертикали, это условие обеспечивает меньшее трение кабеля и большую длину затяжки.

Размотка трубы, как правило, должна производиться с барабана, установленного на кабельной тележке или домкратах. При размотке с барабана строительную длину трубы в начале укладывают на бровку траншеи, а потом постепенно опускают на дно траншеи.

При укладке трубы в траншею необходимо следить за тем, чтобы она лежала свободно, плотнее прилегала ко дну, а радиусы изгибов на поворотах трассы соответствовали требованиям по изгибу трубы.

В грунтах категории скальный грунт траншея копается на 15см глубже поверхности. Дно траншеи на глубину 15см засыпается песком с последующей планировкой. Затем укладывается защитная полиэтиленовая труба, с последующей засыпкой песком на 10-15см. Эта работа предохраняет тубу от повреждения острыми концами скального грунта.

3.4.3 Механизированная прокладка трубы

Прокладка трубы производится с применением тяжёлого кабелеукладчика типа  КУ-120.

До начала работы кабелеукладочной колонны трасса в необходимых случаях должна быть спланирована бульдозером (срезка бугров, засыпка выемок, образование плавных спусков при пересечении оврагов и водоёмов) для обеспечения равномерной глубины заложения трубы. Пропорка производится специальными пропорщиками, кожевым кабелеукладчиком или другими пригодными механизмами. В плотных грунтах необходима многократная пропорка на проектную глубину.

Перед началом работ необходимо с особой тщательностью проверить: исправность узлов кабелеукладчика, соответствие типа ножа проектной глубине прокладки и радиусу изгиба трубы, отсутствие задиров и острых сварных швов на кассете.

Сцепка тракторов, как правило, осуществляется стальным канатом диаметром 36-40 мм. Расстояние между тракторами должно быть не менее 5м.

3.4.4 Организация переходов через железную и автомобильную дороги

#### При организации железнодорожного перехода используется метод «прокалывания» с помощью гидравлического пресса. Для этого разрабатывают два котлована рабочий «A» и приёмный «Б».

#### В рабочий котлован устанавливается гидравлический пресс, который продавливая грунт образует отверстие под железной дорогой. В отверстия проталкивают две асбестоцементные трубы (основная  и резервная) диаметром 100мм, затем в основную трубу протягивают защитную полиэтиленовую трубу.

#### Переход через автомобильные дороги может осуществляется открытым способом, т. е.  разрабатывается непосредственно сама дорога, с последующим восстановлением раскопанного участка дороги, если на это мероприятие даётся специальное разрешение властей. В противном случае переход осуществляется также как и при организаций железнодорожного перехода методом прокалывания.

#### При организации переходов через возможные водные преграды кабель в обязательном порядке должен быть зарезервирован. На месте организации перехода на проектируемой магистрали существует мост, обеспечивающий проезд автотранспорта через реку. Резервный створ целесообразно будет организовать через мост, в этом случае следует применять защитную полиэтиленовую трубу, которая прикрепляется к мосту с помощью специальных скоб.

### 3.4.5 Организация перехода через препятствие с использованием машины горизонтально-направленного бурения

Наиболее трудоёмким при проведении работ по прокладке полиэтиленовой трубы считается прохождение рек, автомобильных и железных дорог. Особенно это касается организации речных переходов. Так как прокладка трубы ведётся открытым способом, это нарушает гидрологические и биологические процессы при прохождении рек.

В отличие от традиционного способа строительства с углублением дна, разработкой и последующей засыпкой траншеи, метод горизонтально- направленного  бурения является бес траншейным. Он практически не влияет на естественное состояние участка производства работ.

Машина горизонтально–направленного бурения чаще представлена в виде самоходной машины с буровой установкой, набором бурильных штанг и операторским местом с электронным пультом управления. С помощью бурильной системы VERMER можно производить различные подземные прокладки труб диаметром до 500мм и длиной до 400 м (в зависимости от качества грунта). Строительство бестраншейного перехода трубопровода под реками, дорогами включает в себя несколько основных этапов:

1)Наклонно направленное бурение под дном, например водной преграды с началом на одном из берегов и выходом на противоположном берегу в заранее намеченную точку. В начале бурится направляющая скважина небольшого диаметра, траектория бурения контролируется по радиосигналу датчика, встроенного в бурильную колонну. В процессе бурения происходит уплотнение стенок скважины при помощи вращающейся головки. Из вращающегося наконечника спереди выдавливается биологически безопасная жидкость (бентонит), которая взрыхляет грунт и одновременно укрепляет стенки пробурённой скважины. Давление жидкости регулируется с буровой машины.

2)Расширение скважины. После окончания первоначального бурения бурильные наконечники заменяются  более широкими насадками разного размера. Таким образом, осуществляется  последовательное расширение канала до нужного размера. Число расширений зависит от местного ландшафта, профиля рек, ширины, почвенных условий.

3)Протяжка в скважину полиэтиленовой трубы. При вытягивании бура диаметр скважины  расширяется более широкими буровыми насадками и одновременно в скважину втягивается полиэтиленовая труба.

Метод горизонтально-направленного бурения даёт следующие преимущества:

- прокладка трубы под дном рек, под железным полотном или автомобильной дорогой, методом наклонно-направленного бурения в три раза дешевле по сравнению с традиционным методами;

- ненарушаются гидрологические процессы, работы проводятся на расстоянии свыше 100 метров от береговых урезов;

-не требуется проведение берегоукрепительных работ.

Метод горизонтально - направленного бурения является экологически безопасным. В частности при бурении и укреплении стенок скважины применяются специально разработанные буровые растворы на основе нетоксичных бентонитовых глин.

3.4.6 Соединение трубок

Трубки соединяются специальными пластмассовыми муфтами, компенсирующими увеличение и уменьшения их длины при изменении температуры. Для соединения трубок используются также пластмассовые резьбовые и электросварные муфты. При соединении концы трубок плотно подгоняют друг к другу, а с их внутренних и наружных поверхностей удаляют заусенцы.

Пластмассовая резьбовая муфта представляет собой трубку с правосторонней наружной резьбой на одном конце и левосторонней - на другом. Муфта имеет две гайки, навертываемые с концов трубы и две внутренние фиксирующие шайбы. Различают муфты  соединительные – для трубок одинакового диаметра, переходные – для соединения трубок разных диаметров. При монтаже резьбовой муфты на один из соединяемых концов трубок одевается гайка и внутренняя фиксирующая шайба, после чего трубка вставляется до упора на центральную перегородку. Гайка навинчивается на среднюю часть, затем – фиксирующая шайба с гайкой. Вторая трубка вставляется в муфту также до упора и затягивается вторая гайка.

Электросварная муфта представляет собой полиэтиленовую трубку, на внутреннюю поверхность которой нанесён слой  высокоомного проводника.

Концы проводника выведены на поверхность муфты в специальные клеммы. Рядом с клеммами расположены отверстия для контроля качества сплавления. Сварочное напряжение составляет 39,5 В, максимальная сила тока – 99 А. Сварка муфты с трубками выполняется в течение времени, указанного на муфте или в её паспорте. Время сварки задаётся автоматическим или ручным регулятором. При нормальной сварке появляется расплавленный полиэтилен в контрольных отверстиях муфты. После окончания сварки клеммы на поверхности муфты срезаются.

Компенсирующая муфта содержит поливинилхлоридную трубку с внутренней поверхностью из полиэтилена с рифлёным профилем. В трубке на расстоянии 40см от одного конца и 19,5 см от другого имеется перегородка. Захватывающий наконечник, плотно обхватывающий трубку и гладкий наконечник, позволяющий концу трубки свободно перемещаться, расположенные с разных сторон муфты, обеспечивают герметичность.

Компенсирующую муфту монтируют так, чтобы в гладкий её захват вводился конец трубки, подвергающийся большому температурному влиянию (конец трубки, проложенный по мосту).

Муфта надевается на трубу со специальной смазкой (нанесённой для облегчения установки) со стороны захватывающего наконечника и перемещается до упора трубки в перегородку. Затем в гладкий захват муфты вводится вторая трубка.

3.4.7 Калибровка труб

Все проложенные трубы проверяются на герметичность на участке между двумя смежными вводами в служебно-технические  здания, но на участке не короче, чем между двумя смежными соединительными муфтами на ВОК.

Непосредственно перед прокладкой проверяются на герметичность и проходимость с помощью губчатого цилиндра (из поролона), перемещаемого потоком воздуха.

Песок, земля и небольшие камни удаляются с помощью цилиндра, задуваемого в трубку сжатым воздухом. Очистку трубы от слежавшегося песка, грязи при наличии сквозного канала для прохода воздуха проводят сжатым воздухом с последующей продувкой губчатого цилиндра.

При проверке герметичности оба конца смонтированных на участке проверки трубок  заделываются специальными пластмассовыми заглушками, а в трубку закачивается избыточный воздух. В герметичной трубе давление долгое время не уменьшается.

Место непроходимости или нарушения целостности трубки можно определить по скорости цилиндра с радиопередатчиком: непроходимость вызывает останов, а негерметичность – останов или резкое снижение скорости.

В последнем случае место негерметичности определяется повторной продувкой цилиндра с датчиком через трубку под меньшим давлением. Результаты тестирования трубок на проходимость и герметичность оформляются протоколом.

Если полностью смонтировать трубу на участке прокладки ОК временно не удаётся, то уложенные трубы содержатся под избыточным давлением воздуха 0,5-1,0кГс/см2  с проверкой давления в них один раз в  две недели.

3.4.8 Установка и монтаж камер

Камеры устанавливаются для размещения соединительных муфт ВОК, а также для размещения запасов этих кабеле. Место установки каждой камеры определяется представителями организации, выполняющей прокладку трассы, совместно с представителями заказчика с учётом длинны кабеля на каждом конкретном барабане, условий трассы.

Камеры устанавливаются в непосредственной близости от места перехода трубок на мост с одной или двух его сторон. Выбор места для установки камеры зависит от длины прокладываемого кабеля. Следует учитывать необходимость укладки в камеру с соединительной муфтой запаса ВОК с длиной колец каждого конца не менее 8 м для монтажа муфты. В случае сухих грунтов при уровне грунтовых вод ниже глубины промерзания камера устанавливается в котловане  на выровненное и уплотнённое  песчаное основание и засыпается дренирующим грунтом. В глинистых и мокрых грунтах при выходе грунтовых вод на поверхность, камеры обваловывают. При нахождении подземных вод ниже поверхности грунта, но выше глубины промерзания камеры устанавливаются в котловане выше уровня подземных вод на 20 см. На заболоченных сооружаются специальные основания или устраиваются насыпи.

В месте установки камеры трубы вырезаются так, чтобы можно было соединить их с патрубками  камеры. После прокладки кабелей в трубопроводе, трубы с патрубками камеры соединяются резьбовыми пластмассовыми переходными муфтами.

Все работы по подготовке концов труб и патрубков камеры к соединению выполняются до прокладки ВОК. После ввода концов ОК в камеру (при монтаже соединительной муфты) или укладке колец кабеля (при установке камеры под мостом) и соединения трубок в патрубок камеры вставляется проходная заглушка: изнутри камеры (если ОК проложен после соединения с камерой) или снаружи камеры (если ОК проложен в трубке до её соединения с камерой).

3.4.9 Технология вдувания кабеля в трубу

Впервые метод и устройство задувки кабеля были запатентованы в Швейцарии. Устройство представляет собой компрессор и имеет три различных модификации: Minijet – для задувки кабелей диаметром до 6 мм, Cablejet-для задувки кабелей диаметром от16 до 18 мм, Superjet- для кабеля диаметром от 15 до 35 мм. Привод подачи кабеля Cadlejiet работает от встроенного пневмодвигателя по такому же принципу работает Minijet, но с пневмодвигателем менее мощным. Привод Superjet работает от двух гидромоторов, которые запитываются от агрегата с бензиновым или электрическим приводом. Поэтому устройство Superjet предназначено для тяжёлых и жёстких кабелей имея повышенное усилие подачи кабеля.

Все устройства имеют измерительные приборы, которые показывают длину проложенного кабеля и скорость прокладки в трубе. Прокладка производится  потоком воздуха, который с высокой скоростью прокачивается через трубу и поддерживает кабель в подвешенном состоянии, таким образом, сила трения между оболочкой кабеля и внутренней поверхностью трубы почти отсутствует на всём её протяжении. Таким образом, кабель может свободно двигаться в трубе и легко проходить через все изгибы, даже если они частые и крутые. Компрессор должен обеспечивать рабочее давление 8-12бар с подачей воздуха 10м3/мин. Температура воздуха не должна превышать +50 С. Устройство для задувки ОК в трубу устанавливается около соединительных муфт.

Вдувание кабеля может производится  с использованием одновременно двух или более комплектов. В последнем случае один комплект  размещается в начале трубки, а другой – на расстоянии 700-3000м. При использовании одного комплекта оборудования барабан с ВОК размещают у начала  уложенной в землю трубки. Кабель длиной, необходимой для прокладки на всём участке смонтированного трубопровода (например, между камерами), вдувается в трубу первого участка прокладки, принимается на её конце и укладывается вручную восьмёрками. После прокладки ОК на первом участке механизм для вдувания кабеля и компрессор перемещают от первого котлована ко второму.

При наличии двух комплектов оборудования конец ОК, подаваемого в трубку первого участка с кабельного транспортера, после выхода у второго котлована вдувается в трубку второго участка трассы до камеры. При этом комплект оборудования у первого и второго котлована работают синхронно.

При наличии на трассе уклонов и подъёмов прокладку ВОК начинают, по возможности, вниз по уклону. Подъёмы в начале трассы сокращают длину подлежащего прокладке отрезка ОК (растяжение ОК на седловине), чем подъёмы в конце.

Разработан так же метод протяжки гибких ОК диаметром 2мм с одним или несколькими пучками ОВ (в каждом до 7 ОВ) потоком сжатого воздуха. За один цикл затягивается более 500м ОК. Используется трубка диаметром 28мм из термостойкого материала, содержащая 7 трубок диаметром 6мм каждая. Используемые пластмассовые трубки допускают их прокладку, как бестраншейным способом, так и прокладку в открытую траншею. Трубки диаметром 25-63мм поставляются изготовителем на барабанах с длиной 600-4000м. Внутренняя поверхность трубок имеет покрытие, снижающее коэффициент трения.