# 1 Аналитические исследования по теме работы и разработки по их

# технической реализации

1.1 Постановка задачи  работы

Устранение существующих недостатков в организации межстанционных  линии на участке УСП-АМТС г. Кзыл-Орды является постановкой задачи контрольной работы. Решение этой задачи предполагает замену физически и морально устаревшей направляющей системы (межстанционные линий связи, далее МСС), которые организованные на базе электрического кабеля типа  МКС на оптическую.

Для осуществления модернизации МСС на участке УСП-АМТС  ГТС г. Кзыл-Орды  необходимо решить следующие задачи:

1) произвести проверочный  расчет и распределение нагрузки сети   с учетом перспективы развития по укрупненным показателям;

2) рассчитать необходимые  ИКМ линии;

3) рассчитать необходимое количество кабеля и  оборудования;

4) рассмотреть вопросы безопасности жизнедеятельности при эксплуатации ОК и оборудования;

5) рассчитать ожидаемый экономический эффект от модернизации МСС на участке УСП-АМТС сети  г. Кзыл-Орды.

Проведение модернизации МСС на выше указанном участке  сети позволит решить такие проблемы, как:

- улучшение качества услуг связи;

- увеличение количества абонентов в будущем в УСП (сельско-пригородных районах);

- снижение эксплуатационных затрат, и как следствие, уменьшение стоимости услуг связи и увеличение числа потребителей этих услуг;

1.2 Краткая характеристика  ГТС города Кзыл-Орда

В настоящее время в г. Кызыл Орда действует пять РАТС (все станции цифровые), три  подстанции типа RSU (от системы S-12)  и одна подстанция координатного типа. Общая монтированная емкость сети составляет 30710 номеров, задействованная емкость – 30157 номеров. Использование емкости сети – 98,20 %. (таблица 1.1).

Таблица 1.1– Характеристика ГТС г. Кызыл Орда

| № | Наименование АТС | Тип АТС | Монтированная емкость | Задействованная емкость | Коэффициент использования емкости, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | АТС-52 | S-12 RSU | 3020 | 2986 | 98,87 |
| 2 | АТС-53 | S-12 MLE | 9000 | 8862 | 98,47 |
| 3 | RSU-54 | S-12 RSU | 3500 | 3495 | 99,86 |
| 4 | АТС-55 | S-12 RSU | 3040 | 3027 | 99,57 |
| 5 | АТС-56/57-АМТС | DMS-100/200 | 11000 | 10784 | 98,04 |
| 6 | АТС-529 | АТСК | 150 | 134 | 89,33 |
| 7 | АТС-565/УСП | DRX-4 | 1000 | 869 | 86,90 |
|  | Итого |  | 30710 | 30157 | 98,20 |

Существующие абонентские сети всех РАТС построены в основном   по шкафной системе с применением прямого питания. Доля мультисервисных доступов (УБАД) незначительные, всего-5%.

Межстанционные связи между РАТС-ми 52, 53, 54, 55,  56/57 (АМТС) организованы по оптическим кабелям с применением технологии SDH (с топологией кольцо). Связь РАТС 529 с РАТС-52 осуществляется с помощью системы передачи ИКМ-30 по металлическим кабелям (МКС 1х4х1,2).

В рассматриваемом участке УСП (РАТС-65) - АМТС (РАТС 56/57) эксплуатируется оборудования ИКМ-15 (1985 года), а в качестве линии связи КСПП1х4х0,9 (1994 г.).

Учитывая сказанное, транспортная сеть ГТС г. Кызыл Орда построена по принципу «кольцо». На сети применяется 6-значная  система нумерации.

Связь со спецслужбами осуществляется по общему пучку соединительных линий через узел спецслужб - УСС, который расположен на  РАТСЭ – 56/57. В качестве соединительных линий между РАТСЭ – 56/57 и УСС выделены  цифровые каналы по общему пучку.

Для осуществления междугородной телефонной связи РАТС соединяются с междугородней телефонной станцией АМТС, расположенной на РАТС-56/57 (оборудования 56/57 РАТС и оборудования АМТС  однотипные и находятся в одном помещении).

Среди основных недостатков городской сети телекоммуникаций г. Кзыл-Орды можно выделить следующие: низкая плотность телефонизации города, отсутствие свободных номеров, особенно в центре города, физический и моральный износ аналогового оборудования АТС-529, недостаточный уровень цифровизации АТС пригородного района города, отсутствие необходимого числа каналов на участке УСП-АМТС (низкое качество связи,  из-за морального износа каналообразующего оборудования).

Существующая схема организации связи ГТС г. Кызыл Орда представлена на рисунке 1 [П.А.].

1.3 Сравнение  технологии ЦСП и выбор оптимальной

Начало использования цифровых технологий в сетях передачи связано с ИКМ, а именно с системами цифровой телефонии на основе кабельных сетей связи, используемыми для передачи голоса. Развитие цифровых телефонных сетей шло по линии уплотнения каналов, как за счет мультиплексирования низкоскоростных первичных каналов, так и за счет использования более рациональных методов модуляции. Развитие схем мультиплексирования привело к возникновению иерархии, названной плезиохронной (т.е. почти синхронной) цифровой иерархией PDH.

В плезиохронной цифровой иерархии – PDH в качестве первичной была выбрана скорость 2048 кбит/с и коэффициент мультиплексирования в этой иерархии выбирался постоянным и кратным двум. Указанная, иерархия позволяет передавать соответственно 30,120,480,1920 и 7680 каналов, что отражается и в названии ИКМ систем: ИКМ-30, ИКМ-120, ИКМ-480 и т.д.

Суть основных недостатков PDH в том, что добавление выравнивающих бит, делает невозможным идентификацию и вывод, например, потока             64 кбит/с или 2 Мбит/с, «зашитого» в поток 140 Мбит/с, без полного демультиплексирования или «расшивки» этого потока и удаление выравнивающих бит. Одно дело передавать поток междугородных или международных телефонных разговоров от одного телефонного узла к другому «сшивая» и «расшивая» их достаточно редко. Другое дело – связать несколько банков и/или их отделений с помощью PDH сети. В последнем случае часто приходится либо выводить поток 64 кбит/с или 2 Мбит/с из потока 140 Мбит/с, чтобы завести его, например, в отделении банка, либо наоборот выводить поток 64 кбит/с или 2 Мбит/с из банка для ввода его обратно в поток 140 Мбит/с. Осуществляя такой ввод/вывод, приходится проводить достаточно сложную операцию трехуровневого демультиплексирования («расшивания») PDH сигнала с удалением/добавлением выравнивающих (на всех трёх уровнях) бит и его последующего трёхуровневого мультиплексирования («сшивания») с добавлением новых выравнивающих бит.

Другое узкое место технологии PDH  слабые возможности в организации служебных каналов для целей контроля и управления потоком в сети и практически полное отсутствие средств маршрутизации низовых мультиплексированных потоков, что крайне важно для использования в сетях передачи данных.

Недостатки PDH и желание их преодолеть привели к разработке синхронной цифровой иерархии SDH, предложенной для использования на волоконно-оптических линиях связи. SDH позволяет:

- вводить/выводить входные потоки без необходимости проводить их сборку/разборку (а значит иметь возможность определять положение каждого входного потока, составляющего общий поток);

- разработана новая структура фрейма, позволяющая осуществлять не только развитую маршрутизацию, но и осуществлять в пределах иерархии управление сетями с топологией любой сложности;

- систематизировать иерархический ряд скоростей передачи и продолжить его за пределы ряда PDH;

- разработать стандартные интерфейсы для облегчения стыковки оборудования.

Сеть SDH, как и любая сеть, строится из отдельных функциональных модулей ограниченного набора: мультиплексоров, коммутаторов, концентраторов, регенераторов и терминального оборудования. Этот набор определяется основными функциональными задачами, решаемыми сетью:

- сбор входных потоков через каналы доступа в агрегатный блок, пригодный для транспортировки в сети SDH  задача мультиплексирования, решаемая терминальными мультиплексорами – ТМ сети доступа;

- транспортировка агрегатных блоков по сети с возможностью ввода/вывода входных/выходных потоков – задача транспортирования, решаемая мультиплексорами ввода/вывода – ADM, логически управляющими информационным потоком в сети, а физически – потоком в физической среде, формирующей в этой сети транспортный канал;

- перегрузка виртуальных контейнеров в соответствии со схемой маршрутизации из одного сегмента сети в другой, осуществляемая в выделенных узлах сети,  задача  коммутации, или кросс-коммутации, решаемая с помощью цифровых коммутаторов или кросс – коммутаторов – DXC;

- объединение нескольких однотипных потоков в распределительный узел концентратор (или хаб)  задача концентрации, решаемая концентраторами;

- восстановление (регенерация) формы и амплитуды сигнала, передаваемого на большие расстояния, для компенсации его затухания – задача регенерации, решаемая с помощью регенераторов;

- сопряжение сети пользователя с сетью SDH  задача сопряжения, решаемая с помощью оконечного оборудования  различных согласующих устройств, например, конверторов интерфейсов, конверторов скоростей и т.дю

Вывод: На рассматриваемом участке УСП-АМТС ГТС г. Кзыл-Орды самым оптимальным вариантом модернизации МСС является применение уже существующей технологии в городской транспортной сети – SDH.

1.4  Выбор топологии и режима работы на участке УСП-АМТС

Распространенным вариантом построения сети СЦИ является реализация радиально-кольцевой структуры, в которой узлы, обрабатывающие относительно небольшую интенсивность нагрузки и имеющие связи только с некоторыми узлами выносятся из основного кольца и подключаются к нему через узел, с которым имеют наибольший обмен, с помощью конфигурации точка-точка (радиально).

Поэтому для участка УСП-АМТС выбирается конфигурация точка-точка (радиально) с возможностью подключения к  существующей кольцевой структуре.

Модернизированный участок будет работать существующей сетью с технологией SDH (Synchronous Digital Hierarchy  Синхронная Цифровая Иерархия).

SDH сети  позволяют создать единую транспортную среду для разнородных информационных потоков. При этом совокупная пропускная способность сети достаточна для того, чтобы в едином потоке передавать большие объемы информации  как телефонно-голосовой, так и изначально существующей в виде цифровых данных.

Оборудование SDH постоянно самотестируется и при возникновении какой-либо неисправности соответствующее сообщение посылается центральной системе управления, которая выдает диагностическое сообщение на монитор оператора и одновременно сохраняет его в базе данных для последующего анализа.

Каналы в сети продублированы с помощью обходных путей, на которые система переключается в случае ухудшения качества передачи или пропадания основного канала. Такой принцип управления обеспечивает полное сохранение связи в случае аварии на кабельных трассах или выходе из строя каких-либо элементов сетевого оборудования.

Центральная система управления размещена на АТСЭ-56/57 (АМТС). С ее помощью производится постоянное наблюдение за состоянием сети в целом и за работой оборудования на ее отдельных участках, оперативно маршрутизируются информационных потоки, оптимизируется загрузка отдельных элементов, а при необходимости, сеть автоматически переконфигурируется.

# 1.5 Прокладка оптического кабеля на участке УСП-АМТС

Внедрение ВОК на соединительной сети ГТС позволяет существенно повысить экономичность ГТС за счет снижения стоимости кабельный сети, экономии меди, оптимизации соединительной сети, увеличение её пропускной способности, повышения емкости АТС.

Для модернизируемого участке УСП-АМТС ГТС города Кзыл-Орда выбран кабель марки  ОМЗКГм  со ступенчатым профилем показателя преломления, который имеет повивную скрутку сердечника. Каждый последующий сердечник по сравнению с предыдущим имеет на шесть волокон больше.

Трасса прохождения ВОЛС выбрана, исходя из условия минимальной их длины при обеспечении необходимой конфигурации сети (участка), выполнения наименьшего объёма работ при строительстве, обеспечения удобств эксплуатации линейных сооружений и надёжной их работы.

Прокладку волоконно-оптического кабеля типа оптического кабеля  на рассматриваемом участке УСП-АМТС с протяжённостью 2,835 км, проводим согласно таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Трасса прокладки  оптического кабеля

| Участок | Прокладка в канализации, км | Примечание |
| --- | --- | --- |
| АТС565/УСП – АТС-56/57/АМТС | 2,835 | Прокладка по существующим колодцам |
| Всего | 2,835 |  |

При выборе трассы кабельной канализации для прокладки кабелей от здания АТС до распределительных шкафов или зданий в зоне прямого питания, следует выполнить следующие требования.

Трасса должна иметь наименьшую протяжённость и проходить преимущественно под пешеходной частью улиц и проездов или по газонам с учетом обеспечения возможности максимальной механизации работ.

Во избежание возможной коррозии металлических оболочек кабелей следует избегать мест с высоким уровнем грунтовых вод (участков с сильно увлажненными грунтами), свалками мусора и промышленных отходов, загрязнением стоками промышленных вод.

Проектируемый оптический кабель прокладывается в существующей телефонной канализации, в черте города, с предварительной прокладкой полиэтиленовых труб ПВД-40.

В данном проекте рассмотрим расчёт параметров оптического кабеля, проложенный на участке длиной 2,835 км.

1.6 Сравнение различных видов  оптического кабеля и выбор оптимального

1.6.1 Общие технические требования к ОК

Оптический кабель (ОК) – средство связи, в состав которого входит направляющая система электромагнитных колебаний – световод. Специфичность данной направляющей системы состоит не только в особенностях распространения по ней сигналов, но и в ее конструкции и влиянии на нее внешних условий. Все это требует особых подходов и технических решений на всех этапах использования оптических кабелей при прокладке, монтаже, эксплуатации. В то же время, поскольку, основной задачей оптических кабелей является обеспечение заданного качества передачи при существующих условиях эксплуатации, к ним предъявляются такие же требования, как и к электрическим кабелям связи, а именно:

- возможность прокладки в тех же условиях, в каких прокладываются симметричные и коаксиальные кабели;

-максимальное использование при прокладке уже существующих методов, техники и оборудования, применяемых при прокладке электрических кабелей;

-устойчивость к внешним воздействиям (механическим и климатическим), возникающим при эксплуатации на сетях связи;

-надежность, обеспечивающая эксплуатацию с заданными показателями безотказности, долговечности и ремонтопригодности.

Наряду с общими требованиями оптические кабели должны удовлетворять требованиям, вытекающим из таких факторов, как характеристики и конструкция применяемых световодов, методы контроля и измерений, строение данной конкретной системы передачи, экономические показатели, прогноз развития сети связи и так далее. Анализ указанных факторов с учетом общих требований позволяет сформулировать конкретные требования к конструкции оптических кабелей.

Прежде всего, конструкция кабеля должна быть такой, чтобы он был устойчив к механическим воздействиям при прокладке, монтаже и эксплуатации. Это означает, что значения передаточных характеристик кабеля не должны выходить за установленные пределы в течение всего срока службы кабеля при воздействии на него растягивающих усилий, изгибающих моментов, поперечного сжатия, вибрации и ударных нагрузок.

Одна из наиболее важных характеристик кабеля – допустимое усилие на растяжение, которое должно быть достаточно большим. Наряду с допустимым усилием на растяжение конструкция кабеля должна удовлетворять требованиям по устойчивости к боковому давлению (поперечному сжатию). Несколько большие поперечные нагрузки могут возникать при прокладке, если используются направляющие ролики или колено. Однако, при строительстве линий передачи возможны случаи, не предусмотренные технологией прокладки и монтажа (например, сдавливание ногой человека, случайно наступившего на кабель). В расчете на подобные ситуации боковое давление, которое должен выдерживать кабель, выбирается с запасом.

Кабель должен обеспечивать исправное функционирование системы при значительных перепадах температур, которые установлены  от минус 40 до плюс 50 0С. Также конструкция кабеля должна предусматривать защиту от грызунов, защиту от влаги.

Несколько другого рода требования предъявляются к оптическим волокнам. Общий вид типового ОВ показан на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 - Общий вид типового ОВ

ОВ  должны обеспечить минимально возможный коэффициент затухания на рабочих длинах волн, минимальное значение хроматической дисперсии на тех же длинах волн (для одномодовых волокон) и максимальный коэффициент широкополосности (для многомодовых волокон). Тип кабеля определяется заданной длиной волны, допустимыми потерями и дисперсией, а также условиями прокладки (категориями грунта, наличием переходов через водные преграды и так далее). Учитывая, что оптическое волокно чувствительно к сильным электромагнитным полям, рекомендуется ОК прокладывать в некотором отдалении от линий электропередач. Если условия позволяют, желательно выбирать кабель, не содержащий металлических элементов (медных проводов для дистанционного питания, центрального силового элемента, выполненного из стали, брони из стальных проволок). Выбор типа кабеля можно произвести, исходя из расстояний между узлами. При выборе ОК следует, разумеется, учитывать его стоимость, так как примерно 80% всех капитальных затрат на организацию сети связи необходимы для приобретения кабеля и строительство кабельных магистралей. Тем не менее, чем дороже кабель, тем он надёжнее при прокладке и эксплуатации.

1.6.2 Классификация волоконно-оптических кабелей связи

Оптический кабель состоит из свободно уложенных или скрученных по определенной системе ОВ, заключенных в общую защитную оболочку. При необходимости кабель может содержать силовые (упрочняющие), защитные и демпфирующие элементы, а также элементы продольной и поперечной герметизации для защиты волокон от воздействия влаги. Оптические и физические параметры ОВ, применяемых в ОК, нормируются международными стандартами.

В бывшем СССР ( ныне странах СНГ) начало использования оптических кабелей относится к 1985 году (на территории России): первые ОК были применены на городских телефонных сетях. С 1990 года ОК в России, позже в Казахстане (после распада СССР) стали сначала "собираться" из импортных волокон, а с 2000 года появились отечественные производители ОК. С тех пор производство ОК развивается быстрыми темпами. Ежегодный прирост производства в год составляет 40 %. Как ответить на вопрос какой это ОК? Перед тем как ответить на этот вопрос, необходимо выделить существенное свойство, характеристику кабеля, относительно которой будет осуществляться  его классификация.

Вспомним характеристики ОВ, о которых нам уже известно из материала прошлых занятий. Логичным будет характеризовать ОК по ОВ, которые есть в его составе.

Например, материал ОВ. По материалу ОК и ОВ можно делить на следующие типы: "кварц-кварц" (то есть сердечник и оболочка из кварца), "кварц-полимер" (оболочка из полимера) и "полимер".

В зависимости от геометрии применяемых волокон оптические кабели делятся на две группы: одномодовые (SM - single mode) и многомодовые (ММ - multi mode), причем последние могут быть ступенчатыми и градиентными.

Можно говорить о кабеле или волокне с точки зрения его передаточных свойств. По используемому окну прозрачности: для первого, для второго, для третьего, для второго и третьего, всеволновые и т.д.  По километрическому затуханию ОВ и ОК классифицируются соответственно конкретным числовым значениям этого показателя: 5; 4; 2; 1; …0,34; …0,25; …0,18 дБ/км.

С точки зрения дисперсионных свойств ОК может включать ОВ со ступенчатым профилем (стандартное волокно) SF, волокно со смещенной дисперсией DSF, волокно с ненулевой смещенной дисперсией NZDSF.

В соответствии с принятой в большинстве стран мира практикой целесообразно классифицировать ОК по назначению и условиям применения.

Почему же так обращается внимание именно на условия функционирования ОК?  Дело в том, что оптические кабели выдвигают более жесткие требования к механической прочности по сравнению с электрическими кабелями. Это связано с меньшей пластичностью стекла по сравнению с медью и алюминием (оно допускает относительное удлинение при действии растягивающих усилий не более 2...3% по сравнению с 6...8% для медного провода).

Существенное значение для сохранения приемлемых для дальнейшей эксплуатации параметров ОК имеет интенсивность оказываемых на него механических воздействий в виде давления, растяжения, изгибов, микроизгибов, кручений и вибрации. Дополнительное затухание за счет потерь на изгибах стандартного ОВ может быть определено по формуле:

,                                                                             (1.1)

где а – радиус сердечника, n - относительная разность показателей преломления, изг - радиус изгиба.

Микроизгибы образуются в результате механических напряжений (провисания, избыточного натяжения и т.п.) и амплитудой не превышают единиц микрометров. Однако в течение длительной эксплуатации их накопление обуславливает дополнительное затухание ОВ, которое можно выразить выражением:

,                                                                              (1.2)

где Nми – число микроизгибов, hми – их амплитуда, d – диаметр световода.

В результате механических воздействий кварцевое стекло разрушается.

Рост микротрещины происходит в два этапа. На первом, пока интенсивность K1 меньше некоторого критического состояния (для кварцевых ОВ К1кр=0,189 МПа×м0,5), величина микротрещины растет линейно, пропорционально механическому напряжению, приложенному к ОВ. По этому длительность первого этапа тем больше, чем меньше значение этого механического напряжения.

При достижении К1кр начинается второй этап, заключающийся в окончательном рассечении ОВ со скоростью звука.

Из-за высокой протяженности секций ВОСП поиск места порыва ОВ – очень длительная операция.

Механическая прочность кабелей обеспечивается применением в их конструкции упрочняющих стеклопластиковых или металлических элементов, воспринимающих деформирующие усилия при прокладке и эксплуатации. Работающие на растяжение элементы тем или иным способом интегрируются в конструкцию кабельного сердечника и расположены под защитной оболочкой. В качестве таких элементов применяют стальной трос в полимерном шланге, проволоку или стеклопластиковые прутки. Они могут располагаться в центре кабельного сердечника, в его повиве (filler), a также между внутренней и внешней оболочками кабеля. Допустимые растягивающие усилия для кабеля внешней прокладки составляют не менее 2500 Н. Имеются конструкции, у которых величина этого параметра достигает значения 20 000 Н.

Элементы защиты от раздавливающих усилий представлены в основном различными покровами и оболочками и обеспечивают защиту от усилия 1000 Н и более, приложенного к 1 см длины кабеля.

Броневые покровы кабеля придают ему дополнительную разрывную прочность и защищают его от сдавливающих усилий. В качестве брони могут быть использованы редкая или плотная металлическая оплетка, гофрированная лента и круглая стальная проволока различного диаметра. В качестве элементов защиты кабеля от повреждения грызунами могут применяться металлические броневые покровы и оплетки из стекловолоконных нитей.

К факторам, ухудшающим свойство ОВ можно отнести: испарение пластификаторов, увлажнение материалов ОВ и запыление мест коннекции, радиационные замутнения. Все это приводит к ухудшению передаточных характеристик ОВ.

Так сердечник оптического кабеля из-за необходимости обеспечения эффективной защиты ОВ от механических воздействий принципиально представляет собой пустотелую конструкцию. Это ставит перед разработчиками проблему обеспечения его влагостойкости. Малый внешний диаметр делает неэффективным содержание под избыточным воздушным давлением, иногда используемым в многопарных электрических кабелях.

Для получения необходимой влагостойкости оптического кабеля необходимо решить задачи обеспечения его продольной и поперечной герметизации. Основным средством обеспечения продольной герметизации является гидрофобный гель, который заполняет пустоты кабельного сердечника. Поперечная герметизация кабеля задается наружными оболочками. В некоторых кабелях фирмы Lucent Technologies дополнительно применяется слой целлюлозной бумаги, которая при попадании на нее влаги разбухает и герметизирует небольшие проколы оболочки, а в кабелях компании ABB использована тонкая алюминиевая оболочка.

Для облегчения разделки кабелей под внешнюю оболочку закладывается прочная разрывная нить (rip-cord), которая при вытягивании делает на шланге оболочки продольный разрез, открывая доступ к элементам кабельного сердечника. В кабелях производства Lucent Technologies применяются две разрывные нити, которые укладываются на противоположных сторонах кабеля в его диаметральной плоскости. В бронированных кабелях компании Mohawk разрывная нить используется для вскрытия клеевого шва, соединяющего края стальной гофрированной ленты.

Каждый из перечисленных выше факторов имеет место при определенных условиях эксплуатации. Естественно, для каких-то ОК нужна броня, для других требуется полное отсутствие металлических деталей.

Рассмотрим вариант классификации ОК, показанный на рисунке 2 [П.А.].

Как следует из представленного, ОК находят применение на всех участках сети связи и подразделяются на магистральные, зоновые местные и внутриобъектовые. Условия существования кабелей на магистральных, внутризоновых, местных, объектовых (локальных) сетях связи различны, и используемые средства могут довольно значительно отличаться друг от друга по конструкции не только сердечника, но и оболочек и наружных покровов. Так, магистральные ОК могут прокладываться непосредственно в земле, в кабельной канализации, коллекторах, тоннелях, в водной среде (реки, озера, моря), подвешиваться в воздухе.

Большая часть кабелей внутризоновых и местных сетей находится в аналогичных условиях. В значительно более легких условиях работают ОК объектовых сетей, в основном прокладываемые в помещениях. В этой связи мы будем допускать деление ОК по условиям применения две основные группы: внешней прокладки и внутриобъектовые.

Отдельно следует заметить, что ряд ОК имеет специальное предназначение. Такие ОК делаются на заказ для определенных условий и отличаются специфическими характеристиками. Так, например, кабель для электрификации железных дорог может включать несколько ОВ (в параллельном жгуте). Существуют морозо- и жаростойкие ОВ и др.

1.6.3 Конструкция основных типов волоконно-оптических кабелей связи

1.6.3.1 Кабели внешней прокладки

Кабели внешней прокладки (outdoor cables) используются для связи между зданиями. Основным требованием к конструкции таких кабелей наряду с малым затуханием и высокой широкополосностью является высокая механическая прочность к растягивающим и сдавливающим усилиям, а также влагостойкость и широкий диапазон рабочих температур.

В настоящее время известно большое количество конструкций оптических кабелей внешней прокладки, полную совокупность которых можно условно разделить на четыре группы, изображенные на рисунок 1.2.

а)

б

в

г

а – с профилированным сердечником; б – модульной конструкции;

в – типа Monotube; г – ленточная

Рисунок 1.2 - Типовые конструкции оптического кабеля:

Основой кабелей первой группы (рисунок 1.2 а) является профилированный сердечник, в пазах или внутренних полостях которого уложены ОВ. Кабели второй группы (рисунок 1.2 б) имеют традиционную повивную скрутку, которая в подавляющем большинстве случаев образована пластмассовыми трубками, получившими название модулей. В каждом модуле может размещаться от одного до 12 волокон. Некоторые инофирмы называют такую конструкцию multitube cable.

Кабели типа monotube (рисунок 1.2 в) могут рассматриваться как разновидность кабелей модульной конструкции и содержат одну большую трубку для укладки волокон, размещаемую по оси конструкции.

Кабели ленточного типа (рисунок 1.2 г) реализованы на основе сердечника в виде одной или нескольких уложенных в стопку полимерных лент, в толще которых располагаются отдельные световоды.

Кабели модульной конструкции (повивной скрутки) в тех или иных конструктивных разновидностях имеют, как правило, емкость не более 100 волокон и в настоящее время занимают доминирующее положение в общем объеме выпуска кабельной продукции, предназначенной для использования во внешних подсистемах локальных сетей. Это объясняется хорошей защитой отдельных волокон от механических и климатических воздействий, а также простотой и удобством разделки.

Кабели с профилированным сердечником уступают кабелям модульной конструкции по уровню защиты ОВ от механических воздействий и в настоящее время почти полностью вытеснены из практического использования.

Ленточные кабели обеспечивают максимальное преимущество над конструкциями других типов при большом (до нескольких сотен) количестве волокон и поэтому используются главным образом при построении городских телекоммуникационных сетей.

В настоящее время применяются две конструктивные разновидности оптических кабелей: кабели, содержащие металлические элементы (проводники, броневые покровы и др.), и полностью диэлектрические кабели. К достоинству первых относится более высокая механическая прочность и влаго- и грызуностойкость, кабели второго типа менее подвержены влиянию электромагнитных воздействий и имеют несколько меньшие габариты и массу.

Кабели рассматриваемой группы могут прокладываться в кабельной канализации, трубах, коллекторах, на мостах, эстакадах и в шахтах, а при наличии броневых покровов различного типа возможна непосредственная укладка кабелей в грунт без мерзлотных деформаций с использованием песчаной подушки или без нее. Допускается прокладка кабелей при переходах через неглубокие озера, реки и болота.

Специально для организации линий воздушной связи выпускаются кабели для подвески на опорах с интегрированным в конструкцию внешним несущим тросом. Многие оптические кабели имеют так называемую самонесущую конструкцию. Такие кабели также можно использовать для воздушной подвески при условии применения для крепления специальных зажимов.

Рабочий температурный диапазон кабелей внешней прокладки обычно составляет для:

- отечественных ** кабелей   –40 ...+50°С;

- импортных кабелей   –40 ...+70°С.

Примечание ** Под отечественными считаем кабели стран СНГ (в том числе России и Казахстан).

Существуют специальные морозостойкие кабели, нижняя рабочая температура которых достигает –60°С.

Для работы в особых условиях эксплуатации применяются специальные кабели. Так, например, компанией ABB разработаны конструкции, предназначенные для использования на нефтяных платформах, нефтехранилищах и других аналогичных объектах. Они выдерживают в течение 1 часа нагрев до температуры 1000°С (при снижении температуры до 850°С жаростойкость возрастает до 3 часов), а также воздействие агрессивных химических материалов. Фирмой BICC поставляется кабель с внутренней свинцовой оболочкой, который предназначен для применения на атомных электростанциях и других объектах с повышенным уровнем ионизирующего излучения.

Промышленность выпускает одномодовые, многомодовые и комбинированные кабели внешней прокладки. Последние могут иметь одномодовые и многомодовые ОВ, а также медные проводники для подачи напряжения дистанционного питания, ведения служебных телефонных переговоров и других целей. Спецификация комбинированного кабеля обычно оговаривается при конкретном заказе. Аналогично комбинированный кабель может включать ОВ стандартной дисперсии и ОВ со смещенной ненулевой дисперсией.

Основным потребителем кабелей внешней прокладки являются телекоммуникационные компании – операторы транспортных сетей, которые ориентируются на одномодовую технику. В силу этого удельный вес многомодовой продукции в общем объеме выпуска кабелей сравнительно невелик. Это приводит к тому, что стоимость многомодового кабеля внешней прокладки обычно превышает стоимость такого же по конструкции одномодового примерно на 10-15%.

1.6.3.2 Внутриобъектовые оптические кабели

Межэтажная и поэтажная разводка внутри зданий осуществляется внутриобъектовым оптическим кабелем (indoor cables), отличающимся от кабеля внешней прокладки повышенной гибкостью и улучшенными массогабаритными показателями за счет использования в конструкции облегченных упрочняющих покрытий, а также отсутствием элементов защиты от влаги. ОВ в кабелях этого класса снабжаются буферным покрытием толщиной 0,9 мм, которое позволяет осуществлять непосредственную установку коннекторов. Некоторое увеличение затухания, вызываемое применением оболочки tight buffer, не имеет принципиального значения из-за сравнительно небольших длин кабельных трасс в пределах здания. Пример конструкции такого кабеля показан на рисунке 1.3. Максимальное число волокон серийных внутриобъектовых кабелей, как правило, не превышает 12 (фирма AMP выпускает кабели с 18 волокнами).

В случае необходимости создания внутриобъектовых кабелей с большим числом волокон применяют конструкцию, аналогичную кабелям внешней прокладки: вокруг центрального силового элемента укладывают несколько (в большинстве случаев шесть, реже двенадцать) обычных кабелей и полученный сердечник закрывают сверху общей защитной оболочкой.

Рисунок 1.3 - Конструкция четырехволоконного внутриобъектового кабеля

Для получения в рассматриваемой структуре более мелкого дискрета по числу волокон некоторые из таких модулей могут заменяться упрочняющими прутками. Кабели подобной конструкции обычно изготавливаются на заказ.

Конструкции кабелей внутриобъектовой прокладки, в которых не используются материалы, образующие густой дым под воздействием высокой температуры и не выделяющие при этом удушливые галогенсодержащие газы, обозначаются аббревиатурой LSZH (low smoke zero halogen).

Различают кабели Plenum, используемые при организации горизонтальных участков структурированных кабельных систем и прокладываемые, как правило, над фальшпотолком, под фальшполом и в защитных декоративных коробах в коридорах, а также Riser для вертикальных магистралей.

Рабочая  температура  внутриобъектовых кабелей составляет обычно от -+20 до +70°С. Некоторые  модели кабелей серии LGBC производства Lucent Technologies нормально функционируют в температурном диапазоне от –40 до +85°С. Такие конструкции можно применять для внешней прокладки на линиях небольшой протяженности при условии обеспечения защиты от попадания влаги (обычно это выполняется за счет прокладки в защитной трубке).

Подавляющее большинство внутриобъектовых кабелей имеют многомодовые световоды. Одномодовые внутриобъектовые кабели применяются в ограниченном объеме главным образом для соединения входного коммутационно-распределительного устройства кабеля внешней подсистемы с полкой или муфтой административной точки. Конструктивно такие кабели не отличаются от многомодовых и выпускаются, например, фирмами Lucent Technologies и Mohawk.

Для расширения функциональных возможностей кабельной продукции некоторые фирмы производят комбинированные кабели внутриобъектовой прокладки. В конструкциях таких кабелей предусматриваются две или три скрепленные друг с другом внешние оболочки. В первой их них укладывается два или четыре многомодо-вых световода, две другие содержат 4-парный элемент витой пары категории 5 и элемент типа 1 по классификации ИБМ.

1.6.3.3 Мини и микрокабели

Кабели внутриобъектовой прокладки с одним или двумя волокнами, каждое из которых уложено в индивидуальный защитный шланг, выделяются в специальную группу и называются мини-кабелями. Мини-кабели бывают одинарные (simplex) и двойные (duplex) (рисунок 1. 4).

Рисунок 1.4 - Конструкция внутриобъектовых мини-кабелей

Обычные двойные мини-кабели без оболочки иногда называются zip-cord, кабели с оболочкой носят название heavy duty duplex (рисунок 1.4). Немецкие фирмы обозначают двойные кабели без оболочки как Duplex Figure 8, а с оболочкой - Duplex Figure 0. Компания Alcatel применяет для обозначения конструкций последнего типа термин "овальный кабель" (dual fibre oval cable).

Основным назначением дуплексных кабелей является:

- изготовление соединительных шнуров;

-создание кабельной разводки в технических помещениях локальных сетей;

-формирование горизонтальных магистралей крупных структурированных кабельных систем с прокладкой в декоративных коробах до рабочего места.

Диаметр внешней оболочки мини-кабеля обычно составляет от 2.4 до 3,0 мм. В последнее время появились конструкции со шлангом диаметром 1,6 мм.

Для изготовления монтажных шнуров (пигтейлов — от англ. pig-tail), присоединяемых к магистральным кабелям в процессе сборки оконечных разделочных устройств, используется одинарное волокно в буферном покрытии 0,9 мм. Такую конструкцию иногда называют микрокабелем.

1.6.4 Маркировка волоконно-оптических кабелей связи

Производители волоконно-оптических кабелей придерживаются индивидуальной системы маркировки своей продукции, основанной на рекомендации МЭК 794-1. Обычно марка представляет собой буквенно-цифровой индекс, в котором тем или иным способом зашифрованы сведения о конструкции кабеля и его основных характеристиках.

В кабелях импортного производства этот индекс вместе с футовыми или метровыми метками наносится на внешнюю защитную оболочку. Иногда к маркировке добавляется значок телефонной трубки (кабель связи) и волны (оптический кабель). Системы маркировки отечественных кабелей, кабелей производства компании Lucent Technologies и Mohawk рассматриваются ниже.

1.6.4.1 Маркировка кабелей отечественного производства

Структура обозначения оптических кабелей определяется  ГОСТ - м 26793-85 и имеет вид, изображенный на рисунок 1.3.

Таблица 1.3- Формат структуры обозначения оптических кабелей отечественного производства

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АААВ | - | N | - | N | - | N | - | N |

Примечание: А,В- буквенная позиция,  N — цифровая позиция

Основные возможные варианты отдельных кодовых позиций приводятся в таблице  1[П.А.].

В случае применения кабелей с медными жилами для подачи напряжения дистанционного питания, негорючих оболочек, волокон с нормируемой дисперсией и т.д. может быть использована более сложная структура обозначения с дополнительными буквенными и/или цифровыми индексами.

Пример обозначения:  ОКК-50-02-1,0-8- это кабель с полиэтиленовой внешней оболочкой (ОКК), многомодовый с волокном 50/125 (50), с силовым элементом из стального троса (02), затуханием не выше 1,0 дБ/км на длине волны 1300 нм (1.0), 8-волоконный (8).

1.6.4.2 Маркировка кабелей производства Lucent Technologies

Основной 16-позиционный формат обозначения оптических кабелей внешней прокладки Lucent Technologies содержит 12 буквенных и цифровых индексов и имеет вид, изображенный на таблице 1.4.

Таблица 1.4- Основной 16-позиционный формат обозначения оптических кабелей внешней прокладки Lucent Technologies

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | А | А | А | - | N | N | N | - | А | А | А | - | Х | Х | Х |

Примечание: А - буквенная позиция N - цифровая позиция;

X - фиксированный алфавитно-цифровой индекс.

Наиболее часто встречающиеся варианты отдельных кодовых позиций приводятся в таблица 2 [П.А.].

1.6.4.3 Маркировка кабелей внутриобъектовой прокладки

Кабели внутриобъектовой (в качестве примера фирмы Lucent Technologies) прокладки маркируются 13-позиционным буквенно-цифровым кодом, формат которого изображен на таблице 1.5.

Таблица 1.5- Формат маркировки кабелей внутриобъектовой прокладки (фирмы Lucent Technologies)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | G | B | C | - | N | N | N | А | - | А | А | А |

Примечание: А - буквенная позиция; N - цифровая позиция

Наиболее часто встречающиеся варианты отдельных кодовых позиций приводятся в таблице  3 [П.А.].

Примеры обозначения 3DNX-012-HXM Многомодовый кабель с волокном типа 62.5/125 (3), с сердечником типа Lightpack (D) и диэлектрическими упрочняющими покрытиями (N), без дополнительной защитной оболочки (X), 12-волоконный (012), работающий в окнах прозрачности 0,8 и 1,3 мкм (Н), с потерями не более 3,4 дБ/км на длине волны 850 нм и 1,0 дБ/км на длине волны 1300 нм (ХМ).

LGBC-008D-LHO Многомодовый кабель внутриобъектовой прокладки (LGBC), 8-волоконный (008), типа Ассumах (D), многомодовый (L), Riser, без галогена (H), с оболочкой оранжевого цвета (О).

1.6.5 Кодировка и нумерация оптических волокон в кабеле

Нумерация световодов оптических кабелей производится в соответствии с их цветовой кодировкой и позволяет существенно упростить процедуру укладки оконечных разделочных устройств (муфт и полок), а также последующее тестирование и паспортизацию трассы.

Кабели отечественного производства. Присваивание волокнам номеров осуществляется исходя из цвета модулей, которые имеют различную окраску. Обычно кабель имеет два цветных модуля, один из которых чаще всего бывает красного цвета, остальные шесть выполнены бесцветными.

Модули, как правило, нумеруются следующим образом: 1-й – красный, 2-й – цветной, далее в порядке возрастания от красного в сторону цветного.

При наличии в модуле только одного световода его номер совпадает с номером модуля. При двух или более волокнах присваивание номеров световодов производится с привлечением цветов буферных покрытий 250 мкм. Какой-либо системы в выборе цветовой окраски отдельных волокон не имеется, поэтому нумерация выполняется в каждом отдельном случае индивидуально. Младший номер волокна в модуле обычно присваивается световоду с неокрашенным буферным слоем.

В тех случаях, когда красный и цветной модули располагаются не рядом друг с другом, принцип нумерации не меняется: модули нумеруются по возрастающей от красного в сторону цветного.

Кабели импортного производства. Нумерация волокон в кабелях импортного производства осуществляется в соответствии с индивидуальным цветовым кодом, приведенным в табл. 6. Встречаются также другие варианты окраски, определяемые национальными нормами (например, в кабелях производства фирмы ABB). Окрашиваются как буферные оболочки 0,9 мм, так и 250 мкм. В многоволоконных кабелях модульной конструкции аналогичная цветовая кодировка применяется в отношении модулей.

В кабелях типа Monotube с числом волокон свыше 12 применяется группировка световодов в пучки, которые скрепляются цветными нитками. В некоторых случаях для облегчения попарной группировки волокон они окрашиваются в одинаковые цвета с кольцевыми метками через 2-3 см на втором световоде пары.

Цветовая кодировка волокон и модулей оптических кабелей импортного производства по EIA/TIA598 приведена в таблице 4 [П.А.].

Цветовая  кодировка  мини-кабелей. Стандарты не устанавливают определенных правил цветовой кодировки мини-кабелей, которая на практике отличается большим разнообразием. Тем не менее в этой области удается выделить некоторую систему.

Для маркировки внешних шлангов simplex- и zip-cord-кабелей большинство изготовителей придерживаются следующей цветовой гаммы (таблица 1.6.).

Таблица 1.6- Цветовая  гамма оптических волокон в кабеле

| Цветовая гамма | Кабель |
| --- | --- |
| серый цвет | кабель 62,5/125 |
| оранжевый цвет** | кабель 50/125 |
| желтый цвет | одномодовый кабель |
| вишневый цвет | кабель без содержания галогенов (Halogen-free) |

Примечание: Внешнее покрытие кабелей типа heavy duty duplex имеет также оранжевый цвет.

В качестве примеров на рисунке 3 показаны некоторые конкретные конструкции ОК, предназначенные для различных условий прокладки [П.А.].

Таким образом, в конкретных конструкциях ОК предусматривается защита от воздействий конкретных деструктивных факторов путем выбора соответствующих элементов и мероприятий.

1.6.4 Выбор  оптимального варианта для участка УСП-АМТС

Для выбора оптимального варианта оптического кабеля  для участка модернизации МСС УСП-АМТС  ГТС города Кзыл-Орды учитывали следующие:

-необходимо выбирать кабель для внешней прокладки, так как расстояние УСП-АМТС составляет  около 3 км;

-характеристики  уже эксплуатируемых оптических кабелей транспортной сети ГТС;

-немаловажную роль играет ценовая политика фирм-производителей кабеля (гибкие скидки, гарантийное обслуживание  на длительный период и т. д.);

-наличие обученных специалистов, а также обеспечение фирм-поставщиков  необходимыми дополнительными  краткосрочными курсами повышения  квалификации.

Учетом выше перечисленных  факторов, самым оптимальным вариантом является для модернизации МСС на участке УСП-АМТС  ГТС г. Кзыл-Орды является оптический кабель- ОМЗКГм.

Кабель ОМЗКГм при эксплуатации уже показал хорошие качества, имеет положительные отзывы от специалистов, занимает от общей доли ОК 65 % в ГТС, имеется достаточном количестве запасные элементы (муфты и другие пассивные элементы, отрезки кабеля и др.).

Кабель магистральной связи (марка ОМЗКГм) производится по заказу с необходимым числом волокон. Кабель типа ОМЗКГм содержит 16 одномодовых  волокон, расположенных в пазах профилированного пластмассового сердечника, так как кабель предназначен для непосредственной прокладки в грунт, он имеет защитный броневой покров из стальных проволок диаметром 1,2 мм. Дистанционное электропитание регенераторов осуществляется по четырем медным изолированным проводникам, расположенным в броневом покрове кабеля. Снаружи кабель имеет полиэтиленовую оболочку.

Изготавливаются также оптические кабели магистральной связи, в которых цепи дистанционного питания отделены от броневых проволок алюминиевым экраном и расположены внутри кабеля.

Характеристика и рисунок кабеля магистральной связи (марка ОМЗКГм)  в разрезе, а также применяемое в кабеле ОМЗКГм оптическое волокно (общие описание) типа TrueWave® RS приведены в конце пояснительной записки (рисунок 4, таблица 5) [П.Б.].