# 2Техническая часть

# 2.1 Проверочный расчет интенсивности телефонной нагрузки

# Проверочный расчет интенсивности возникающей  телефонной нагрузки в ГТС г. Кзыл-Орда необходимо для определения и сравнения  пропускной способности существующей  транспортной сети SDH.

2.1.1 Расчет возникающей нагрузки

Телефонная нагрузка на АТС создается вызовами, поступающими от источников вызовов (абонентов) на телефонную станцию. Число вызовов, поступающих от каждого источника, колеблется в зависимости от времени суток. Час суток, за который поступило наибольшее число вызовов называется часом наибольшей нагрузки (ЧНН).

Нагрузку, возникающую на станции рассчитывают исходя из числа источников нагрузки N, среднего числа вызовов, поступающих  от одного источника  в ЧНН - С, среднего времени занятия в ЧНН - t. Тогда средняя нагрузка, создаваемая группой источников одной категории:

Y=NCt,                                                                                                       (2.1)

При проектировании телефонных станций, обычно учитывают наличие различных категорий источников нагрузки (телефонные аппараты квартирные, учрежденческие, таксофоны и т.д.), т.е. учитывают структуру источников нагрузки, поскольку среднее число вызовов и средняя продолжительность занятий бывают различными для различных категорий источников. Количество вызовов, поступающих от одного источника в ЧНН в различные дни месяца и года, не остается постоянным, а является случайной величиной.

Необходимо отметить, что в настоящее время из-за отсутствия повременного учёта стоимости разговоров, и по ряду других причин имеет место использование телефонов не по назначению у всех категорий источников. И если раньше считалось, что пик звонков у квартирного сектора находится в пределах 8-10 часов вечера, то сейчас интенсивность нагрузки не зависит от времени суток, а является следствием какого либо события.

Из-за отсутствия статистических данных учета телефонного сообщения на действующих АТС города при расчете нагрузок все показатели будут браться из специальных норм   [14].

Нагрузка, возникающая на проектируемой АТС, может быть представлена выражением:

YАТС = YУД  NАТС,	            		                                                 (2.2)

где NАТС – общее количество абонентов АТС; Yуд – удельная нагрузка в ЧНН на одну абонентскую линию, Эрл.

Согласно, количеству жителей города от 100 тысяч до 500 тысяч человек соответствует телефонная нагрузка в ЧНН на одну абонентскую линию - 0,05 Эрл (средняя нагрузка). Нагрузку, поступающую от выносных подстанций, можно определить, зная число соединительных линий (СЛ) от выноса к станции. Число СЛ определено техническими особенностями оборудования подстанций [14].

Зная число СЛ по таблице формулы Эрланга (зависимость числа СЛ от нагрузки при заданных потерях) находим нагрузку при потерях Р=0,005 %. Рассчитаем нагрузки, возникающие на станциях расширенной (проектируемой) сети [14].

Нагрузка возникающая на АТС-56/57 (АМТС) равна:

Y"56/57 = 0,05№АТС-56/57

где № АТС-56/57 - абонентская емкость данной АТС.

Y"56/57 = 0,0512000 = 600 Эрл.

Аналогично рассчитаем интенсивности нагрузок для других АТС города. В таблице 2.1 представлены данные по возникающей нагрузке на станциях ГТС г. Кзыл-Орды.

Таблица 2.1 - Возникающая нагрузка на ГТС г. Кзыл-Орды

| № | Наименование АТС | Тип АТС | Монтированная емкость, номеров |  | Возникающая нагрузка, Эрл |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АТС-52 | S-12 RSU | 3020 |  | 151 |  |
| 2 | АТС-53 | S-12 MLE | 10000 |  | 500 |  |
| 3 | RSU-54 | S-12 RSU | 3500 |  | 175 |  |
| 4 | АТС-55 | S-12 RSU | 6040 |  | 302 |  |
| 5 | АТС-56/57/АМТС | DMS-100/200 | 12000 |  | 600 |  |
| 6 | АТС-529 | АТСК | 150 |  | 7,5 |  |
| 7 | АТС-565/УСП | DRX-4 | 1000 |  | 50 |  |
| 8 | АТС-58/59** | Difiniti | 200 |  | 10 |  |
|  | Итого: |  |  | 35910 |  | 1795,5 |

** Примечание: АТС-58/59- новая учрежденческая станция.

2.1.2 Распределение возникающей нагрузки

Распределение возникающей нагрузки по станциям сети имеет случайный характер, зависящий от неподдающейся учету взаимной заинтересованности абонентов в переговорах. Поэтому точное определение межстанционных потоков нагрузки при проектировании сети невозможно.

Согласно нагрузка к узлу спецслужб принимается равной 3% от возникающей нагрузки Y"n [14]:

Y'n = Y"n  - Y'УСС,				                                                           (2.3)

где Y'УСС = 0,03Y"n,

Тогда:

Y'n = 0,97Y"n.

Одна часть нагрузки Y'n замыкается внутри станции Y'nn, а вторая образует потоки действующих АТС.

Внутристанционная нагрузка определяется по формуле:

Y'n,n = 1/100Y'n,  					                                      (2.4)

где  - доля или коэффициент внутристанционного сообщения, которая определяется:

 = Y'n,n/Y'n100%,					                                      (2.5)

Определяется по значению коэффициента веса с,  который представляет собой отношение нагрузки Y'n. Рассматриваемой станции к аналогичной нагрузке всей сети:

c = (Y'n / j=1mY'j)100 %,					                            (2.6)

где m - число станций по ГТС, включая рассматриваемой  АТС.

Согласно формуле (2.3)  найдем:

Y'56/57,УСС = 0,03600 = 18 Эрл.

Возникающая нагрузка без учета нагрузки к УСС:

Y'56/57 = 600 - 18 = 582 Эрл.

Определяем внутристанционную нагрузку АТС-56/57, для этого вычисляем коэффициенты веса (2.6):

c = (12000/35910)100 % = 33,42 %.

Согласно [14]:

 = 49,074 %.

тогда нагрузка, которая будет замыкаться внутри станции согласно формуле 2.4:

Y'56,56 = 49,074/100582 = 285,609 Эрл.

Остальная, исходящая от АТС-56/57 нагрузка:

Y'ИСХ 56/57 = 582 – 282,609 = 296,391 Эрл.

Аналогично рассчитывается распределение возникающей нагрузки для остальных станций сети. Результаты расчетов АТС приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Результаты расчета нагрузок на АТС проектируемой сети

| Наименование АТС | Y'j, Эрл | cj, % | j, % | Y'j,j, Эрл | Y'исх,j, Эрл | Y'усс,j, Эрл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АТС-52 | 146,47 | 8,41 | 26,031 | 38,127 | 108,343 | 4,53 |
| АТС-53 | 485 | 27,847 | 44,592 | 216,269 | 268,731 | 15 |
| RSU-54 | 169,75 | 9,747 | 27,544 | 46,756 | 122,994 | 5,25 |
| АТС-55 | 292,94 | 16,82 | 34,845 | 102,074 | 190,866 | 9,06 |
| АТС-56/57 | 582 | 33,417 | 49,074 | 285,609 | 296,391 | 18 |
| АТС-529 | 7,275 | 0,418 | 15,785 | 1,148 | 6,127 | 0,225 |
| АТС-565/УСП | 48,5 | 2,785 | 19,06 | 9,244 | 39,256 | 1,5 |
| АТС-58/59 | 9,7 | 0,557 | 15,984 | 1,55 | 8,15 | 0,3 |

2.1.3 Нахождение исходящих нагрузок по направлениям

Исходящая нагрузка должна быть распределена между другими станциями сети пропорционально доле исходящих потоков этих станций в их общем исходящем сообщении. С учетом типа встречной станции можно найти значения потоков сообщений, поступающих на исходящем пучки от каждой АТС ко всем другим станциям сети, и по полученным результатам составить полную матрицу межстанционных нагрузок. Величину нагрузки, поступающую на исходящий пучок СЛ в заданном направлении, следует вычислять по формуле [17]:

Yn,k = tвых ги,k/t вх ги Y'n,k = φkY'n,k,   			                                      (2.7)

где k - индекс встречной станции, n - индекс проектируемой станции.

Значения коэффициентов φk зависят в основном от доли составляющих разговоров Рр и их продолжительности Ti, числа знаков в номере и в коде станции. При существующих нормах Рр и Ti можно считать, для шестизначной нумерации (n = 6),  φk = 0,88, тогда:

Yn,k = φkY'исх nY'исх N/j=1mY'исх j    (j  n).			                            (2.8)

Найдем величину нагрузок от АТС-56/57 ко всем станциям сети. Согласно формуле (2.8):

Y56/57_52 = 0,88  Y'ИСХ56/57  Y'ИСХ52 / (j=1mY'исх_j - Y'ИСХ56/57)

тогда:

Y56/57_52 = 0,88296,391108,343/ (1040,856-296,391) = 37,958 Эрл.

Аналогичным образом рассчитываем остальные межстанционные нагрузки. Результаты расчетов других АТС сведены в таблицу 1[П.Б.].

2.1.4 Междугородная нагрузка

Средняя нагрузка на заказно-соединительные линии (3СЛ) от одного абонента для города с населением от 100 до 500 тысяч человек составляет 0,004 Эрл. Расчетная величина нагрузки на пучки СЛМ (соединительные линии международные) должна быть на 15 % меньше чем нагрузка на 3СЛ [14].

Определим нагрузку на 3СЛ по формуле:

Yn,зсл = 0,004Nn,				                                                           (2.9)

Нагрузка на СЛМ:

Yслм,n=Yn,зсл - Yn,зсл15/100,    	                                                                   (2.10)

Для АТС-56/57 согласно (2.9) и (2.10) :

Y56/57,ЗСЛ = 0,004N56/57

Y56/57,ЗСЛ = 0,00412000 = 48 Эрл.

YСЛМ,56/57 = 48 - 480,15 = 40,8 Эрл.

Аналогичным образом рассчитываются нагрузки на 3СЛ и СЛМ от других АТС сети. Результаты расчетов сведены в таблицу 2.3.

Таблица 2.3 - Результаты расчетов нагрузок на 3СЛ и от СЛМ

| Наименование АТС | Nj, номеров | Yj,ЗСЛ, Эрл | Yj,СЛМ, Эрл |
| --- | --- | --- | --- |
| АТС-52 | 3020 | 12,08 | 10,268 |
| АТС-53 | 10000 | 40 | 34 |
| RSU-54 | 3500 | 14 | 11,9 |
| АТС-55 | 6040 | 24,16 | 20,536 |
| АТС-56/57 | 12000 | 48 | 40,8 |
| АТС-529 | 150 | 0,6 | 0,51 |
| АТС-565/УСП | 1000 | 4 | 3,4 |
| АТС-58/59 | 200 | 0,8 | 0,68 |

2.1.5 Проверочный расчёт числа соединительных линий по направлениям

Для расчета объема оборудования проектируемой сети необходимо знать величины потоков нагрузки, качество обслуживания вызовов (потери) во всех направлениях.

Общая норма от абонента до абонента задается технологическими нормами и для городских телефонных сетей не должна превышать 3 %.

Число СЛ от станции к станции (с учётом типа коммутационного оборудования) рассчитывается при потерях p=0,005. Число ЗСЛ находится при норме потерь p0,005, число СЛ к УСС и число СЛМ - при  p=0,001 [14].

Найдем необходимое число СЛ, СЛ к УСС, 3СЛ и СЛМ по первой формуле Эрланга для найденной нагрузки и заданных потерях (пользуясь таблицей 2.2, таблицей 1 и таблицей 2.3), а затем найдем число ИКМ потоков (2 Мбит/с) - как частное от деления полученного числа СЛ на число каналов в одной линии ИКМ, используемых для передачи речи, т.е. на 30, с округлением до следующего целого числа [П.Б.].

Полученные результаты сведены в таблицу 2 [П.Б.].

В таблице 2:  числителе - значение числа СЛ, в знаменателе - количество ИКМ трактов[П.Б.].

Вывод: Согласно расчетам (таблица 2) на участке АТС-565/УСП-АМТС для обслуживания для обслуживания нагрузки от АМТС и ГТС требуется 113- исходящих линии и 106 входящих линии (здесь неучтены  нагрузки с сельско-пригородных АТС (общая емкость 860 номеров) подключенных к УСП). Количество необходимых ИКМ линии в этом случае удваивается. При определении необходимых ИКМ линии немаловажную роль играет спрос на нетелефонные виды связи, как Интернет, факс, видеоконференц-связь, передача данных и др [П.Б.].

2.2 Расчет основных параметров оптического кабеля

2.2.3 Определение параметров волокна

Основным элементом волоконно-оптического кабеля является волоконно-оптический световод, по которому распространяется излучение.

Световод состоит из двух основных частей: сердечника и оболочки. Как сердечник, так и оболочка изготавливаются из светопроводящих материалов. Чаще всего для этих целей используется плавленый кварц. Сердечник имеет показатель преломления материала n1 и диаметр d, а оболочка n2 и b соответственно. Для того, чтобы излучение могло распространяться по волокну, необходимо выполнение условия n1 > n2. Этим условием обуславливается полное внутренне отражение (ПВО), возникающее при падении электромагнитной волны из более плотной среды (с большим показателем преломления) на границу раздела с менее плотной средой  (рисунок 2.1).

 0 =  кр

 1

 2 = 0

n2

n1

n0 < n2 < n1

n0 = 1

n0 - коэффициент преломления среды до ОВ;

n1 - коэффициент преломления сердцевины;

n2 - коэффициент преломления оболочки.

Рисунок 2.1 – Условия существования одномодового режима

Показатель преломления материала оболочки n2 – постоянен, а величина показателя преломления n1 в общем случае есть функция поперечной координаты. Эта функция называется профилем показателя преломления (ППП). Для того, чтобы в волоконном световоде существовал одномодовый режим, необходимо, чтобы нормированная частота V была меньше или равна 2,405:

V=π⋅d⋅NAλ,                                                                                            (2.11)

где d – диаметр сердечника световода;    – длина волны излучения; NA – числовая апертура волоконного световода.

Числовая апертура NA является важнейшей характеристикой световода. Физический смысл числовой апертуры состоит в том, что она показывает конус лучей, ось которого лежит на оси световода. Все лучи, падающие на торец световода, лежащие в этом конусе, будут направляться световодом. Числовую апертуру волоконного световода можно найти следующим образом:

NА=n0⋅sinu=n12−n22,                                                                       (2.12)

где n0 – показатель преломления среды внешней по отношению к световоду; u – апертурный угол световода.

Δn - относительная разность показателей преломления сердцевины и оболочки:

Δn=n1−n2n1,                                                                                                 (2.13)

Для выбранного одномодового световода, согласно рекомендациям ITU-T, величина Δn = 0,0025 для длины волны 1,55 мкм (с показателем преломления сердцевины n1 = 1,468).

Определим значение показателя преломления оболочки n2:

n2=n1−Δn⋅n1,                                                                                                         (2.14)

n2=1,468⋅1−0,0025=1,4642.

Определим числовую апертуру световода (2.12):

- NА= (1,4662-1,4622)1/2 = 0,10NA=1,46802−1,46422=0,10555.

По рекомендациям ITU-T, диаметр сердечника одномодового волоконного световода лежит в пределах от 8 до 10 мкм, а диаметр оболочки равен 125 мкм.

Определим значение нормированной частоты, при  = 1,55 мкм (2.11):

- V=3,14⋅8,4⋅10−6⋅0,105551,55⋅10−6=1,7961.

Таким образом, в волоконном-оптическом световоде с параметрами: n1 = 1,468, Δn = 0,0025, NА = 0,10555, а = 8,4 мкм, в = 125 мкм и рабочей длине волны  = 1,55 мкм будет существовать одномодовый режим.

#### 2.2.4 Лучевой анализ распространения излучения в волокне

Лучи, распространяющиеся вдоль оси волокна, называются меридиональными. Критический режим их распространения соответствует условию:

sinθc=n2n1,                                                                                                 (2.15)

sinθc=1,46421,468=0,99741,

θc=arcsinn2n1=arcsin0,99741=85,870.

Полное внутреннее отражение (ПВО) на границе раздела «сердцевина – оболочка» происходит при углах:

с    /2,                                                                                                 (2.16)

При этом луч, удовлетворяющий условию (2.19), распространяется вдоль сердцевины по зигзагообразной траектории. Поскольку явление ПВО не сопровождается потерями, то становиться, очевидно, что набор лучей, удовлетворяющих условию (2.19), может обеспечить передачу светового сигнала на большие расстояния.

Отметим, что в волокне имеется бесчисленное множество меридиональных сечений, в каждом из которых возможно распространение множества меридиональных лучей, удовлетворяющих условию (2.16) и, следовательно, имеющих направляющие углы 1 (т.е. углы между волновым вектором и осью волокна) в пределах:

0  1  /2-с,				                                                                                 (2.17)

Таким образом, если на торец волокна, окруженного прозрачной средой с показателем преломления n0, падают в какой-либо из меридиональных плоскостей лучи под углами 0 к оси, то условию их волнового распространения в волокне соответствует следующее ограничение на угол падения 0:

0  arcsin(n12-n22/n0)1/2,                                                                              (2.18)

Выражение (2.19) нетрудно получить из закона Снеллиуса для преломления на границе входного торца:

sin0c/sin1c = n1/n0  	n0 = n1sin1/ sin0.                                               (2.19)

а также условия и соотношения 1c+с = /2:

sin1c = 90-85,6 = 4,440

1c = 0,077,

n0 = 1,468·0,077/0,10 = 1,129,

0  arcsin(1,4662-1,4622 /1,129)1/2 = 14,80.

Если, как чаще всего бывает, свет падает на входной торец из воздушной среды (для этого достаточно даже минимального зазора между стыкуемыми волокнами или источником света и волокном), то n0 = 1 и:

sin0c = (n12 - n22)1/2 = Nа = 0,10555,                                                           (2.20)

0c = 5,70.

Выражение (2.12) определяет ранее известную уже величину – числовую апертуру волокна.

Явление зависимости групповой скорости распространения излучения от параметров излучения называется дисперсией, т.е. явление уширения импульса при распространении по световоду.

Любой световод имеет дисперсию. Существует  три вида дисперсии волоконного световода: межмодовая, материальная и волноводная. Модовая дисперсия возникает при распространении в световоде нескольких мод. В одномодовых световодах модовая дисперсия отсутствует. Материальная дисперсия обусловлена зависимостью показателя преломления материала сердечника от длины волны. Волноводная дисперсия объясняется зависимостью постоянной распространения от длины волны, т.к. источник излучения излучает не строго одну длину волны λ, а некоторый спектр волн, который характеризуется значением спектральной ширины источника Δλ.

2.2.7 Определение помехозащищенности оптического кабеля

Оптические кабели (ОК) не подвержены электромагнитным воздействиям, как электрические кабели с медными проводниками, и обладают высокой помехозащищенностью. Поэтому параметр помехозащищенности не является ограничивающим фактором.

В оптических кабелях полоса пропускания и дальность связи лимитируются затуханием и дисперсией. Затухание ОК имеет стабильное значение в широкой полосе частот и лишь на очень высоких частотах за счет дисперсии возрастает затухание. Дисперсия и определяет ширину полосы пропускаемых частот. Наибольшая полоса пропускания у одномодовых световодов.

Соотношение между полосой частот (F) и дальностью передачи выражается формулами (для коротких линий в пределах устанавливающего режима):

ΔFxΔF=ℓℓx                                                                                                    (2.21.а)

а, для длинных линий:

ΔFxΔF=ℓ2ℓxℓc                                                                                              (2.21.б)

где	значения с индексом х – искомые, а без х – заданные; ℓс- длина линии устанавливающегося режима (5-7 км для ступенчатого и 10-15 км – для градиентного волокна), длина связи мод.

В реальных условиях обычно нормируется величина полосы пропускания на один километр F и определяется полоса пропускания на всю длину линии по формулам (2.22.а) (2.22.б):

ΔFxΔF=ΔFℓx                                                                                                  (2.22.а)

для коротких линий (ℓ<ℓс), у которых уширение импульсов с длиною растет линейно.

ΔFxΔF=ΔFℓxℓc                                                                                              (2.22.б)

для линий (ℓ>ℓс), у которых действует закон lизменения величины ширины импульсов.

Километрическое значение полосы пропускания F, МГц определим по формуле (2.23):

F = 1/,                                                                                                       (2.23)

где  = 228 пс/нмкм.

F = 1/22810-12 = 4386 МГц или 4,386 ГГц.

2.2.8 Расчет потерь в оптическом кабеле

Оценим потери, которые возникают при стыковке одинаковых одномодовых световодов из-за поперечного смещения торца одного световода относительно торца другого, а также перекоса световодов.

Потери, вызванные поперечным смещением световодов на величину х (х = 0,5 мкм):

Lx=2,17⋅x2⋅J0x1J1x12⋅xa2,                                                                      (2.24)

где J0, J1 – цилиндрические функции первого и второго порядков (J0(1,2705) = 0,56; J1(1,2697) = 0,4); x1, x2 – безразмерные числа, которая определяется:

x1=2⋅π⋅r⋅n12−nэ2λ,                                                                                    (2.25.а)

x2=2⋅π⋅r⋅nэ2−n22λ,                                                                                     (2.25.б)

где nэ – эффективный показатель замедления фазовой скорости моды, который определяется:

nэ=cVф,                                                                                                       (2.26)

где Vф – фазовая скорость. Она определяется:

Vф=cn,				                                                                   (2.27)

где 	с – скорость света (с = 3·105 км/с); n – средний показатель преломления.

Средний показатель преломления n- определяется:

n=n1+n22⋅n1,				                                                         (2.28)

Согласно формулам (2.28),(2.24), (2.25.а),(2.25.б):

n=1,4680+1,46422=1,4661,

x1=2⋅3,14⋅4,2⋅10−6⋅1,4682−1,466121,55⋅10−6=1,2705

x2=2⋅3,14⋅4,2⋅10−6⋅1,46612−1,464221.55⋅10−6=1,2697.

- Lx=2,17⋅1,2697⋅0,560,42⋅0,5⋅10−64,2⋅10−62=0,0676 дБ.

Потери, вызванные перекосом продольных осей на угол  ( = 0,30):

Lθ=3,31⋅10−4W0⋅Vr2n2n1−n2⋅θ2,                                                   (2.29)

где W0 – радиус моды  НЕ11 световода и определяется:

W0=0,861∗rJ0x1x1∗J1x1+12+1x22−1x12,                                                          (2.30)

Согласно (2.30) и (2.29):

W0=0,816⋅4,2⋅10−6⋅0,561,2705⋅0,4+12+11,26972−11,27052=4,338⋅10−6 м.

Lθ=3,31⋅10−4⋅4,338⋅10−6⋅1,79614,2⋅10−62⋅1,46421,468−1,4642=0,0395 дБ.

Типичное среднее значение дополнительных потерь в одномодовом волокне при хорошем качестве сварки менее 0,1 дБ.

2.2.9 Проверочный расчет максимальной длины участка регенерации с учетом затухания

Определим  максимально возможную длину участка регенерации по затуханию, тогда длина участка регенерации будет определяться энергетическим запасом системы передачи и километрическим затуханием кабеля:

Lру=Э−Lрс⋅nрс−LзапLк+Lсв/lстр		                                               (2.31)

где 	Э – энергетический запас системы; Lрс – потери мощности сигнала на разъёмном соединении, на входе и выходе ОВ (0,5 дБ); nрс  – количество разъёмных соединений, (11), по одному на входе и на выходе; Lзап – запас по затуханию ОВ на РУ (3…5 дБ); Lк – километрическое затухание ОВ (0,22 дБ); Lсв – затухания ОВ на участке световод-световод (0,4 дБ).

Энергетический запас системы передачи определяется максимально возможными уровнями сигнала на передающем и приемном конце:

Э=Рперmax+Рпрmin				                                    (2.32)

Э=−2−−29,5=27,5дБ.

- тогда согласно (2.31):

- Lру=27,5−0,5⋅11−50,22+0,4/6,4=95,575 км.

Таким образом, длина регенерационного участка с учетом километрического затухания составляет 95,575 км.

2.2.10 Проверочный расчет длины участка регенерации с учетом дисперсии

Описание хроматической дисперсии волокна и расчет  приведены в конце пояснительной записки [П.В.].

Зная удельное значение хроматической дисперсии (S∑) можно определить величину дисперсионных искажений световода:

В аппаратуре передача STM-1 используется скорость передачи 155,52 Мбит/с [22]:

FМ=155.52⋅1,25=194.4 МГц.

тогда:

τ=Δ⋅λ⋅S			   	                                                         (2.33)

где 	∆λ - ширина импульса лазера, 0,1 нм.

τ=0,1⋅3,5=0,35 пс/км

Отсюда зная величину дисперсии можно определить значение  полосы пропускания:

W=0,44τ.                 	      	                                                                   (2.34)

Получив значение дисперсионных искажений определяем полосу пропускания (2.34):

W=0,440,35⋅10−12=1,257⋅106 МГц · км.

L=1,257⋅1012194,4⋅106=646,60 км.

То есть длина участка, определяемая хроматической дисперсией на много больше длины регенерационного участка, определяемого затуханием волокна, т.е. L › Lру, следовательно при данной длине регенерационного участка Lру = 95,575 км, вносимые искажения хроматической дисперсией будут незначительно сказываться на сигнале.