Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

ТО 13 – 640 – 01 – 2001

Разраб.

Алдухова М.С.

Провер.

Шишов В.Н.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Шкаф с секретером

Техническое описание

Лит.

Листов

6

БГИТА

Настоящее  техническое описание разработано в соответствии с образцом – эталоном и распространяется  на шкаф с секретером.

Технические требования на шкаф с секретером должны соответствовать требованиям ГОСТ 16371 – 93 и конструкторской документации.

Конструкторская документация разработана на кафедре технологии деревообработки БГИТА.

# 1 Описание изделия

  - Шкаф с секретером 2000 ТД.640.01.00.00 входит в набор мебели и служит для хранения книг, бумаг, письменных принадлежностей и разных мелких вещей. Секретер может использоваться в виде письменного стола. Предназначен для оборудования жилых помещений городского и сельского типа

  - Цветовое решение изделия зависит от цвета всего набора и используемого конструкционного материала.

  - Изделие может иметь отличные от базового варианта габаритные размеры при неизменном конструкторском решении и соблюдении требований ГОСТ 13025.3 – 85

  - Шкаф с секретером щитовой неразборной конструкции состоит из следующих отделов:

-  двух книжных полок;

-  двух столярных ящиков, изготовленных из древесины хвойных пород с

накладными стенками из древесностружечной плиты;

-  двух распашных и одной секретерной дверки;

- опорой служат вертикальные проходные стенки.

  - Лицевые поверхности изделия облицовываются строганым шпоном древесины ясеня и имеют защитно-декоративное покрытие нитроцеллюлозным лаком НЦ – 222 по I категории качества согласно ГОСТ 24404 – 80.

  - Внутренние поверхности изделия облицовываются строганым шпоном древесины ясеня с последующим защитно-декоративным покрытием нитроцеллюлозным лаком НЦ – 222 по II категории качества согласно ГОСТ согласно 24404 – 80.

  - Фасадные поверхности облицовываются строганым шпоном древесины ясеня и имеют защитно-декоративное покрытие  полиэфирным лаком ПЭ – 251А по I категории качества согласно ГОСТ 24404 – 80.

  - Задние стенки шкафа и дно ящиков выполняются из древесноволокнистой плиты ГОСТ 4598 – 86.

  - Коробка ящика обрабатывается нитроцеллюлозным лаком НЦ – 222 по I категории качества согласно ГОСТ 24404 – 80.

  - Кромки отделки не подлежат, т.к. облицованы кромочным

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

ТО 13 – 640 – 01 – 2001

материалом МКР – 2.

Допускается замена без внесения в данный документ отделочных материалов, равноценных по качеству и потребительским свойствам, принятых в техническом описании.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

ТО 13 – 640 – 01 – 2001

### 2 Внешний вид

### Конструкция шкафа с секретером 2000.640.01.00.00 разработана с учётом соблюдения функциональных размеров по ГОСТ 13025.1 – 85.

365

1540

900

900

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

ТО 13 – 640 – 01 – 2001

## 3 Конструкция и материалы

3.1 Изделие собирается на эксцентриковые стяжки.

3.2 Распашные двери открываются с помощью четырёхшарнирных петель.

3.3 Секретерная дверь откидывается при помощи кронштейна и

секретерных петель.

3.4 Полки устанавливаются на металлические полкодержатели.

3.5 Задняя стенка крепится шурупами. ГОСТ 1145 – 70.

3.6 Фурнитура должна соответствовать требованиям ОСТ 13 – 40 – 75.

3.7 Щитовые элементы изготовлены из древесностружечной плиты

ГОСТ 10632 – 89.

3.8 Коробка ящиков изготовлена из древесины хвойных пород

ГОСТ 8486 – 66; полозок из древесины лиственных пород

ГОСТ 2965 – 71.

3.9 Задняя стенка шкафа и дно ящика изготовлены из древесноволокни-

стой плиты ГОСТ 4598 – 86.

3.10 Кромки щитов облицованы материалом кромочным рулонным

ТУ 13 – 771 – 90.

3.11 Столярные ящики имеют прямой ящичный шип.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

ТО 13 – 640 – 01 – 2001

Перечень стандартов, на которые даны ссылки в техническом описании.

| Обозначение стандарта | Наименование стандартов |
| --- | --- |
| ГОСТ 16371 – 93 | Мебель. Общие технические условия. |
| ГОСТ 13025.1 – 85 | Мебель бытовая. Функциональные размеры отделений для хранения. |
| ГОСТ 8486 – 66 | Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия |
| ГОСТ 2695 – 71 | Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия |
| ГОСТ 10632 – 89 | Плиты древесностружечные. Технические условия. |
| ГОСТ 4598 – 86 | Плиты древесноволокнистые. Технические условия. |
| ОСТ 13 – 40 – 75 | Мебельная фурнитура. |
| ТУ 13 – 771 – 90 | Материал кромочный рулонный. Технические условия |
| #### ГОСТ 24404 – 80 | Изделия из древесины и древесных материалов. Покрытия лакокрасочные. Классификация и обозначения. |

Согласовано                                                                 Утверждаю

Шкаф с секретером

Техническое описание

ТО 13 – 640 – 01 – 2001

ГОСТ 16371 - 93

###### Разработано

На кафедре технологии

деревообработки БГИТА

Студентом гр. ТД – 502

Алдуховой М.С.

2001