| Введение. Современные экономические условия поставили ряд проблем отрасли строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности: ускорение темпов, ликвидация сезонности и повышение качества трубопроводного строительства. Комплексное решение этих проблем может быть выполнено на основе системного анализа и зависит прежде всего от принятия оптимальных проектных решенний, принятия новых материалов и конструкций, повышения уровня механизации, разработки и внедрения более современной технологии производства работ, а также прогрессивных форм организации строительства мощных трубопроводных систем. Строительство трубопроводов в обводненной и заболоченной местности требует дифференцированного подхода к принимаемым техническим и технологическим решениям в зависимости от природно-климатических характеристик региона, а также анализа существующих методов оценки пересекаемых трубопроводами болот. Особое место в решении задач ускоренного строительства трубопроводов в обводненных и заболоченных местах и районах занимают вопросы обеспечения продольной устойчивости трубопроводов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ДП. ПАС 32. 00. 00.000 |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  | Санин |  |  |  | Лит. |  |  | Лист |  | Листов |
| Пров. |  | Закирзаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВВЕДЕНИЕ | ТФ |  |  |  |  |  |
| Н. контр. |  | Иванов |  |  |  | гр. СДМ 92 |  |  |  |  |  |
| Утв. |  | Закирзаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Современный ввод в эксплуатацию основных газовых магистралей стал возможен в значительной степени благодаря применению для закрепления трубопроводов на проектных отметках различных анкерных устройств, что резко повлияло на объем железнодорожных и автомобильных перевозок утяжеляющих железобетонных грузов. В настоящее время основными задачами этого направления являются дальнейшее повышение надежности работы средств балластировки и закрепления газопроводов, снижение их материалоемкости и транспортных расходов, а также дальнейшее повышение темпов работ. Для осваеваемых нефтегазоносных районов страны характерны суровые климатические условия, значительная удаленность вооружаемых водопроводов от транспортных коммуникаций, большая обводненость и заболоченность территорий. Сооружаемые мощные трубопроводные системы транспортируют нефть и газ из заболоченных районов севера Западной Сибири в центральные и западные районы. Для различных регионов подход к решению круглогодичного строительства и к определению методов балластировки должен быть различным. Так, для заболоченных территорий Западной Сибири с суровыми климатическими условиями, проблема круглогодичного строительства может быть в основном решена организованно, а также за счет продления зимнего строительства. Основные показатели характера заболоченности территории Западной Сибири составляют: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  | ДП. ПАС 32. 00. 00.000 | 2 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| - заболоченность территории (%) - 12-52; - частота болот (шт/100 км) - 26-91; - длина относительно сухих участков (км) - 5-35; - процент относительно сухих участков (%) - 0-58. На основе анализа данных можно сделать вывод, что наличие сухих мест (участков) на территории Западной Сибири очень мало, и поэтому строительство в основном ведется в зимний период. В таких условиях особое внимание необходимо уделять изоляции и балластировке трубопроводов. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  | ДП. ПАС 32. 00. 00.000 | 2 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

Введение