# Циклограмма на проходку 2м колотты

| №№ | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Норма вр. на ед. изм. | Норма вр. на объем | Объем | смена |  |  |  |  |  | смена |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Резание грунта ТПМ | м³ | 62 | П=28,2 м³/ч | 2,2 | 2,2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Погрузка грунта ТПМ | м³ | 78 | П=84,2 м³/ч | 0,93 | 0,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прорезание щелей в грунте | м | 13 | 0,2 | 2,6 | 2,6 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Нанесение 1-го слоя набрызг-бетона | м² | 26 | 0,54 | 14,04 | 7,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Нанесение 2-го слоя набрызг-бетона | м² | 26 | 0,54 | 14,04 | 7,02 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Вспомогательные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |