- Предварительный расчет УНЧ

Определение амплитуды тока Iнm и напряжения Uнm на нагрузке:

Iнm=2⋅PнmaxRн=8.94АUнm=2⋅Pнmax⋅Rн=26.83В

, где Pнmax – мощность нагрузки, Rн – сопротивление нагрузки.

Определение входного сопротивления УНЧ.

Обычно величину входного сопротивления определяют из условия:

RвхВхК≥(1..5)Rг. Исходя из худшего случая, входное сопротивление УНЧ берется равным Rг: Rвх=Rг.

Определение необходимого коэффициента усиления по ЭДС Ke и коэффициент усиления по напряжению Ku:

Ke=Uнmax2⋅eг=790.49Ku=Ke⋅Rвх+RгRвх=1580.97

Расчет количества каскадов предварительного усиления (КПУ) также следует производить, ориентируясь на худший случай, т.е. при расчете надо принимать наименьший коэффициент усиления по напряжению, обеспечиваемый схемами ОЭ и ОИ:  Kumin = 10. Тогда, учитывая, что Rвх = Rг, количество каскадов КПУ n вычисляется по формуле:

n≈lgKe2=2.59

.

Учитывая, что для заведения отрицательной обратной связи (ООС) разность фаз между входным и выходным сигналом должна быть кратна (k+1)⋅π, где k – целое число, округляем n до ближайшего целого нечетного числа (в большую сторону).

Определение напряжения питания УНЧ Eп.

Напряжение питания УНЧ определяется по следующей формуле:

Eп≥Uнm+ΔUкэнас+URэ,

где ΔUкэнас  -  падение напряжения на переходе коллектор – эмиттер выходного транзистора в режиме насыщения, В;

URэ  - падение напряжение на резисторе, установленном на эмиттерной цепи выходного транзистора, В.

Ориентировочно принимаем ΔUкэнас = 1В, URэ = 0.7В. Тогда Eп = 28.54В. Полученную величину округляем к ближайшему целому числу, а затем принимаем из стандартного ряда.

Eп = 30В

- Расчет УМ

Транзисторы VT8, VT9:

Учитывая, что в режиме покоя ток нагрузки равен нулю (т.к. токи покоя VT8 и VT9 взаимовычитаются), амплитуду тока эмиттера данных транзисторов берем как амплитуду тока нагрузки:  Iэm8=Iэm9=Iнm.

Если принять, что на  выходных транзисторах 70% потерь мощности, то исходя из формулы

η=π4⋅PнPн+Pэп,

где  η - КПД, заданный в техническом задании,

Pн – мощность нагрузки,

Pэп=Iк⋅Eп – мощность электрических потерь,

π4 - КПД максимальный двухтактного каскада (см. литературу [1]),

то можно определить максимальный ток покоя выходных транзисторов:

Iэm8=Iэm9=0.7⋅(π4⋅η−1)⋅Pн2⋅Eп=0.684А

Увеличение данных токов позволяет снизить нелинейные искажения на данных транзисторах путем вывода точки покоя на входных характеристиках выходных транзисторов наиболее близко к линейному режиму.

Выбираем транзисторы VT8 и VT9

Исходными данными для выбора транзистора служат: амплитуда коллекторного тока Iкmax , максимальное напряжение коллектор-эмиттер Uкэmax , максимальная частота коллектора, режим работы, требуемый коэффициент усиления по току, максимальная рассеваемая мощность Pкmax.

Для выбора транзисторов необходимо соблюдать следующие условия:

- мощность, рассеваемая на коллекторе транзистора Pк, не должна превышать допустимую Pкдоп;

- ток коллектора не должен превышать допустимый Iкдоп;

- напряжение коллектор - эмиттер не должно превышать допустимое Uкэдоп;

- верхняя частота не должна превышать граничную.

Выбираем транзисторы КТ819Г и КТ818Г. Их характеристики приведены в приложении В.

По графику зависимости статического коэффициента передачи тока (h11э) от тока эмиттера находим:

- по амплитуде тока эмиттера коэффициент передачи тока в динамическом режиме h11э8=h11э9=20;

- по току покоя эмиттера коэффициент передачи тока в режиме покоя h11эп8=h11эп9=100.

# Находим ток базы покоя Iбп и амплитуду тока базы Iбm выходных транзисторов:

Iбп8=Iбп9=Iкп8h11эп8=6.84мАIбm8=Iбm9=Iкm8h11э8=0.426А,

## Рассчитываем  резисторы R12 и R13:

R12=R13=Uбэпор8Iкбо8=0.520.001=520Ом,

Полученное сопротивление выбираем из стандартного ряда R12=540Ом

Транзисторы VT6, VT7: