Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

КП.ВВХ.190302.ПЗ

2 Анализ повреждений и неисправностей

2.1 Статистика отказов колёсных пар в эксплуатации

По данным формы ВУ-31 определяют число вагонов, подвергаемых текущему ремонту в зависимости от видов неисправностей. И устанавливают причины оцепок вагонов, в том числе из-за дефектов колёсных пар. Анализ, выполненный суктором ремонта и содержания вагонов ВНИЖТа и Уральским отделением этого института, показал следующее:

Таблица 3 Соотношение дефектов колёсных пар

| Дефект | Количество дефектов, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всех типов | Полувагон | Цистерна | Крытый | Платформа |
| Навары | 49,59 | 46,82 | 40,89 | 60,96 | 61,44 |
| Ползуны | 21,53 | 26,50 | 13,56 | 16,88 | 22,87 |
| Кольцевые выработки | 2,72 | 1,70 | 1,19 | 2,40 | 2,39 |
| Прокат | 12,26 | 10,65 | 29,28 | 2,77 | 2,66 |
| Подрез и накат гребня | 6,81 | 8,51 | 9,44 | 2,02 | 0,53 |
| Выщербины | 1,64 | 1,25 | 0,65 | 0,75 | 1,33 |
| Прочие дефекты | 5,45 | 4,57 | 4,99 | 4,22 | 8,78 |

2.2 Виды повреждений

Вертикальный подрез гребня – неравномерный по поперечному профилю круговой износ, при котором угол наклона профиля боковой поверхности гребня приближается к 900, а радиус перехода от гребня к уклону 1:20 уменьшается до 8…12 мм.

В эксплуатации вертикальный подрез гребня не допускается высотой более 18 мм.

Рис. 4. Вертикальный подрез гребня

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

КП.ВВХ.190302.ПЗ

На рисунке 4 показан вертикальный подрез гребня колеса, отсутствие зазора в точке А – БРАК.

Тонкий гребень – нарушение размера гребня колеса.

К эксплуатации колеса не допускаются при толщине гребня менее 25 мм - у грузовых вагонов и пассажирских обращающихся со скоростью до 120 км/ч; менее 28 мм – у пассажирских обращающихся со скоростью 120…140 км/ч; менее 30 мм – у пассажирских обращающихся со скоростью 140…1660 км/ч.

Рис. 5. Тонкий гребень, толщина менее допускаемой

Остроконечный накат гребня – механическое повреждение, которое характеризуется образованием выступа по круговому периметру гребня в месте перехода его изношенной боковой поверхности к вершине.

Рис. 6. Остроконечный накат гребня

Примечание: карта эскизов приведена в приложении.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

КП.ВВХ.190302.ПЗ

2.3 Допускаемое значение величин

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

КП.ВВХ.190302.ПЗ

Восстановление наплавкой подлежат колесные пары, удовлетворяющие по ремонтным параметрам требованиям «Инструкции по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию колесных пар» ЦВ-3429 и «Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации» ЦРБ-756, имеющие размеры по гребню и ободу:

При скорости до 120 км/ч

- толщина гребня в пределах 25…33 мм;

- толщина обода не менее 130 мм.

При скорости 120…140 км/ч

- толщина гребня в пределах 28…33 мм;

- толщина обода не менее 130 мм.

Рис. 7. Профиль поверхности колеса

При толщине гребня колес колесных пар на одном колесе от 20 до 27 мм, а на втором менее 30 наплавке подлежат оба гребня.

Гребень и поверхность катания колес, поступающих на наплавку, подвергают визуальному осмотру. Колесные пары с трещинами, выщербинами, «наварами», отколами, наплывами и подрезами на поверхностях катания и гребня к наплавке не допускаются.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

КП.ВВХ.190302.ПЗ

2.4 Причины повреждения

Вертикальный подрез гребня – относится к классу предельный износ, группа – круговой, тип – неравномерный, подгруппе – по профилю.

Возникает при смещении пятна контакта колеса и рельса в сторону фаски в основном из-за несимметричности посадки колес на ось, большой разницы диаметров колес по кругу катания, а также при наличии изгиба оси. Кроме того, он может образоваться также при эксплуатации вагонов в замкнутом маршруте с большим количеством кривых малого радиуса

Наличие под вагонами колёсных пар с вертикальным подрезом гребня может привести к сходу вагонов с рельсов при противошерстном движении их по стрелочному переводу.

Тонкий гребень – относится к классу нарушениегеометрического параметра,  тип – нарушение размера.

Происходит вследствии интенсивного износа гребня из-за ненормальной работы колесной пары.

Остроконечный накат гребня – относится к классу повреждение, группа – механический, тип – пластическая деформация металла.

Остроконечный накат гребня возникает в результате пластической деформации поверхностных слоев металла гребня в сторону его вершины из-за высокого контактного давления и интенсивного трения в месте взаимодействия с головкой рельса.

Эксплуатация колёсных пар с остроконечным накатом запрещается, так как возможен сход вагонов с рельсов при противошерстном движении.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

КП.ВВХ.190302.ПЗ

2.5 Мероприятия, направленные на повышение работоспособности и долговечности

При существующих типах локомотивов и вагонов одна треть прироста грузооборота железнодорожного транспорта осуществляется за счет повышения массы и скоростей движения поездов. Однако дальнейшее увеличение мощности локомотивов и грузоподъемности вагонов приводит к росту нагрузок от колесной пары на рельсы. При вводе в эксплуатацию нового подвижного состава максимальные нагрузки от колесной пары локомотива на рельсы возрастут до 248…267 кН (25…27 тс), т. е. на 9…17%, а грузовых вагонов – до 228…247 кН (23…25 тс), т. е. на 7…16%.

Перспективными программами Международного Союза железных дорог (МСЖД) и ряда национальных организаций предусмотрено повышение скоростей движения подвижного состава до 250…400 км/ч. Рост нагрузок от колесной пары на рельсы и скоростей движения значительно увеличивают силовое взаимодействие между подвижным составом и железнодорожным путем и повышают напряженное состояние рельсов и колес. За последние годы железнодорожный путь в нашей стране претерпел существенную модернизацию. Использование термоупроченных рельсов типов Р50, Р65 и Р75, щебеночного балласта, железобетонных шпал значительно увеличило жесткость пути. Эксплуатация подвижного состава в районах с низкими температурами, использование композиционных  тормозных колодок, особенно на пассажирских вагонах скоростного движения, усложнило работу колесных пар. Изменение условий службы колесных пар в эксплуатации вызывает повышенные требования к их качеству. В ОАО «РЖД» постоянно проводятся работы, направленные на улучшение конструкции и качества материала колес.

Эксплуатационные качества колеса характеризуются его способностью выдержать циклические напряжения, вызываемые и нем статическими и динамическими нагрузками. Отдельные случаи поломок дисков, не связанных с наличием в чих дефектов металлургического происхождения, дают основание предполагать, что рост скоростей' движения поездов и нагрузок па колеса, а также более тяжелые, чем прежде, условия торможения вызывают п колесах напряжения, достигающие предела безопасной эксплуатации. Проблемы качества колес привлекают внимание специалистов, которые занимаются совершенствованием методов их расчета, экспериментальными исследованиями напряженно-деформированного состояния элементов колес при различных способах их нагружения, а также конструированием колес для различных условии эксплуатации. Широкое распространение для расчета напряжении в колесах под действием внешних сил получил метод «конечных элементов».

Большое влияние на напряжения в колесах оказывает угол наклона диска. Исследованиями, проведенными в СШЛ, установлено, что при уменьшении угла наклона диска и положении его, близком к вертикальному, растягивающие напряжения от действия тепловых нагрузок вследствие торможения снижаются от 150-180 МПа (15,4…18,2 кгс/мм2) до 54,5—89,8 Л\Пя (5,6-9,1 кгс/мм2). На напряжения возникающие от приложения вертикальных силовых нагрузок, наклон диска оказывает незначительное влияние. Под действием горизонтальных нагрузок напряжения существенно изменяются от угла наклона диска и при вертикальном его положении увеличиваются примерно на 25%. При одновременном действии вертикальной и горизонтальной нагрузок напряжения при вертикальном расположении диска увеличиваются на 20…40 %. Таким образом, с увеличением угла наклона плоского диска напряжения от рабочих нагрузок уменьшаются, а термические напряжения увеличиваются. Так как последние возникают периодически, а рабочие нагрузки действуют постоянно, предпочитается плоско-коническое, а не вертикальное расположение диска.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

КП.ВВХ.190302.ПЗ

По результатам предварительных исследований МПС России определило три направления работ по снижению интенсивности износа гребней колес и бокового износа рельсов (указание МПС № 151у от 25.11.1994 г.):

• технологии, технические средства и смазочные материалы для лубрикации зоны контакта гребня колеса с рельсом;

• восстановление наплавкой изношенных гребней колес;

• организационно-технические мероприятия по повышению качества ремонта и текущего содержания ходовых частей подвижного состава и пути.

За прошедшие годы в рамках этой программы разработаны технические средства, смазочные материалы и технологии лубрикации зоны контакта гребня колеса с рельсом. Наиболее эффективными оказались передвижные рельсосмазыватели. Для защиты гребней направляющих осей локомотивов используются бортовые гребнесмазыватели НПП «Фромир» (Ростов-на-Дону) АГС-8, работающие на консистентной смазке. Лубрикация стрелочных переводов осуществляется стационарными путевыми лубрикаторами, для которых разработана всесезонная смазка СПЛ. На Северо-Кавказской железной дороге используется система гребнесмазывания, разработанная РГУПСом.

Созданы установки, специальная наплавочная проволока и технологии наплавки на гребни вагонных колес специального противоизносного слоя. Разработаны и применяются технологии магнито-плазменного и плазменного упрочнения поверхностного слоя гребней бандажей локомотивов.

Определены ремонтные профили обточки локомотивных и вагонных колесных пар, полученные в результате естественного изнашивания с головками рельсов в кривых. В каждом локомотивном депо разрешено иметь свой профиль обточки гребней бандажей, наиболее полно соответствующий

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

КП.ВВХ.190302.ПЗ

условиям эксплуатации на закрепленных за депо плечах обращения локомотивов.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

22

КП.ВВХ.190302.ПЗ

Введены более жесткие нормы содержания пути в части минусового допуска на ширину колеи, оптимизации возвышения наружного рельса в кривых, ограничения на боковой износ головки рельса.

Разработаны новые технологии и оборудование восстановления изношенных пар трения экипажной части грузовых вагонов. Применяемые материалы и технологии обработки восстановленных поверхностей обеспечивают снижение сил трения в этих узлах и облегчают вписывание тележек в кривые.

Меры по снижению интенсивности изнашивания позволили получить следующие результаты:

• благодаря лубрикации зоны контакта гребней колес с рельсами, магнитоплазменному упрочнению гребней бандажей локомотивов и введению ремонтных профилей обточки колесных пар удалось уже в 1997 г. уменьшить на многих железных дорогах, в основном в восточном регионе, интенсивность износа гребней бандажей до величины ниже уровня 0,5 мм на 10 тыс. км пробега, установленного указанием МПС № 151у от 25.11.1994 г. В 1998 … 1999 гг. на большинстве железных дорог и практически на всех сериях локомотивов она составила 0,25 … 0,35 мм на 10 тыс. км пробега. В дальнейшем (с 2000 г.) вследствие ослабления контроля за лубрикацией, грубых нарушений ее технологии и применения на многих дорогах смазочных материалов, не имеющих допуска МПС, интенсивность износа гребней бандажей вновь стала возрастать. Тем не менее в большинстве депо существует возможность выхода на расчетный режим эксплуатации локомотивов — работы без смены бандажей до капитального ремонта. Необходимым условием этого является стабильное применение установленных технологий лубрикации в течение не менее пяти лет. Исходя из достигнутого ресурса бандажей дополнительные эксплуатационные расходы локомотивного хозяйства снижены по сравнению с 1992 г. на 2,65 млрд. руб. в ценах 2002 г.;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

КП.ВВХ.190302.ПЗ

• в вагонном хозяйстве расчетный ресурс колес составляет 12 лет. В начале 1990-х годов он сократился до 4 – 5 лет в связи с высокой интенсивностью износа гребней. Меры по лубрикации, наплавке изношенных гребней и внедрению ресурсосберегающего ремонтного профиля обточки позволили увеличить срок службы колес до 7 – 8 лет. При рабочем парке вагонов 497,9 тыс. ед. это позволило снизить потребность в колесных парах на 114,4 тыс. ед. и, соответственно, сократить эксплуатационные расходы на 1548,3 млн. руб. в год;

• число снятых с главных путей рельсов по дефекту 44 (боковой износ головки) снизилось с 47 631 в 1995 г. до 11 751 в 2001 г., т. е. на 35880 шт., в том числе на 20 тыс. шт. в связи с введением переукладки рельсов со сменой канта. Таким образом, применение лубрикации позволило сократить выход рельсов на 15 880 ед. в год, что соответствует экономии эксплуатационных расходов путевого хозяйства на 2504,08 млн. руб.

Суммарное годовое снижение эксплуатационных расходов в рамках программы колесо — рельс составило в 2002 г. по сравнению с 1992 г. 6702,38 млн. руб. без учета снижения расхода топливно-энергетических ресурсов на тягу поездов и сокращения числа сходов подвижного состава с рельсов.

На современном этапе основными задачами в области взаимодействия колеса и рельса являются:

• снижение числа сходов по причине вкатывания колеса на рельс;

• поддержание интенсивности изнашивания колес вагонов и локомотивов и рельсов на заданном уровне по всей сети дорог;

• реализация комплекса мер по снижению сменяемости колес грузовых вагонов вследствие контактной усталости;

• сокращение числа случаев изъятия рельсов по контактно-усталостным повреждениям.