6 Мероприятия по технике безопасности и охране труда

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

62

КП.ВВХ.190302.ПЗ

Все работы по восстановлению гребней и контролю качества наплавляемого металла должны выполняться согласно утверждённым ЦТ МПС технологическим инструкциям. Наплавка выполняется специально обученными работниками депо, сдавшим экзамен по требованиям указанной инструкции. Проверка знаний проводится не реже одного раза в год.

Ежедневно перед началом работы проверяют надёжность заземления и присоединения сварочных кабелей к источнику питания, обращая особое внимание на месте перегибов. Проверяют наличие и надёжность соединения обратного провода. Проводят осмотр и проверку соединения контактов контактора и контактов всех внешних соединений, изоляции проводов, токопроводов и мундштуков, шлангов полуавтоматов и работу аппаратуры управления.

Электросварщик обязан соблюдать заданные режимы работы оборудования, следить за его сохранностью, своевременно заменять изношенные сменные детали, не допускать перегревов аппаратов и механизмов.

Производственный мастер следит за соблюдением режимов работы, правильностью эксплуатации оборудования и его сохранностью. Мастер инструктирует электросварщиков по правилам эксплуатации оборудования, ухода за ним и обслуживания.

Один раз в месяц проводят ревизию всех механизмов сварочного оборудования, каждые шесть месяцев проводят текущие ремонты электрооборудования.

Для защиты тела от брызг расплавленного металла и шлака, сварщик пользуется спецодеждой: курткой, брюками, рукавицами, защитной обувью и головным убором под щиток.

Концентрация вредных веществ  неблагоприятно воздействует на организм человека, поэтому на основания исследования НИИ гигиены труда необходима вытяжная вентиляция, которая позволит уменьшить объём вытяжки до 1000-1200 м³/час при степени очистки 97%.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

63

КП.ВВХ.190302.ПЗ