5. АППАРАТУРА ВОСП - "СОПКА-2".

5.1 Стойки: САЦО, СВВГ, СОЛТ-О.

В состав  аппаратуры ИКМ – 120 входят   (рис.4) : аналого-цифровое

оборудование  формирования  стандартных  первичных цифровых потоков

АЦО,оборудование вторичного временного группообразования ВВГ,око-

нечное оборудование оптического линейного тракта ОЛТ,необслужваемые

регенерационные пункты НРП.Групповой поток со скоростью 8448 кбит/с

формируется из четырех первичных потоков,имеющих скорость 2048 кбит/с.

Первичные потоки,на 120 каналов ТЧ,могут быть организованы на обо-

рудовании АЦО,применяемом в ИКМ-30.АЦО предназначено для формиро-

вания 30-канального цифрового сигнала с временным разделением каналов

(первичного цифрового потока ПЦП) со скоростью 2048 кбит/с и  формиро-

вания 30 сигналов ТЧ на приеме из первичного цифрового потока.Кроме ука-

заных  функций АЦО обеспечивает согласование низкочастотных окончаний

каналовТЧ с линейным оборудованием коммутационных систем,организацию

сигнальных каналов и передачу сигналов дискретной информации и звуково-

го вещания в групповом цифровом потоке.

На стандартной стойке САЦО размещаются четыре комплекта АЦО и

панель обслуживания ПО-1.Оборудование АЦО размещается в специальном

каркасе на стойке и содержит следующие блоки:

УП – устройство питающее,

СИ (СВ,СВМ) – согласующее устройство исходящее,(входящее,входящее ме-

ждугороднего шнура),

ПП – приемопередатчик,

ФЛС – формирователь линейного сигнала,

ГЗ – генератор задающий,

ДКпр,ДКпер – делитель канальный (приема и передачи),

ДЧпр,ДЧпер – делитель частоты (приема и передачи),

КодЦ – кодер (цифровая часть),

КодА – кодер (аналоговая часть),

КС – блок контроля и сигнализации,

Дек- декодер,

Пр.Синхр – приемник синхросигналов,

ПКпр – преобразователь кода приема.

Рис.

Устройство питания формирует питающее напряжения   –5,+5, -12, и +12В

Оборудование ВВГ находится на стойке СВВГ,где может размещаться

до восьми комплектов ВВГ и панель обслуживания  ПО-В.

Панель обслуживания обеспечивает общестоечную сигнализацию,индикацию

вида аварии ,организацию канала служебной связи в групповом цифровом

потоке,стабилизацию питающих напряжений.Совместно с блоками контроля

и сигнализации,контроля достоверности,входящих в комплект ВВГ, и блоками

ПО-В организуется система автоматического контроля и аварийной сигнализации,которая предназначена для обнаружения неисправности и контроля состояния узлов аппаратуры в процессе ее эксплуатации.СигнализацияСВВГ извещает о нарушении цикловой синхронизации,проподании тактовой частоты

8448кГц,снижении верности передачи,выходе из строя приемной части оборудования линейного тракта,пропадании  любого внешнего или внутреннего питающего напряжения.

Оборудование ВВГ для цифровых систем передачи с линейным оптическим трактом ОВГ-25 предназначено для организации соединительных линий на городских и местных сетях.

Особенности ОВГ в том, что, размещение в блоке до четырех, независимых комплектов вторичного групообразования ВГ-25.Также электрический интерфейс Е2 по рекомендации G.703 МСЭ-Т и автоматическое отключение лазера при обрыве волоконно-оптического кабеля.

В основные функции ОВГ входят: а) асинхронное группообразование 4-х потоков Е1 в групповой поток Е2 с положительным выравниванием скоростей ,      б) передача и прием потока Е2 по волоконно-оптическому кабелю, в) электрический интерфейс Е2 по рекомендации G.703МСЭ-Т.

В состав оборудования входят:

Блок ОВГ-25- каркас с платой контроля и сигнализации КС-002.Обеспечивает подведение и распределение цепей первичного и вторичного питания.

Плата КС-002 контролирует оборудование , установленное в блоке ОВГ-25,а также осуществляет обмен контрольной информацией с блоком универсального сервисного обслуживания (УСО).В блок ОВГ-25мс установить до 4-х комплектов плат ВГ-25 любой модификации.

Комплект ВГ-25 (-01…-08) устанавливается в блок ОВГ-25,состоит из платы вторичного временного группообразования  АМ-23,платы линейного оптического тракта ЛТ-224 или платы электрического интерфейса 29,платы преобразователя напряжения ПН-02.

Основные технические данные оптического интерфейса:

скорость сигнала 8448 кбит/с, код оптического сигнала СМI,тип оптического соединителя  FC-PC,рабочая длина волны – (нм 850; 1300; 1550), мощность оптического сигнала минус 6 дбм, мощность оптического сигнала на входе при Кош J 10-9 от минус 6 до минус 48 дбм.

Основные технические данные электрического интерфейса:

электрический интерфейс –интерфейсы Е1,Е2 по рекомендации G.703,G.823  МСЭ-Т;

структура цикла потока Е2 по G.742 МСЭ-Т;

интерфейс для системы контроля УСО.

Блок выполнен в БНК-4,устанавливается в СКУ-01(-03). Габаритные размеры 595*240*223 мм. Масса блока ОВГ-25 не более 6 кг. Масса комплекта ВГ-25   не более 3 кг. Источник постоянного тока с заземленным положительным          полюсом 60(48)В. Допустимое изменение напряжение от 36до 72 В. Ток, потребляемый блоком ОВГ-25с одним комплектом ВГ-25 0,1 А.

Аппаратура оптического линейного тракта ОЛТ-25 предназначена , для регенерации оптического сигнала  со скоростью передачи 2048 (8448,34368) кбит/с на промежуточном пути . Для использования в качестве конвертора интерфейсов при подключении первичных, вторичных и третичных передачи к волоконно-оптическим линиям связи. ОЛТ обеспечивает согласование выхода оборудования БВГ с линейным трактом , дистанционное питание НРП, теле- контроль и сигнализацию о состоянии линейного тракта , служебную связь между оконечным и промежуточными пунктами.

Особенности

-Расширенная номенклатура комплектов линейного тракта (КЛТ) позволяет выбрать оптимальное решение для каждого конкретного случая;

-возможность установки КЛТ с разными параметрами;

-автоматическое отключение оптического сигнала при обрывеоптического кабеля;

-организация линий связи с регенераторами;

-подключение к ВОЛС на длинах волн 850, 1300, 1550 нм.

Состав аппаратуры

Блок ОЛТ-025 – каркас с платой КС-002, используется для установки комплектов КЛТ-011(-021, -031). Обеспечивает подведение и распределение цепей первичного и вторичного питания. Плата КС-002контролирует оборудование, установленное в блоке ОЛТ-025, а также -осуществляет обмен контрольной информацией с блоком сервисного -обслуживания (УСО). В блок ОЛТ-025 можно устанавливается до 4-х комплектов КЛТ любых модификаций.

Комплект КЛТ-011(-01…-05) предназначен для преобразования электри-ческого сигнала 2048 кбит/с в оптический. Комплект состоит из плат: ЛТ-120(-126,-130,-132) и ПН-02.

Комплект КЛТ-011-06(-07…-11) обеспечивают регенерацию оптичес-кого сигнала 2048 Кбит/с. Комплект состоит из двух плат ЛТ-120(-126,-130,-132) и платы ПН-02.

Комплект КЛТ-021(-01…-05) обеспечивает регенерацию оптичес-кого сигнала 8448 Кбит/с на промежуточной станции. Комплект состоит из двух плат ЛТ-224(-02,-03,-04, -06) и платы ПН-02.

Комплект КЛТ-021-06(-07…-11) предназначен для преобразования электрического сигнала 8448 кбит/с в оптический. Комплект состоит из платы ЛТ- 224(-02,-03,-04,-06), платы ВС-29 и платы ПН-02.

Комплект КЛТ-031(-01…-04) обеспечивает регенерацию оптического сигнала 34368 Кбит/с на промежуточной станции. Комплект состоит из: двух плат ЛТ-324(-02,-03,-05) и платы ПН-02.

Комплект КЛТ-031-05(-06…-09) предназначен для преобразования электрического сигнала 34368 кбит/с в оптический. Комплект состоит из платы ЛТ-324(-02,-03,-05), платы ВС-35 и платы ПН-02.

Технические характеристики 
Оптический интерфейс:

-код в линии CMI

-скорость передачи в линии 2048Кбит/с 8448Кбит/с 34368Кбит/с

-тип оптического соединителя FC-PC

-оптический кабель 10/125(50/125) мкм по Рек. G.652

-мощность оптического сигнала на выходе

минус (0± 0,5) дБм

минус (3± 2) дБм

минус (6± 2) дБм

-мощность оптического сигнала на входе при Кош  10-9

от -6 дБм до -50 дБм (Е1)

от -6 дБм до -42 дБм (Е3)

длина волны 1300 / 1550 нм

Электрические интерфейсы

-параметры цифровых стыков 2048 (8448, 34368) кбит/с соответствуютрекомендациям G703, G823 МСЭ-Т;

-стандартизованный стык УСО.

Конструкция

-Аппаратура выполнена в конструктиве БНК-4 и предназначена для размещения в унифицированном стоечном каркасе СКУ.

Электропитание

-напряжение внешнего источника питания - минус 60 (48) В;

-допустимое изменение напряжения от 36 до 72 В;

-потребляемая мощность при максимальном заполнении, не более 30 Вт/60В