1.2.   Характеристики   РЛТ   ( ТТД )

Пульт инструктора представляет собой специализированный компьютер с дополнительным цветным монитором, на котором отображается выполняемое упражнение. На пульте инструктора производится создание и контроль за их решением по каждому активному судну или по всем активным судам сразу. Причем, все эти операции могут выполняться как с жесткого диска, так и с дискеты. С пульта инструктора имеется возможность по УКВ станции связываться с каждым активным судном. С него осуществляется управление работой принтера, плоттера и видеопроекционной системы.

В тренажере предусмотрены следующие возможности для реализации реальной обстановки:

- количество активных судов                                   6

- количество подвижных целей                               60

- нумерация активных судов                                   1-6

- нумерация подвижных целей                                10-69

- количество неподвижных целей                            500

- географическая широта моделирования                80 N - 80 S

- проекция карты                                                        меркаторская

- геометрия Земли                                                      сфероид

- количество стандартных моделей судов                6

- количество моделируемых моделей судов             2

- задаваемая скорость ,в узлах:

- судов-моделей					функция от
									математической 
									модели судов-								(относительно воды)

- судов-целей 						неограничен 
                                                                (относительно грунта)

- задаваемые курсы, град.                                      0-360

- задаваемая высота судна                                     0-150 м

- задаваемая длина судна                                       0-999 м

- задаваемая ширина судна                                    0-100 м

- задаваемая осадка судна                                      0-40 м

- количество точек поворотов целей                    30 на каждую цель

- количество береговых линий                             9

- площадь береговой черты                                  221х221 миль

- протяженность береговой черты                       2000 миль

- глубины                                                                вводятся с карты

- (могут вводиться

- инструктором),

- всего 2800 штук

- максимальная глубина                                         9999 м

- постоянное течение                                             программируется

- ветер                                                                     программируется

- время                                                                    без ограничений

- количество целей на плоттере                            20 плюс все 									     активные суда

- - волнение                                                               программируется

- - приливо-отливные течения                                  программируется

- - скорость распространения звука в воде              1500 м/сек

- - количество векторов постоянного течения         1000

- - насыщение береговой черты:

- - количество линий                                         200(два типа)

- - количество символов                                   50 (5 типов)

- - количество текстовых выражений              25

- Кроме перечисленных возможностей в тренажере предусмотрено:

- - учет сопротивлений движению судна от воздействия задаваемых ветра, течения, волнения и приливо-отливных течений;

- - введение в радиолокационное обнаружения помех от моря, волнения, дождя;

- - задание отражающей способности судов-целей и буев;

- - взаимная видимость или невидимость судов;

- - изменение параметров движения активных судов и судов целей вручную или автоматически, в заранее программируемом режиме;

- - программирование высоты буев, длины их ракона, литера буя от A до Z по азбуке Морзе;

- - введение различного или единого времени решения упражнения для активных судов;

- - использование в упражнении одной модели судна для всех активных судов, а так же различных моделей для каждого активного судна;

- - введение как одной, общей для всех активных судов береговой черты, так и введение различных береговых черт для каждого активного судна, при наличии объема памяти на жестком диске;

- - запись выполняемого упражнения в режиме PLAY BACK с целью проигрывания его в определенном масштабе времени после выполнения через видеопроекционную систему или на экране дополнительного цветного монитора ПИ;

- - введение новых, ранее не запрограммированных буев, течений, судов-целей и т.д. как для всех активных судов, так и для каждого в отдельности, с печатью их на плоттере, записью в режиме PLAY BACK и с выводом на экран цветного монитора ПИ;

- - перепроигрование параметров судов-целей, буев, течений и т.д. как для всех активных судов, так и для каждого в отдельности с отображением новых данных на плоттере, с записью в режиме PLAY BACK, с выводом на экран дополнительного цветного монитора и на экран DATA MONITOR;

- - определение места судна по РНС (Decca, Loran-C, Omega) и по ИСЗ;

- - введение программируемых по времени отказов и погрешностей в работе;

- - лага

- - гирокомпаса

- - радиолокационной станции

- - рулевой машины

- - воздушного компрессора

- - главного двигателя

- - РНС

- - введение новых судов-целей, буев как по координатам, так и пеленгу и дистанции от активного судна (судов), для которого они задаются;

- - составление «личных» для инструктора систем разделения движения, фарватеров и каналов без береговой черты;

- - возможность изменения отражающей способности судов-целей и буев.

В состав радиолокационного тренажера NMS-90 входят радиолокационная станция «Rad Pak - 16» и САРП «Бриз Е - 10» или «DATA BRIDGE - 7». Тренажер проходит ежегодное освидетельствование на пригодность соответствия требованиям ИМО к тренажерам, САРП и РЛС.