II часть  : Проектирование интерфейса ЗУ некоторого МПУ .

Построить интерфейс ЗУ на реальных МС , приведённых в таблице .

Блоки ПЗУ и ОЗУ должны содержать резервные места для модернизации . Резерв может быть до 50% рабочего и объёма блока , но не менее 1 МС выбранного типа .

При условии восьмиразрядного выхода требуется :

- определить объём пространства памяти , включая резервные сегменты ;

- составить таблицу адресов , начиная с адреса 0ХХ0, где       ХХ = n – номер студента по журналу в 16-ричной системе ;

- построить упрощённую схему интерфейса .

При построении блока ПЗУ использовать МС ППЗУ серии КР556 для Lпзу < 6 Кб и МС СППЗУ ( К573 ) для Lозу > 7Кб .

При построении блока ОЗУ  - МС с технологией : ТТЛ для     Lозу < 3 Кб , И*ИЛ для 7Кб < Lозу < 9 Кб , МОП для                            4КБ < Lозу < 6Кб .

При полу целом числе сегментов в блоке допускается использование МС другой технологии с ёмкостью 0,5 сегмента . Остаток неполного сегмента отнести к резерву .

Решение поставленной задачи :

а.) Определим объём пространства памяти , включая резервные          сегменты .

Для ПЗУ можно выбрать пять МС СППЗУ типа К573РФ2 с организацией  2К * 8  = 2Кб .

Тогда объём одного сегмента можно выбрать равным                   2 Кб = 80016. Возьмем пять таких МС и , таким образом , получили объём ПЗУ равным 10 Кб , но нам необходимо набрать 11 Кб , поэтому возьмём ещё две МС  СППЗУ типа К573РФ1 с организацией 1К*8 = 1Кб для организации шестого сегмента , половина которого будет использована , а другая половина будет в резерве.

Для резерва возьмём две МС СППЗУ типа К573РФ2 с организацией  2К * 8  = 2Кб , т.е. объём резерва получился равным 5 Кб.

# С резервом в 5 Кб для ПЗУ получили восемь сегментов.

Для ОЗУ можно выбрать МС nМОП типа КМ132РУ8А с организацией 1К * 4 = 0,5 Кб. Но для построения одного сегмента потребуется четыре такие МС .

С резервом в 2Кб для ОЗУ потребуется три таких сегмента .

Значит,  общий объём блока ЗУ с резервом должен составлять               8+3 = 11 сегментов .

б.) Составим таблицу распределения адресов .

| ## Сегмент | 16-разрядный адрес |
| --- | --- |
| I | 00E0 – 08DF |
| II Задействовано | 08E0 – 10DF |
| III | 10E0 – 18DF |
| IV ПЗУ | 18E0 – 20DF |
| V | 20E0 – 28DF |
| VI # Резерв | 28E0 – 30DF |
| VII | 30E0 – 38DF |
| VIII | 38E0 – 40DF |
| IX ОЗУ # Задействовано # ОЗУ | 40E0 – 48DF |
| X Резерв | 48E0 –50DF |
| XI | 50E0 –58DF |

в.) Построение упрощённой схемы интерфейса ЗУ .