III часть : Разработка фрагмента программы МПУ .

Составить фрагмент программы МПУ в виде подпрограммы       ( или в виде программы обслуживания прерывания ПОП ) , что есть в варианте .

Начальный адрес для подпрограммы :    [ P ] = 63 + n10

Требуется :

- на языке Ассемблера с соблюдением требований формата бланка ;

- комментарий должен давать полное описание действий конкретной задачи , а не  описание данной команды ;

- в конце любого комментария должна быть дана продолжительность операции – требуемое число тактов синхронизации.

Решение поставленной задачи :

; Подпрограмма на языке Ассемблер :

|  |  | ORG | 00D4H | ;Подпрограмма начинается с ;адреса 00D416 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LXI | D,0200H | ;бл.1Загрузка адреса младшего ;байта числа Х1 в пару ;регистров DE (т.10) |  |
|  |  | MVI | B,0002H | ;бл.2 Подготовка счётчика ;сложений, т.е.непосредствен-;ное присвоение регистру В ;значения 2 (т.7) |  |
|  |  | XRA | A | ;бл.3 Обнуление аккумулятора , ;а также установка в ноль тр- ;ров переноса Tc и Tv (т.4) |  |
|  | LOOP2: | LXI | H,0300H | ;бл.4 Загрузка адреса младшего ;байта числа Х2 или (Х1+Х2) в ;пару регистров HL (т.10) |  |
|  |  | MVI | C,0006H | ;бл.5 Подготовка счётчика ;байтов , т.е. непосредственное ;присвоение счётчику байтов С ;значения 6 , т.к. после ;сложения Х1 и Х2 может ;возникнуть перенос и число ;окажется уже в 6 байтах, а не в 5 (т.7) |  |
|  | LOOP1: | LDAX | D | ;бл.6 Загрузка в аккумулятор ;следующего байта числа Х1 ;или Х3, хранящегося по адресу ;в паре DE (т.7) |  |
|  |  | ADC | M | ;бл.7 Суммирование байтов ;чисел Х1 или Х3 и Х2 или ;(Х1+Х2) , а также переноса, ;если такой был (т.4) |  |
|  |  | DAA |  | ;бл.8 Десятичная коррекция ;аккумулятора(т.к. у меня коды ;BCD и максимальное число ;здесь 9, а не 16 ) (т.4) |  |
|  |  | MOV | M,A | ;бл.9 Пересылка очередного ;байта частичной суммы ;(Х1+Х2) на место Х2 (т.7) |  |
|  |  | # DCR | C | ;бл.10 Уменьшение на 1 ;счётчика байтов (т.5) |  |
|  |  | JZ | NB | ;бл.11 УП: если содержимое сч. ;байтов равно 0 ( С = 0 ), то ;переход к бл. 15 , если же С =0, ;т.е. ещё не все байты чисел ;сложены, то переход к ;суммированию след. байтов, ;т.е. к блоку 12 (т.10) |  |
|  |  | INХ | D | ;бл.12 Переход к адресу ;следующего байту числа Х1 ;или Х3 путём положительного ;инкремента пары регистров DE (т.5) |  |
|  |  | INХ | H | ;бл.13 Переход к адресу ;следующего байта числа Х2 ;или (Х1+Х2) путём ;положительного инкремента ;пары регистров HL (т.5) |  |
|  |  | JMP | LOOP1 | ;бл.14 БП к блоку 6 для ;суммирования след. байтов ;чисел Х1 и Х2 либо Х3 и ;(Х1+Х2)(к началу внешнего цикла) (т.10) |  |
|  | NB : | DCR | B | ; бл.15 Переход к суммированию суммы ;Х1+Х2 с числом Х3, т.е. уменьшение ;счётчика сложений на 1 (т.5) |  |
|  |  | RZ | EN | ;бл.16 УП : если В=0 , т.е. все три числа ;сложены , то возврат в основную ;программу , ежели В = 0 , т.е. не все числа ;сложены , то переход к след. блоку 17 (т.10) |  |
|  |  | LXI | D,0400H | ;бл.17 Загрузка адреса младшего байта числа ;Х3 в пару регистров DE (т.10) |  |
|  |  | JMP | LOOP2 | ; бл.18 БП к блоку 4 для суммирования числа ;Х3 с суммой ( Х1+Х2) (к началу внешнего ;цикла ) т.10) |  |
|  | EN : | END |  | ; конец подпрограммы |  |

III часть : Подпрограмма .

Сложить три положительных 10 – значных десятичных числа Х1, Х2, Х3 , представленные в коде BCD и хранящиеся в секторах ОЗУ с адресами младших байтов соот. 20016; 30016; 40016 .

Поместить полученную сумму (также в коде BCD) с учётом старшего (шестого) байта на случай переполнения в секторе ОЗУ на место Х2, т.е. по адресу 30016 .

Предполагается, что шестые байты в указанных секторах первоначально пусты.

Это – задача с двойным (вложенным) циклом.

Блок – схема алгоритма :

# DE         20016

# B             2

A      (A)V(A)

HL         30016

C            6

# A         [(DE)]

A           (A)+[(M)]+(Tc)

10 - КОРР

M        (A)

# C         ( C ) -1

(Tz)=1

# LOOP1

DE           (DE) + 1

HL            (HL) + 1

PC            [ Addr ]

## B              (B) -1

(Tz)=1

LOOP2

DE            40016

PC           [Addr]

# NB

# ДА

# ДА

EN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18