39.Поражение эл.током. Первая помощь.

Эл. ток — это упорядоченное движение эл. зарядов. Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна разности потенциалов, т. е. напряж. на концах участка и обратно пропорциональна сопротивлению участка цепи. Прикоснувшись к проводнику, находящемуся под напряж., человек включает себя в эл. цепь, если он плохо изолирован от земли или одновременно касается объекта с другим значением потенциала. В этом случае через тело человека проходит эл.ток. Характер и глубина воздействия эл. тока на организм человека зависит от силы и рода

тока, времени его действия, пути прохождения через тело человека. Пороговым является ток около 1 мА. При большем токе человек начинает ощущать неприятн. болезнен. сокращ. мышц, а при токе 12—15 мА уже не в состоянии управлять своей мышечн. сис-мой и не может самостоят. оторваться от источника тока. Такой ток называется неотпускающ. Действие тока свыше 25 мА на мышечн. ткани ведет к параличу дыхательн. мышц и остановке дыхания. При дальнейш. увелич. тока может наступить фибрилляция сердца. Ток 100 мА считают смертельн. Перемен. ток более опасен, чем постоян. Имеет значение то, какими участками тела человек касается токоведущ.части. Наиб.опасны те пути, при которых поражается головн. или спин. мозг (голова — руки, голова — ноги), сердце и легкие (руки — ноги). Характерн. случаем попадания под напряж. является соприкосновение с одним полюсом или фазой источника тока. Напряж., действующее при этом на человека, называется напряж. прикосновения. Особ. опасны участки, располож. на висках, спине, тыльных сторонах рук, голенях. Повыш. опасность представляют помещения с металлич., земляными полами, сырые. Безопасн. для жизни является напряжение не выше 42 В для сухих, отапливаемых с токонепроводящ. полами помещений без повыш. опасности, не выше 36 В для помещений с повыш. опасностью (металлич., земляные, кирпичн. полы, сырость, возможность касания заземленных элементов конструкций), не выше 12В для особо опасных помещений, имеющих химич. активн. среду или два и более признаков помещений с повыш. опасностью.

Действие эл. тока на организм характериз. основн. поражающ. фак-рами:

— эл. удар, возбуждающий мышцы тела, приводящ. к судорогам, остановке дыхания и сердца;

— эл. ожоги, возникающ. в результате выделения тепла при прохождении тока через тело человека; в зависимости от параметров эл. цепи и состояния человека может возникнуть покраснение кожи, ожог с образованием пузырей; при расплавлении металла происходит металлизация кожи с проникновением в нее частиц металла. Действие тока на организм сводится к нагреванию, электролизу и механич. воздействию. Это может служить объяснением различного исхода эл. травмы при прочих равных условиях. Особенно чувствит. к эл. току нервн. ткань и головной мозг. Механич. действие приводит к разрыву тканей, ударному действию испарения жидкости из тканей организма. При термич. действии происходит перегрев и функциональн. расстройство органов на пути прохождения тока. Электролитич. действие тока выраж. в электролизе жидкости в тканях организма, изменении состава крови. Биологич. действие тока выражается в раздражении и перевозбуждении НС. При пораж. человека эл.током нужно освободить пострадавшего от проводника с током. В первую очередь следует обесточить проводник. Можно взять пострадавшего за одежду, если она сухая и отстает от тела, не прикасаясь при этом к металлическим предметам и частям тела, не покрытым одеждой. При оказании помощи надо изолировать себя от «земли», встав на непроводящ. ток подставку и обернуть руки сухой тканью. Пострадавшему обеспечить покой и наблюдение за пульсом и дыханием. С тех пор, как была установлена возможность возникновения при эл. травме клинич. смерти, необход. при отсутствии пульса и дыхания осущ. реанимац. мероприятия –искусств. вентиляцию легких и непрямой массаж сердца. Эти мероприятия необход. проводить до восстановлен. работы сердца и самостоят. дыхания. При налич. изменений тканей в месте воздействия эл. тока, накладывают сухую асептич. повязку на пораж. часть туловища. Чтобы избежать поражен. эл. током, необход. все работы с эл. оборудованием и приборами проводить после отключ. их от эл. сети.