78. Измеритель мощности дозы  ДП-5В

Прибор предназначен для измерения уровней гамма-радиации и радиоактивной зараженности различных предметов по гамма-излучению. Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения определяется в миллирентгенах в час (мР/ч) или рентгенах в час (Р/ч). В комплект прибора входят: 1-чемодан для хранения, 2- измерительный пульт с крышкой, 3- герметичный цилиндрический зонд с двумя газоразрядными счетчиками, 4-удлинительная штанга для крепления зонда, 5-телефоны (наушники) для слухового контроля сигналов измерительного пульта, 6-кабели зонда и телефона, а также блок питания, инструкция и запасное имущество. Измерение уровня радиации производится на высоте 1м, т.е. на уровне основных жизненных центров человека. Для определения мощности дозы гамма-излучений (уровня радиации) необходимо: поставить экран в положение "Г", переключатель поддиапазонов - в положение 200 и через 15 сек. произвести отсчет по стрелке прибора на нижней шкале. Полученный результат указывает на величину гамма-излучения в рентгенах в час. Если стрелка прибора отклоняется незначительно (в пределах 1-5 Р/ч), то измерение следует производить на более чувствительном поддиапазоне. При измерениях следует избегать отчетов при крайних положениях стрелки. При длительной работе необходимо через каждые 30-40 мин. проверять режим работы прибора. Для большей точности измерения зонд следует ориентировать в пространстве так, чтобы его ось находилась параллельно земле. Определение заражения радиоактивными веществами поверхности тела, одежды, шерстяного покрова животных и других объектов может производится в том случае, если внешний гамма-фон не превышает предельно допустимого заражения данного объекта более чем в 3 раза. Гамма-фон измеряется на расстоянии 15-20 м. от исследуемого объекта (зонд на расстоянии 1 м. от земли). Зараженность поверхности объекта измеряется на всех поддиапазонах (кроме 200). Для измерения степени зараженности зонд с экраном в положении "Г" необходимо поднести к поверхности проверяемого объекта и, медленно перемещая его над ней, определить место максимального заражения по наибольшей частоте щелчков в наушниках или максимальному показанию микроамперметра, после чего записать показания прибора. Из этого показания вычитают величину гамма-фона и получают действительную степень зараженности объекта. Если показания прибора при обоих измерения одинаковы - объект не заражен. Для обнаружения бета излучений на зараженном объекте необходимо установить экран зонда в положении "Б". Увеличение показаний прибора на одном и том же поддиапазоне по сравнению с показателями гамма-излучению (экран зонда в положении "Г") будет свидетельствовать о наличии бета-излучения, а, следовательно, о заражении обследуемого объекта бета-, и гамма радиоактивными веществами, что повышает степень опасности зараженного объекта. Обнаружение бета-излучений необходимо также и для того, чтобы определить, на какой стороне тентов, автомашин, ящиков, емкостей, стен сооружений находятся следы радиоактивного загрязнения. При измерении зараженности жидких и сыпучих веществ на зонд надевают чехол из полиэтиленовой пленки для предохранения датчика от загрязнения радиоактивными веществами.